Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/477/10 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 29 września 2010 r.                                                                                                                                                                                      w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami

 dla miasta Bolesławiec na lata 2009-2012 

z uwzględnieniem lat 2013-2016.
AKTUALIZACJA
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA MIASTA BOLESŁAWCA 

NA LATA 2009 – 2012

Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2013 - 2016

Spis treści

41. Wstęp


52. Metodyka wykonania Planu


63. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne


94. Charakterystyka miasta Bolesławiec


94.1. Położenie geograficzne i administracyjne oraz związane z tym uwarunkowania


124.2. Zagospodarowanie przestrzenne i struktura zabudowy


134.3. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i budowa geologiczna


154.4. Warunki klimatyczne


174.5. Wody powierzchniowe i podziemne


204.6. Obszary przyrodniczo cenne i chronione


214.7.  Gleby


224.8. Surowce mineralne


224.9. Sytuacja demograficzna


234.10. Sytuacja gospodarcza


254.11. Infrastruktura techniczna


314.12. Turystyka i rekreacja


325. Diagnoza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Bolesławiec


325.1. Odpady komunalne


325.1.1. Odpady komunalne – źródła wytwarzania, ilości wytwarzane, skład morfologiczny i właściwości


375.1.2. Odpady ulegające biodegradacji


375.1.3.  Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych


385.1.4. Zbieranie i transport odpadów komunalnych


455.2. Odpady opakowaniowe


465.3. Osady ściekowe


475.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


495.5. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów


525.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


536. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami


536.1. Prognoza ogólna


546.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych


556.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji


556.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych


556.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych


567.  Przyjęte cele w gospodarce odpadami komunalnymi


578. System gospodarowania odpadami komunalnymi i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat


578.1. Założenia ogólne


588.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko


608.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych


608.3.1. Założenia ogólne


618.3.2.  Urządzenia do zbierania odpadów


628.3.3.   Selektywne zbieranie odpadów


648.3.4.   Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich                                                   na  składowiska


658.3.5. Odpady wielkogabarytowe


668.3.6. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych


698.3.7.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


718.3.8.  Odpady budowlane i remontowe


718.3.9. Proponowany system zbierania odpadów z innych źródeł ich wytwarzania


738.3.10. Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów (DPGO) – Centrum Recyklingu


748.4.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


788.5. Odpady opakowaniowe


798.6. Komunalne osady ściekowe


799. Program promocji i edukacji


8510. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami


8611. Harmonogram realizacji zadań


8911. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami


9011.1. Opiniowanie projektu planu


9011.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu


9111.3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu


9211.4. Weryfikacja i aktualizacja planu


9211.5. Wskaźniki monitorowania efektywności planu


9512. Zarządzanie i wdrażanie Planu gospodarki odpadami


10013. Streszczenie w języku niespecjalistycznym


105Załącznik nr 1


105Wytyczne dotyczące minimalizacji wytwarzanych odpadów


109Załącznik nr 2 – Karta składowiska odpadów w Trzebieniu


119Spis tabel


120Spis rysunków





1. Wstęp

Każda niemal działalność człowieka nieustannie powoduje wytwarzanie odpadów, a ich ilość wzrasta proporcjonalnie do rozwoju gospodarczo - społecznego. Racjonalna gospodarka odpadami w Bolesławcu wymaga opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, który przede wszystkim:

· nie będzie powodował zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi,

· będzie brał pod uwagę racjonalność gospodarki materiałowej z uwzględnieniem dalekiej perspektywy czasowej,

· nie będzie nadmiernie podnosić kosztów poszczególnych sfer aktywności ludzkiej.

Gospodarowanie odpadami jest procesem ciągłym. Założenia systemu przedstawione zostały w pierwszym Planie gospodarki odpadami dla miasta Bolesławiec na lata 2005 - 2012, przyjętym dnia 30 marca 2005 roku uchwałą Nr XXXII/317/05 Rady Miasta Bolesławiec. Plan został zaktualizowany dnia 27 kwietnia 2007 roku uchwałą Nr X/85/07.

Działania podejmowane w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec przedstawiono w Sprawozdaniach z realizacji Planu gospodarki odpadami: za lata 2005 – 2006 oraz za lata 2007 - 2008. Stwierdzono, że przez ostatnie lata osiągnięto bardzo duży postęp we wdrażaniu gospodarki odpadami na terenie gminy, wyrażający się wysokimi wskaźnikami zbierania i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. 

Obecna aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla miasta Bolesławiec (zwana dalej Planem) została sporządzona jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadziła obowiązek aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata. 

Zaktualizowana wersja Planu uwzględnia okres krótkoterminowy lat 2009 – 2012 oraz perspektywę długoterminową lat 2013 – 2016. Plan wytycza nowe cele oraz przedstawia sposób kontynuacji działań, które zostały podjęte dla utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami. Planowany system gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec uwzględnia uwarunkowania lokalne, a także prawne i pozaprawne normy, wytyczne, zalecenia, kryteria wyboru, wymogi zawarte w planach wyższego rzędu. 

Zakłada się, że będzie on najkorzystniejszy dla mieszkańców gminy i środowiska. Nowoczesny system gospodarki odpadami w Bolesławcu, jako jedno z istotnych zadań własnych gminy, pozwoli również na kontynuację w tej branży warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, biznesowej i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Stan aktualny przedstawiony w Planie przedstawia informacje na dzień 31.12.2008 roku.

2. Metodyka wykonania Planu

Plan gospodarki odpadami obejmuje obszar całego miasta Bolesławiec i podejmuje zagadnienia związane z odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów budowlano – remontowych, a także odpadów wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak też w sektorze gospodarczym: azbestu, odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z budowy i remontów. Uwzględniono także komunalne osady ściekowe. Dla odpadów innych niż komunalne w kwestiach nie ujętych w planie gminnym odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy planu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. 

Niniejszy dokument sporządzono w oparciu o rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r, Nr 66, poz. 620) ze zmianą zawartą w rozporządzeniu z dnia 13 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 46 poz. 333). 

Gminny plan zawiera i określa:

1)   aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)   rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b)   rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)   rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)   istniejące systemy zbierania odpadów,

e)   rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

f)   wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g)   identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)   prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)   cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4)   działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)   działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)   działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c)   działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

d)   działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5)   rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6)   sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7)   system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec określono na podstawie materiałów i informacji otrzymanych z Urzędu Miasta Bolesławiec, Starostwa Powiatowego                       w Bolesławcu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, podmiotów gospodarczych, spółek miejskich, placówek oświatowych, jak również na podstawie materiałów archiwalnych i innych dostępnych informacji. W przypadku braku niezbędnych danych (np. w zakresie ilości i składu wytwarzanych odpadów komunalnych) wykorzystano wskaźniki pochodzące z badań krajowych                w zakresie gospodarki odpadami.

3. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

Akty prawne
Opracowując niniejszy dokument stosowano się do regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, których podstawy zostały zawarte w: 

· ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm),

· ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

· rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.z 2003 r. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.).

Problematyka z zakresu gospodarki odpadami regulowana jest również przez niżej wymienione akty prawne:

· ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.);

· ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);

· ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r.               Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);

· ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z  późn. zm.);

· ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591                               z późn. zm.);

· ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.                      z 2005 r. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.);

· ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495),

wraz z wydanymi, na podstawie upoważnień w nich zawartych, rozporządzeniami.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010)
Pierwszy Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) i obowiązywał do 31.12.2006 r. Aktualnie, od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90,                      poz. 946). Obowiązujący Kpgo 2010 jest dokumentem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych.

Głównymi celami, zgodnymi z polityką ekologiczną państwa, są:

· utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

· zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

· zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

· zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk nie spełniających przepisów prawa,

· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

· stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

W dokumencie sformułowano również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów. Przyjęte cele szczegółowe w odpadach komunalnych dotyczą:

· objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2007 roku,

· zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,                  dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2007 r., 

· zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

· w 2010 więcej niż 75%, 

· w 2013 więcej niż 50%, 

· w 2020 więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

· zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

· zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których                          są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r.

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

· kontrolowania przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców kraju,

· kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

· prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), odpadów budowlano-remontowych.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma być system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tej gospodarki w danych warunkach lokalnych. 

Dla realizacji poszczególnych celów, przedstawionych w Kpgo 2010, sformułowano następujące kierunki działań:

· wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

· minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,

· organizację nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

· funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

· funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

· stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

· regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych i pozostałych.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. Celem programu jest:

· spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od lat wyrobów zawierających azbest,

· eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem,

· sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,

· stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Jako docelowy przyjęto 30 – letni okres realizacji tego programu.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia Spójności 

Jest to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld euro.


NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych, m.in. w ramach osi II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

Plan gospodarki odpadami dla miasta Bolesławiec uwzględnia również zapisy zawarte w dokumentach szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, a w szczególności w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015, Strategii rozwoju miasta Bolesławiec, Planie rozwoju lokalnego gminy miejskiej Bolesławiec oraz Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Bolesławiec.
4. Charakterystyka miasta Bolesławiec
4.1. Położenie geograficzne i administracyjne oraz związane z tym uwarunkowania 

Bolesławiec jest gmina miejską, położoną w zachodniej Polsce, w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Miasto Bolesławiec wchodzi w skład powiatu bolesławieckiego, który obejmuje ponadto następujące gminy:
· Osiecznica,

· Nowogrodziec (gmina wiejsko-miejska),

· Bolesławiec (gmina wiejska),

· Warta Bolesławiecka,

· Gromadka.

[image: image1.png]f
Gromadka
a ; o
Osiecznica
o
~__Bolestawiec
£ olarta
Nowogrodziec Bole§tawiecka

’\/\G.\)/__




Rysunek 1. Położenie miasta Bolesławiec w powiecie bolesławieckim

[image: image2.wmf]Środa Śląska

Bolesławiec

Polkowice

Głogów

Lubin

Legnica

Góra

Wołów

Trzebnica

Milicz

Oleśnica

WROCŁAW

Oława

Strzelin

Dzierżoniów

Ząbkowice Śląskie

Kłodzko

Wałbrzych

Świdnica

Jawor

Kamienna Góra

Jelenia Góra

Złotoryja

Lwówek 

Śląski

Lubań

Śląski

Zgorzelec

Legenda

Granica państwa

Granica województwa

Granica powiatu

Stolica województwa

Miasto powiatowe

Obszar Powiatu Bolesławieckiego 

WROCŁAW

Bolesławiec


Rysunek 2. Położenie miasta Bolesławiec na tle województwa dolnośląskiego

Miasto Bolesławiec zajmuje powierzchnię 22,81 km2, co stanowi 1,75% powierzchni Powiatu.
Miasto leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, prowadzących ze Zgorzelca                     do Wrocławia oraz z Jakuszyc do Zielonej Góry. W bliskim sąsiedztwie miasta przebiega autostrada A4 oraz nowo wybudowana, czekająca na otwarcie autostrada A18 z węzłami autostradowymi krzyżującymi się z drogą Nr 297. 
W odległości około 45 km na zachód od miasta biegnie granica państwa. 

W najbliższym sąsiedztwie o zasięgu około 100 km, znajdują się znaczące ośrodki miejskie, takie jak: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Zielona Góra, Zgorzelec, Lubań. Miasto otoczone jest terenami gminy wiejskiej Bolesławiec. 

Pod względem geograficznym miasto położone jest na pograniczu dwóch makroregionów: Sudetów Zachodnich i Niziny Śląsko-Łużyckiej. 
[image: image3.wmf]Lubań

Legnica

Głogów

Lubin

Żagań

Lwówek Śląski

Szprotawa

Bolesławiec

Węgliniec

332.26

332.27

317.74

317.78

317.77

317.76

317.75

Legenda

332.26

Granica prowincji

Granica podprowincji

Granica makroregionu

Granica mezoregionu

Rzeka

Numer mezoregionu


Rysunek 3. Położenie miasta Bolesławiec na tle jednostek fizyczno – geograficznych Polski
W podziale fizyczno - geograficznym teren miasta położony jest na styku dwóch prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego. Pełna klasyfikacja fizycznogeograficzna dla tego rejonu przedstawiona przez J. Kondrackiego wygląda następująco:
Prowincja 31:   Niż Środkowoeuropejski;

Podprowincja 317: Niziny Sasko - Łużyckie;
Makroregion 317.7: Nizina Śląsko - Łużycka;

Mezoregion 317.74: Równina Borów Dolnośląskich.

Mikroregion 317.745: Równina Wizowska (Kraśnicka),

oraz

Mezoregion 317.78: Równina Chojnowska.

Mikroregion 317.781: Wysoczyzna Chojnowska.

A także:

Prowincja 33:   Masyw  Czeski;

Podprowincja 332:  Sudety i Przedgórze Sudeckie;

Makroregion 332.2: Pogórze Zachodniosudeckie;

Mezoregion 332.27: Pogórze Kaczawskie;

Mikroregion 332.271:  Dolina Bobru,

oraz

Mikroregion 332.272:  Pogórze Bolesławieckie.

Do Pogórza Bolesławieckiego należy południowa część miasta. Północna i wschodnia część miasta zaliczana jest do Równiny Wizowskiej. 
Granicę pomiędzy Niżem Środkowoeuropejskim a Masywem Czeskim wyznacza uskok brzeżny sudecki przebiegający w kierunku NW-SE, w ten sposób, że południowa część miasta (Lasy Bolesławieckie) można zaliczyć już do rejonu sudeckiego. Granica ta nie odzwierciedla się w rzeźbie terenu, ponieważ jest ona maskowana luźnymi skałami osadowymi. Tereny położone na północ od tego uskoku należą do Niżu. Z kolei, umowna granica mikroregionów Równiny Borów Dolnośląskich oraz Równiny Chojnowskiej na terenie Bolesławca przebiega wzdłuż Bobru. Za umowną granicę Doliny Bobru z Pogórzem Bolesławieckiem przyjmuje się krawędź plejstoceńskiej terasy Bobru.

4.2. Zagospodarowanie przestrzenne i struktura zabudowy

Powierzchnia miasta wynosi 2 357 ha (23,57 km2). Formy użytkowania gruntów w Bolesławcu jest następująca:
Tabela 1.Struktura zagospodarowania terenu w mieście Bolesławiec
	Wyszczególnienie
	Powierzchnia w ha
	Udział procentowy

	Użytki rolne, w tym:
	723
	30,7

	- grunty orne
	572
	24,3

	- sady
	10
	0,4

	- łąki
	24
	1,0

	- pastwiska
	117
	5,0

	Lasy i grunty leśne
	420
	17,8

	Grunty zadrzewione i zakrzaczone
	29
	1,0

	Grunty pod wodami
	24
	1,0

	Nieużytki oraz tereny różne
	122
	5,2

	Tereny zurbanizowane i zabudowane, w tym:
	923
	39,1

	- tereny mieszkaniowe
	220
	9,3

	- tereny przemysłowe
	134
	5,7

	- tereny niezabudowane
	91
	3,9

	- inne tereny zabudowane
	124
	5,2

	- tereny kopalniane
	80
	3,4

	- drogi
	178
	7,6

	- koleje
	43
	1,8


Struktura zagospodarowania przestrzennego Bolesławca jest klarowna i przejrzysta. Miasto posiada promienisty układ urbanistyczny. Centrum miasta o charakterze usługowo-mieszkaniowym otoczone jest obwodnicą wewnętrzną, w którym znajduje się część zabytkowa miasta, okolono plantami oraz licznymi parkami i zespołami budynków. Śródmieście miasta stanowią zabudowania o charakterze zwartej zabudowy, wysokim współczynniku zabudowy i intensywności zabudowy. 
Miasto od strony wschodniej i południowej stanowią tereny o przewadze funkcji mieszkaniowej (wielorodzinnej i jednorodzinnej) z funkcjami usług towarzyszących. Jedynie obszary wzdłuż al. Tysiąclecia zdominowane są przez usługi ponadlokalne. Część osiedli mieszkaniowych pochodzi z początków XX w. Część terenów przy al. Piastów ma charakter rekreacyjno-spacerowy. Zlokalizowane są tutaj ogrody działkowe oraz miejskie tereny leśne. Podobny charakter posiadają tereny na wylocie ul. Jeleniogórskiej. 
Przeważającą funkcją na północy miasta jest przemysł, zlokalizowany wzdłuż ulicy Kościuszki i Modłowej. Część północna miasta, pomiędzy rzeką Bóbr, ul. Cieszkowskiego, a ul. Kościuszki ma charakter mieszkaniowo-usługowy. Znajdują się tu również liczne nieuciążliwe zakłady produkcyjne oraz ważne elementy infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków. Wyznaczony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zasięg wód powodziowych warunkuje i ogranicza postępowanie inwestycyjne na powyższym terenie. 
Tereny po zachodniej stronie Bobru są zróżnicowane funkcjonalnie. Obszary zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej Nr 4 mają charakter związany z funkcją obsługi komunikacyjnej: parkingi, motele, drobna wytwórczość, handel. Na wylocie z miasta położony jest zabytkowy Cmentarz Kutuzowa, wokół którego zarezerwowane są grunty pod lokalizację nowego cmentarza. Tereny zlokalizowane                    na północ od ul. II Armii Wojska Polskiego posiadają głównie funkcję mieszkaniową, natomiast tereny zlokalizowane na południe od w/w ulicy mają charakter rekreacyjno- mieszkaniowy                             z dopuszczeniem usług i drobnej wytwórczości. W tej części miasta znajdują się udokumentowane złoża żwiru „Bolesławice Pole I”, „Bolesławice Pole II”, „Bolesławice Pole III”, na bazie których odbywa się eksploatacja kruszywa. 
4.3. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i budowa geologiczna

Wysokość terenu, na którym położony jest Bolesławiec waha się od 170 m npm (dno doliny Bobru przy ujściu z miasta) do ok. 250 m npm w Lesie Sztolniska na południowym skraju miasta. Deniwelacje wynoszą 70 m. Teren obniża się w kierunku północnym.
Poszczególne jednostki fizycznogeograficzne (wymienione w rozdziale 4.1.) charakteryzują                             się odmiennymi formami morfologicznymi. Są to: wysoczyzna morenowa falista plejstoceńska i terasy zalewowe związane z plejstoceńską i holoceńską działalnością wód rzeki Bóbr. 
Wysoczyzna morenowa plejstoceńska, położona jest na wysokości 200 – 250 m n.p.m. Zajmuje ona około 70% powierzchni miasta. Jest to forma łagodnie pofalowana z przewagą spadków do 5%, tylko lokalnie do 15%. Deniwelacje terenu nie przekraczają 20m. Powierzchnia wysoczyzny jest rozcięta niewielkimi nieckowatymi dolinami. Są to formy o szerokości 50÷100 m, o mało wyraźnych granicach. W rejonie Śródmieścia wyróżnić można dwa wyraźnie zaznaczające się w morfologii garby o kierunku W-E, pomiędzy którymi rozciąga się płaskodenna dolinka. We wschodniej części jest ona znacznie szersza i zwęża się ku zachodowi. Liczne formy tego typu stwierdzono w południowej części miasta, w rejonie Lasu Bolesławieckiego. Związane są one z doliną Złotego Strumienia – dopływu Bobru, który rozcinając plejstoceńskie terasy Bobru tworzy szerokie zagłębienia.
Terasy zalewowe zajmujące pozostałe 30% terenu miasta. Położone są na wysokości 170 – 200 m n.p.m. Wyróżniono tu terasę wysoką, lokalnie wyeksponowaną w krajobrazie, płynnie przechodzącą w wysoczyznę plejstoceńską. Terasa jest wniesiona 8÷12 m ponad średni poziom wody w Bobrze. Terasa wysoka góruje nad rozległą, płaską, o stosunkowo dużej powierzchni terasą średnią (5÷8 m nad poziomem Bobru) i położonymi niżej terasami holoceńskimi: terasą nadzalewową (3÷5 m nad poziom rzeki), oraz przylegającą do koryta rzeki terasą zalewową. W północnej i południowo zachodniej części miasta terasa wysoka wyraźnie oddzielona jest od pozostałych krawędzią o wysokości około 1,5 m. 

Przez okolice Bolesławca przebiega ważna granica geologiczna oddzielająca Sudety od bloku przedsudeckiego. Wyznacza ją uskok brzeżny sudecki przebiegający w kierunku NW-SE. Południowa część miasta (Lasy Bolesławieckie) zaliczana jest do rejonu sudeckiego. Granica ta nie odzwierciedla się w rzeźbie terenu, ponieważ jest ona maskowana luźnymi skałami osadowymi. Tereny miasta położone na północ od tego uskoku należą już do bloku przedsudeckiego.
Szkic budowy geologicznej miasta przedstawia poniższy rysunek.
[image: image4.jpg]



Rysunek 4. Mapa geologiczna Bolesławca bez utworów czwartorzędowych

Legenda:

	
	Margle ilaste i wapienie margliste, podrzędnie piaskowce kwarcowe zlepieńce.

	
	Wapienie i margle, podrzędnie dolomity

	
	Margle i iłowce margliste, podrzędnie piaskowce kwarcowe

	
	Iły zielone i brunatne, w stropie pstre, mułki                  i piaski, podkłady i soczewy węgli brunatnych, podrzędnie żwiry

	
	Żwiry i piaski o spoiwie kaolinowym, lokalnie iły i węgle brunatne


Na terenie miasta skały staropaleozoiczne przykryte są osadami permo – mezozoiku i kenozoiku. Najstarszymi, stwierdzonymi w otworach wiertniczych utworami w rejonie Bolesławca                                   są zmetamofizowane łupki kwarcowo – serycytowe ordowiku. Na nich leżą łupki krzemionkowe, krzemionkowo – ilaste należące do syluru. Dewon reprezentują diabazy i łupki chlorytowe. Diabazy odsłaniają się na północnym krańcu Bolesławca.

Utwory permu reprezentowane są przez osady czerwonego spągowca oraz cechsztynu – są                             to piaskowce i zlepieńce kwarcowe oraz wapienie, margle, iły gipsy i dolomity. Utwory mezozoiczne to głównie przeławicające się nazajem piaskowce, iłowce, mułowce, dolomity, wapienie i margle. 
Serię permsko - mezozoiczną pokrywają grube (ok. 100 m) utwory trzeciorzędowych piasków i iłów, z wkładkami węgla brunatnego. Osady trzeciorzędowe zaliczane są do oligocenu, miocenu i pliocenu. Seria ta zalega na całej powierzchni miasta i przykryta jest zmiennej grubości warstwą (10÷100 m) osadów czwartorzędowych. 
Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady plejstoceńskie i holoceńskie. Najstarszymi utworami plejstoceńskimi są piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe zlodowaceń południowopolskich, a następnie mułki i torfy z interglacjału wielkiego. Kolejne ogniwo reprezentują piaski i mułki zastoiskowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe, gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich. Do utworów zlodowaceń północnopolskich należą piaski żwiry tarasów rzeki Bóbr, gliny zwałowe lessopodobne, piaski deluwialne oraz piaski gliniaste zbiorników okresowo zamkniętych. 
Najmłodszym utworem wieku plejstoceńskiego (holocen) są osady rzeczne osadzone przez Bóbr                    po rozcięciu osadów akumulacji wodno - lodowcowej. Są to przeważnie mady gliniasto- piaszczyste o miąższości 1÷5 m, przeważnie podścielone piaskami lub żwirami. Żwiry występują w północno- zachodniej części terenu miasta. Muły rzeczne występują w zaklęsłości terasy. Miąższość warstwy mułów na ogół nie przekracza 1 m.

4.4. Warunki klimatyczne

Obszar, do którego należy miasto Bolesławiec – wg  regionalizacji  R. Gumińskiego, leży 
w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej (XVIII) o klimacie typu podgórskich nizin i kotlin. Występujący tu klimat charakteryzuje się częstymi i szybkimi zmianami elementów pogody. 

W regionalizacji klimatycznej Dolnego Śląska  opracowanej w 1957 roku  przez A. Schmucka, okolice Bolesławca leżą na pograniczu dwóch regionów: pluwiotermicznego regionu przedgórskiego zgorzeleckiego, oraz regionu nadodrzańskiego wrocławsko – legnickiego. Teren ten cechuje się nieco ostrzejszymi warunkami w porównaniu z regionem nadodrzańskim i stanowi stopień przejściowy między niżową częścią Dolnego Śląska a Sudetami. 
Średnia temperatura roczna dla tego rejonu wynosi 7,8(C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec                       ze średnią temperaturą 17,5(C, najchłodniejszym zaś styczeń z temperaturą – 1,7(C. Ilość dni z przymrozkami to średnio 105 dni.

Teren opracowania charakteryzuje się średnią sumą opadów 650-700 mm, jednak sumy te nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku. Maksimum opadowe przypada na porę letnią (lipiec – 1900 mm), minimum zaś występuje zimą i wiosną (luty – 35 mm) Wiosenne i jesienne opady są długotrwałe, natomiast letnie trwają krócej, lecz są bardziej intensywne. Opadom tym często towarzysza burze, które intensywniej występują w miesiącach letnich (czerwiec, sierpień) – średnio przez 23 dni.

Potencjalny okres występowania opadów śnieżnych trwa około 170 dni, natomiast pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 40 – 45 dni. Pierwsza pokrywa śnieżna pojawia się 5 listopada, a ostatnia                            – 15 kwietnia. Długość okresu wegetacyjnego trwa 225 dni i należy do najdłuższych w Polsce.
Przebieg wilgotności względnej uzależniony jest od pory roku, doby jak i sytuacji pogodowej. Maksimum występuje późną jesienią i zimą (grudzień 88%), minimum zaś na przełomie wiosny i lata (czerwiec 71%). W przebiegu dobowym maksimum przypada na godziny wieczorne i nocne, minimum zaś na południe. 
Z wilgotnością powietrza związane jest występowanie mgieł, których intensywność uzależniona jest od warunków lokalnych. Na omawianym terenie rejestruje się 70 – 80 dni z mgłą. Największe natężenie mgieł rejestruje się późną jesienią (listopad 14 dni). 
Maksimum zachmurzenia notowane jest w miesiącach późnojesiennych i zimowych (listopad, grudzień) Minima obserwuje się wczesną jesienią (wrzesień) i  wiosną  (maj). Do najpogodniejszych okresów w roku należy początek jesieni, najwięcej dni pochmurnych występuje natomiast w listopadzie.
Średnioroczna prędkość wiatru wynosi 0,3 – 5,4 m/s. Okres ciszy obejmuje 26 % całego roku - najczęściej w czerwcu i sierpniu. W stosunku do róży wiatrów najbardziej zbliżone do warunków anemometrycznych na terenie opracowania wydają się być dane ze stacji synoptycznej z Legnicy, jakkolwiek róża wiatrów dla regionu zgorzeleckiego może bardziej odpowiadać warunkom w zachodniej części miasta.
	
[image: image5.wmf]N

NE

E

SE

S

SW

W

NW


Legnica
	
[image: image6.wmf]N

NE

E

SE

S

SW

W

NW


Görlitz


Rysunek 5. Graficzna prezentacja udziałów kierunków wiatru na terenie Legnicy  w 10-leciu 1971-1980 oraz Görlitz

Na podstawie wieloletniej róży wiatrów w obu przypadkach widać dominowanie zachodniego sektora, tj. kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Dla regionu zgorzeleckiego istotny okazuje się także kierunek południowy i południowo – zachodni. W obu przypadkach, najmniejszy udział mają wiatry z kierunku północnego. W okresach napływu wiatru z kierunku południowego powstawać może efekt fenowy.
W miarę zróżnicowana rzeźba terenu, istniejąca sieć hydrograficzna a także występujące pokrycie przyczyniają się do zmodyfikowania warunków mezoklimatycznych. 
Przeważająca część terenu miasta położona jest na obszarze wysoczyzny, czyli są praktycznie poza zasięgiem inwersji termicznej, w strefie o korzystnym układzie stosunków termiczno- wilgotnościowych. Warunki anemologiczne są tu korzystne, lokalnie sterowane wysokim pokryciem terenu (zadrzewienie). Z bioklimatycznego punktu widzenia jest to rejon korzystny dla stałego pobytu ludzi. 
Obszary leśne, które w południowej części Bolesławca tworzą większe skupiska, sprzyjają złagodzeniu amplitudy termicznej w ich otoczeniu i cechują się dużą zacisznością oraz zwiększonym stopniem uwilgocenia. Retencjonują one większe ilości wody opadowej, w stosunku do terenów otwartych.
Bioklimat centralnych części miasta obciążony jest cechami dotyczącymi terenów silnie zurbanizowanych. Tereny o zwartej zabudowie odznaczają się nieco zmienionym układem termiczno-wilgotnościowym. Budynki i pokryta asfaltem powierzchnia mają znacznie większą pojemność cieplną niż powierzchnie pokryte roślinnością i dlatego akumulują, a następnie emitują większe ilości ciepła. Wychładzanie powierzchni zabudowanej przebiega wolniej niż oziębianie terenów niezabudowanych. Ponad to w mieście istnieje wiele sztucznych źródeł ciepła. W efekcie, w stosunku do terenów otwartych średnie temperatury dobowe są w mieście o 1÷2O wyższe.
Wilgotność powietrza w miastach jest inna niż w ich otoczeniu, ponieważ ewaporacja jest w nich znacznie mniejsza niż na terenach pozamiejskich. Zachmurzenie jest natomiast większe z powodu obecności znacznej liczby jąder kondensacji, tworzonych przez zawieszone w powietrzu pyły.
Notowane są znaczne spadki prędkości na poszczególnych kierunkach. Zjawisko to powstaje w wyniku istnienia zwartej wysokiej zabudowy spełniającej w tym przypadku rolę „ekranu”. Różnice w prędkości wiatrów na terenach otwartych a zabudowanych, dochodzą do 2m/s. Należy jednak podkreślić, że w obrębie zurbanizowanym powstają „przeciągi”, czyli korytarze intensywniejszego napowietrzania oraz liczne „zawirowania strug powietrza”, a także „strefy ciszy”. Intensywność tego zjawiska uzależniona jest od kierunku prędkości wiatru a także układu urbanistycznego.
W wyniku działania wspomnianych czynników nad miastem tworzy się „wyspa ciepła”, która powoduje powstanie lokalnej cyrkulacji. W efekcie, do wnętrza miasta zasysane są chłodniejsze masy powietrza spoza miasta, łagodząc nieco efekt podgrzania powietrza.
Klimat obszarów dolinnych charakteryzują często występujące inwersje termiczne, co przyczynia się do stagnacji chłodnego powietrza, zwiększenia frekwencji mgieł i przymrozków przygruntowych, a także podwyższenia stopnia uwilgotnienia. Strefa ta, zwłaszcza terasa zalewowa i nadzalewowa położone są w zasięgu inwersji termicznej. Kumulują się tu masy chłodnego i wilgotnego powietrza, które z powodu istnienia licznych barier terenowych, głównie sztucznych (mosty) zalegają, tworząc tak zwane mrozowiska. Jest to obszar o zwiększonej częstotliwości tworzenia się mgieł przygruntowych. Warunki klimatyczne są tu zdecydowanie niekorzystne dla stałego pobytu człowieka.

4.5. Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Główną rzeką przepływającą przez miasto Bolesławiec jest Bóbr, należący do zlewni Odry. Rzeka Bóbr jest jednym z największych dopływów Odry. Wypływa ona ze wschodnich zboczy Karkonoszy, powyżej wsi Bobr w Czechach. Całkowita długość rzeki wynosi 271,6 km, z czego poza granicami Polski znajduje się odcinek ok. 2 km. Bóbr zbiera wody w czechach z powierzchni 46,3 km2, a w Polsce z obszaru 5.829,8 km2 i odprowadza wody do Odry w 516,2 km jej lewego brzegu, poniżej Krosna Odrzańskiego. 

Na terenie miasta rzeka płynie z południowego zachodu  w kierunku północnym. Dolina Bobru ma charakter płaskodenny, z rozbudowanym systemem teras. Rzeka na terenie miasta została uregulowana, a dno doliny na niektórych odcinkach zostało silnie przekształcone w wyniku eksploatacji żwirów. Bóbr w obrębie miasta cechuje się spokojnym nurtem i znacznymi wartościami przepływu. Niemniej, Bóbr jest rzeką o stosunkowo dużych wahaniach poziomu wody, regulowanego kaskadą zbiorników retencyjnych w górnym odcinku rzeki (Pilchowice, Wrzeszczyszyn) poza granicami miasta Bolesławiec.
Oprócz Bobru, na terenie Bolesławca płynie jeszcze niewielki potok: Złoty Strumień – prawobrzeżny dopływ Bobru. Na całej swej długości (ok. 5,2 km) płynie on przez teren Bolesławca. Początek bierze na terenie Lasu Bolesławieckiego, który stanowił teren złotonośny. Źródła znajdują się na wysokości 225 m n.p.m. w rejonie ulicy Jeleniogórskiej (droga nr 297 w kierunku Lwówka Śląskiego). Niegdyś zasilał duży staw, który obecnie wysechł (pozostały groble i podmokłości). Płynąc wśród ogrodów potok dociera do obwodnicy śródmiejskiej, gdzie skanalizowany i niknie pod powierzchnią terenu. Pojawia się dopiero za ulicą Zgorzelecką, skąd płynąc wśród łąk doliny Bobru jako Młynówka dopływa do Bobru na wysokości 175 m n.p.m. 

Uzupełnieniem sieci rzecznej są krótkie cieki, tj. rowy systemu melioracyjnego i znaczna ilość zbiorników w wyrobiskach poeksploatacyjnych, o powierzchni do kilku ha zlokalizowanych w dolinie rzeki Bóbr. Skupisko zalanych wyrobisk znajduje się w północnej i zachodniej części miasta.
W latach 2007 – 2008 na terenie miasta nie prowadzono badań jakości wód rzeki Bóbr. Punkt badawczo-kontrolny znajduje się na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec, w przekroju powyżej ujścia Bobrzycy (km 127), około 3 km na północ od granic miasta. W 2008 roku rzeka Bóbr zaliczona została do II klasy – wody dobrej jakości. W 2008 roku Bóbr powyżej dopływu Bobrzycy wykazywał III klasę (wody zadowalającej jakości) w zakresie BZT5 oraz azotynów. Pozostałe badane parametry fizykochemiczne odpowiadały II lub I klasie.  

Głównymi źródłami zanieczyszczającymi wody rzeki Bóbr, są:
· gospodarstwa rolne stosujące nawozy sztuczne, wytwarzające gnojowicę, kiszonki i związane              z nią odcieki,

· nielegalne wysypiska i składowiska odpadów,

· gospodarstwa domowe produkujące ścieki, odpady bytowe, stosujące nieszczelne szamba,

· kopalnie zrzucające zanieczyszczone wody kopalniane,

· obiekty przemysłowe wytwarzające ścieki i odpady, 

· zrzuty ścieków z oczyszczalni komunalnych w Lubawce, Kamiennej Górze, Wleniu, Lwówku Śląskim i Bolesławcu.

Wody podziemne

Według regionalizacji przedstawionej w  Atlasie hydrogeologicznym województwa dolnośląskiego, obszar miasta leży w obrębie regionu XVI2 – bolesławieckiego. Na obszarze objętym opracowaniem występują cztery użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe, kredowe (późny santon) i triasowe (poziom wapienia muszlowego i poziom pstrego piaskowca). Piętra kenozoiczne                     są kolektorem wód o charakterze porowym, a piętra starsze gromadzą wody porowo- szczelinowe.
[image: image7.png]



Rysunek 6. Schemat regionalizacji hydrogeologicznej według Atlasu hydrogeologicznego Polski pod redakcją B. Paczyńskiego

Wody czwartorzędowe związane są z dolina Bobru oraz rozległymi obszarami zbudowanymi z piasków fluwioglacjalnych. Miąższość warstwy wodonośnej waha się tutaj od 15 do 50 m. Średnia wydajność jednego otworu z tego poziomu waha się od 20 do 150 m3/h.
Wody trzeciorzędowe stanowią zasadniczy rezerwuar wody ujmowanej do celów komunalnych. Utwory wodonośne zalegają ciągłą warstwą o miąższości rzędu 50÷100 m. Wodonoścem tego poziomu są warstwy żwirów i piasków. Udokumentowana średnia wydajność jednego otworu tego poziomu wynosi 10÷30m3/h.
Wodonoścem poziomu kredowego jest rumosz piaskowca kredowego. Statystyczne zwierciadło wody występuje tu na głębokości 17÷25 m i charakteryzuje się niewielkim napięciem. Wydajność tego poziomu jest stosunkowo niewielka i waha się między 3 a 15 m3/h.
Wody mezozoiczne lokalizują się w utworach piaskowca triasowego na głębokości 200÷220 m. Wypełniają one system szczelin tworząc często odizolowane zbiorniki wskutek zamknięcia zwietrzeliną ilastą. Wydajność tego poziomu jest niewielka, zaledwie do 10 m3/h z jednego otworu.
Charakter płytkich wód gruntowych jest uzależniony od budowy geologicznej podłoża oraz morfologii terenu. Na obszarze wysoczyzny, zbudowanym głównie z plejstoceńskich piasków i żwirów wody gruntowe posiadają zwierciadło swobodne występujące nie głębiej niż 10 m. Lokalnie wody pokazują się już na głębokości 2÷3 m p.p.t. Sporadycznie, w miejscach gdzie występują grunty trudno przepuszczalne (gliny morenowe lub trzeciorzędowe żwiry gliniaste) wody gruntowe pojawiają się na głębokości mniejszej, a nawet widoczne są na powierzchni w postaci sączeń. Wydajność tych sączeń jest niewielka, a ich występowanie ograniczone jest do niewielkich powierzchni. Na obszarze tym, w okresie występowania dużej ilości opadów oraz w okresie roztopów należy się liczyć z występowaniem wód płytkich, zalegających na powierzchni stropu trudno przepuszczalnego podłoża, które jednak mogą zanikać w okresach bezdeszczowych. Jednak, na przeważającej części terenu wysoczyzny nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości 8 m. 
W dolinie Bobru wody gruntowe występują na zróżnicowanej głębokości. W obrębie terasy zalewowej zalęgają one płytko, na głębokości od 0,2 do 1,5 m. W zależności od wodostanu rzeki, wahania zwierciadła mogą dochodzić do 1m. W obrębie terasy nadzalewowej zwierciadło wody jest swobodne i występuje na głębokości 3÷7 m. Na znacznych powierzchniach tej terasy nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości 5 m p.p.t.

Teren miasta  zlokalizowany jest  na  obszarze  najwyższej  ochrony (ONO) kredowo – czwartorzędo- wego głównego  zbiornika  wód  podziemnych GZWP  nr 317 – Niecki Zewnętrznosudeckiej. Zwierciadło wody jest o charakterze napiętym i stabilizuje się na głębokościach 17 do 24 m od powierzchni terenu. Głębokość ujęć wody wynosi tu około 130 metrów. Zbiornik ten nie jest praktycznie izolowany od powierzchni, lokalnie występują wkładki glin zwałowych o niewielkim rozprzestrzenieniu. 
Na podstawie monitoringu regionalnego prowadzonego przez WIOŚ ocenia się, że wody głównego zbiornika wód podziemnych występujące w trzeciorzędowej warstwie wodonośnej charakteryzowały się średnią lub wysoką jakością. Woda pobierana ze studni przy ulicy Modłowej w Bolesławcu wykazywała II klasę czystości z uwagi na powyższoną barwę, zwiększone stężenie żelaza i przewodnictwo właściwe. Woda ze studni przy ulicy Łasickiej odpowiadała klasie Ib. Wody z poziomu wodonośnego górnej kredy (Stare Jaroszowice) zaliczono do wód wysokiej jakości –                  do klasy Ib. 
Zagrożenie powodziowe.

Obszar dorzecza Bobru cechuje duża różnorodność form oraz znaczne spadki zboczy, dolin i cieków. Sprawia to, że powodzie są tutaj szczególne groźne z uwagi na dużą szybkość formowania się fal (szybki spływ i niewielka retencja obszaru). Wezbrania wód są gwałtowne i maja charakter żywiołowy. Spływ wód Bobru regulowany jest kaskadą zbiorników retencyjnych w górnym odcinku rzeki (Bukówka, Pilchowice, Wrzeszczyn), oraz poniżej Bolesławca w Dychowie. Przebieg powodzi w rejonie Bolesławca (km 140) zależny jest od skuteczności redukcji fali powodziowej przez zbiornik Pilchowice (km 192) oraz wielkości dopływu ze zlewni na tym odcinku Bobru. W wyniku redukcyjnej pracy tego zbiornika wielkości przepływów i wartości kulminacji są w Bolesławcu niższe niż w przekrojach powyżej zbiornika. Redukcyjne działanie zbiornika ujawnia się szczególnie w zakresie przepływów wysokich.
Duże powodzie na Bobrze wystąpiły ostatnio w latach 1977, 1958, 1981 i 1965. Największa miała miejsce w 1997 roku, a prawdopodobieństwo pojawienia się tak wysokiego przepływu oszacowano     na 0,7%. Według danych Hydroprojektu podczas wezbrań tego roku zostały podtopione budynki gospodarcze zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, baseny, stadion oraz niżej położone ogródki działkowe.
Dla określonego zasięgu zagrożenia powodziowego przepływem Q1% = 59 m3/s w obrębie Bolesławca, to jest od km 147,5 do 139,8 oszacowano, że podtopionych może zostać 99 ha terenów zielonych,                21 budynków umownych oraz 0,26 km dróg lokalnych. Częściowemu uszkodzeniu mogą ulec konstrukcje dwóch mostów drogowych i mostu kolejowego. 
4.6. Obszary przyrodniczo cenne i chronione

Obszary przyrodniczo cenne to na terenie miasta głównie lasy komunalne, parki, zieleńce i zieleń osiedlowa. 
Grunty leśne zajmują 420 ha, z czego same lasy to 63 ha. Lasy nie tworzą zwartego kompleksu,               lecz rozrzucone są w różnych częściach miasta, przyczyniając się do urozmaicenia krajobrazu. Lasy komunalne rozproszone są w 23 niewielkich kompleksach na terenie całego miasta. Gospodarkę leśną w tych lasach prowadzi Wydział Komunalny Urzędu Miasta Bolesławiec. Największy obszar leśny znajduje się w południowej części miasta - ten kompleks leśny zwany Lasami Bolesławieckimi i znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa w Bolesławcu. Dwa mniejsze obszary położone są we wschodniej oraz w południowo – zachodniej części miasta.  Są to głównie lasy mieszane z przewagą sosny i dębu.

Wszystkie lasy na terenie Bolesławca pełnią funkcję lasów ochronnych, położonych w granicy administracyjnej miasta. Ich stan sanitarny oceniany jest jako dobry. Nie stwierdza się, poza nielicznymi wyjątkami, widocznych uszkodzeń drzewostanów ze strony szkodników. Jedyne zauważalne szkody powodowane były przez człowieka (zanieczyszczenie lasu).

Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych na terenie miasta Bolesławiec dokonana w 1998 roku przez firmę „Fulica – Jankowski  Wojciech” z Wrocławia wykazała dużą różnorodność gatunkową i odmianową drzew, w większości wprowadzonych przez człowieka (parki, aleje, cmentarze). Zinwentaryzowano tutaj 51 gatunków i odmian gatunkowych wartościowych drzew, niektóre zaliczane do gatunków rzadkich w Polsce. Lista najcenniejszych okazów zawiera 133 obiektów przyrodniczych, wśród których znajduje się 16 uznanych pomników przyrody ożywionej oraz dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Na obszarze miasta jest ogółem 90 ha miejskich terenów zielonych. Na terenie miasta znajduje                    się pięć parków. Zajmują one łącznie powierzchnię 16,9 ha (zespół plantów miejskich powiązanych        ze skwerami przy Sądzie Rejonowym, dworcu kolejowym, ul. Tyrankiewiczów, Zgorzeleckiej i Bankowej). W ich drzewostanach przeważa lipa szerokolistna, kasztanowiec, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny. Występują tu również rzadko występujące gatunki takie jak platan, miłorząb, skrzydłoorzech. Dwa zabytkowe założenia zieleni: Planty miejskie i park przy Sądzie Rejonowym objęte zostały w roku 1995 ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ciekawymi założeniami zieleni na terenie miasta są również dwa ogrody przyszpitalne oraz wielkoprzestrzenne założenie krajobrazowe między ulicą Kosiby i Al. Piastów (obecnie w części                   las komunalny).
Uzupełniającą funkcję pełnią tereny zieleni towarzyszącej, tereny zieleni osiedlowej z placami zabaw, tereny ogrodów przydomowych, tereny obudowy biologicznej rzeki Bóbr oraz ogrody działkowe. Na terenie miasta jest 8 większych zespołów takich ogrodów. Ogrody działkowe są istotnym rodzajem terenów zieleni pod względem wielkości zajmowanego obszaru. Rozmieszczone w kilku punktach miasta uzupełniają ekologiczny system terenów otwartych. Stanowią one swoisty element zieleni urządzonej - nie posiadają wprawdzie cennych walorów przyrodniczych, ale stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji użytkowników działek, a także miejsce żerowania licznych gatunków ptaków.

Na terenie miasta znajduje się szesnaście drzew - pomników przyrody oraz osiem obiektów przyrody nieożywionej (pojedyncze głazy narzutowe lub ich grupy) uznanych za pomniki przyrody.

Poza granicami miasta na zachód od Bolesławca w odległości około 10 km usytuowany jest rezerwat leśny Brzeźnik ze stanowiskiem wrzośca bagiennego. W odległości około 20 km na południe znajduje się, utworzony w 1989 Park Krajobrazowy Dolina Bobru, służący ochronie doliny Bobru przebiegającej przez Nieckę Lwówecką. Inne rezerwaty przyrody (np. Wilcza Góra, Ostrzyca Proboszowicka, Torfowisko pod Węglińcem) położone są w większej odległości.

Flora miasta liczy około 420 gatunków roślin naczyniowych, z czego 290 należy do gatunków synantropijnych. Na terenie gminy miejskiej Bolesławiec stwierdzono występowanie 10 gatunków roślin chronionych
4.7.  Gleby

Na obszarze miasta występują głównie gleby bielicowe wytworzone z pyłów ilastych i glin średnich, podścielone piaskami. Są to gleby żyzne o dobrze wykształconej warstwie próchniczej i prawidłowych stosunkach powietrzno – wodnych, zaliczane do IIIa(IVa klasy bonitacyjnej. Są one odpowiednie                  do wszelkich upraw polowych i sadowniczych. 
Miejscami spotyka się tutaj też gleby brunatne wykształcone z glin lekkich i piasków gliniastych. Są to gleby niezbyt żyzne, zaliczane do IV i V klasy bonitacyjnej gruntów, należące do kompleksu żytniego. Nadają się one pod uprawę roślin pastewnych, gorczycy, słonecznika.
W dolinie Bobru, w obrębie terasy zalewowej występują mady lekkie o składzie mechanicznym glin lekkich, pylastych o zróżnicowanych stosunkach wilgotnościowych. Zaliczane są one do IVb – V klasy gruntów rolnych. Występują głównie w miejscach wilgotniejszych i na terenach zalewowych jako słabe użytki zielone o charakterze trwałym.

Gleby miasta Bolesławiec są glebami zmienionymi antropogenicznie, poprzez zabudowę zwartą i układ komunikacyjny oraz rolnictwo. Znacząca część gruntów rolnych (85%) posiada zgody                         na wyłączenie z produkcji rolnej. Rolnicza produkcja jest elementem marginesowym na tle ogólnej gospodarki miejskiej i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakłada                              się ograniczenia rozwoju funkcji rolniczej na obszarze miasta. 

Do gruntów chronionych zalicza się grunty rolne klasy III – IV oraz grunty leśne. Występują                         one w niewielkich kompleksach na obrzeżach miasta, głównie w jego wysoczyznowej części. W większości zajmowane są one pod Pracownicze Ogrody Działkowe. Z gleb IV klasy bonitacyjnej pod uprawy rolnicze wykorzystuje się jedynie kompleksy w południowo- zachodniej części miasta, w okolicy żwirowni oraz w północno- wschodniej części Bolesławca, w rejonie Chościszowic.

W badaniach prowadzonych na terenie kraju przez IUNG w Puławach (w cyklach 5-cio letnich), na terenie powiatu bolesławieckiego nie stwierdzono prób o podwyższonej zawartości kadmu, niklu, miedzi i ołowiu, co odpowiada stopniowi „0” – zawartość naturalna.
4.8. Surowce mineralne

Bolesławiec ma górnicze tradycje sięgające średniowiecza, a ślady złotonośnych sztolni, w których gwarkowie wydobywali okruszyny tego najcenniejszego metalu - można odszukać jeszcze dzisiaj                na południe od miasta.

W okresie powojennym w rejonie Bolesławca funkcjonowało tzw. Stare Zagłębie Miedziowe, które przyczyniło się do rozwoju miasta. Najbliżej znajdowały się Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach, które powołano jako przedsiębiorstwo państwowe w 1949 roku, a postawiono w stan likwidacji                      w 1993 roku. Przez cały czas istnienia zakładu jego podstawowa działalność polegała na wydobywaniu rud miedzi, przeróbce i wzbogaceniu jej metodą flotacji. Od początku swego istnienia ZG "Konrad" oddziaływały znacząco na Bolesławiec i cały powiat bolesławiecki dając znaczącą ilość miejsc pracy (ok. 3000).

Na terenie miasta z surowców mineralnych występują jedynie piaski i żwiry. Znajdują się tutaj dwa obszary udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych: „Bolesławice I” i „Bolesławice II”, z których jeden (Bolesławice I) jest aktualnie eksploatowany na skalę przemysłową. Eksploatacja złoża „Bolesławice II”, które zlokalizowane jest w dolinie Bobru, na północ od centrum miasta została zakończona, a teren przeznaczony jest do rekultywacji.
Złoże kruszywa naturalnego „Bolesławice I” usytuowane w południowo-zachodniej części miasta w obrębie terasy nadzalewowej rzeki Bóbr, podzielone jest na trzy pola: Pole I, II i III.                          Na  eksploatację  złoża  „Bolesławice – Pole I” i  „III”  wydano  koncesję nr 15/E/2003 (decyzja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr 7/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.) dla spółki IBF Polska w Bolesławcu. Koncesja ustanawia obszar górniczy i pokrywający się z nim teren górniczy o powierzchni 78.636 m2, która zezwala na eksploatacje kruszywa metodą odkrywkową w ilości 100 tys. ton rocznie. Koncesja ważna jest do 2023 r. Żwiry z obu tych pól są jest aktualnie eksploatowane. Z wydobywanego urobku w żwirowni „Bolesławice - Pole III”, którym jest mieszanka piaskowo-żwirowa do 20 mm oraz żwirowo-piaskowa do 40 mm w zakładzie przeróbczym produkowane są takie asortymenty jak piasek i żwir, które są z kolei wykorzystywane do produkcji mas bitumicznych.
Złoże kruszywa naturalnego „Bolesławice – Pole II” jest obecnie w trakcie prac przygotowawczych                  do podjęcia eksploatacji. 
Obecnie, KGHM wystąpiło do Ministerstwa Środowiska o koncesję na rozpoznanie złóż w tzw. starym zagłębiu miedziowym. W kręgu zainteresowania lubińskiego koncernu są dwa obszary. Pierwszy: Wartowice - ciągnie się od rogatek Bolesławca po Raciborowice Górne.

4.9. Sytuacja demograficzna 

Według stanu na dzień 7.06.2009 r. miasto Bolesławiec liczyło 39.907 mieszkańców, co daje 108 lokatę w kraju. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił 1708 osób/km2. Od kilku lat na terenie miasta obserwowany jest proces zmniejszania się liczby mieszkańców miasta, a największą populację – 44.711 osób – odnotowano w 1993 roku. 
[image: image8.png]“
44,128 4T g5 509

15000





Rysunek 7. Liczba mieszkańców Bolesławca w latach 1885 – 2007 (źródło: wikipedia.pl)
Od roku 1997 obserwuje się wyraźny spadek liczby stałych mieszkańców Bolesławca. Wśród przyczyn wymienić należy:
· zahamowanie migracji ludności ze wsi do miast

· migracja mieszkańców Bolesławca do powstających osiedli domów jednorodzinnych, w miejscowościach położonych w pobliżu Bolesławca (np. Kruszyn, Dobra, Bożejowice) 

· zjawisko migracji absolwentów do dużych ośrodków miejskich, jak Wrocław, Poznań itp.

· emigrację zarobkową do krajów UE.
Przyrost naturalny jest ujemny i wynosił w 2008 roku – 70 osób. Według GUS w mieście żyło 18.853 mężczyzn i 21.405 kobiet (stan na dzień 31.12.2008 r.). Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

Ujemne było także saldo migracji – w 2008 roku wynosiło ono – 291 osób. Z grupy osób, które opuściły Bolesławiec jako miejsce zamieszkania 450 osób osiedliło się na wsi, co potwierdza tezę o osiedlaniu się mieszkańców Bolesławca w okolicznych gminach. Jedynie 7 osób wyemigrowało za granicę, a 239 osób – do innych miast. Proces odpływu mieszkańców miasta powstrzymać może udostępnienie nowych działek przeznaczonych na cele budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i budowę mieszkań na wynajem. 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 16,8%, w wieku produkcyjnym – 65,1%, a wieku poprodukcyjnym – 18,1%.

4.10. Sytuacja gospodarcza 

Miasto Bolesławiec jest ważnym ośrodkiem o funkcjach ponadlokalnych i bogato rozwiniętych funkcjach społeczno-gospodarczych. Miasto jest regionalnym centrum krajoznawczym i punktem wyjściowym na wycieczki po okolicy. Wiodącymi funkcjami w mieście są:
· funkcja przemysłowa (43 % ogółu zatrudnionych),

· funkcja usługowa – usługi rynkowe (29% ogółu zatrudnionych),

· funkcja usługowa – usługi nierynkowe: ochrona zdrowia, edukacja, administracja (28% ogółu zatrudnionych).
Z rolnictwa utrzymuje się tutaj około 0,3% z ogółu zatrudnionych. 

W mieście istnieje wiele przedsiębiorstw i zakładów, które zatrudniają wiele osób z Bolesławca i okolic. Do ważniejszych zakładów w mieście należą:
· Zakłady Tkanin Technicznych Bonitex S.A.

· Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.

· Gerresheimer Bolesławiec S.A. (dawniej Bolesławiecka Fabryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A., a wcześniej Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek)

· Zakłady Ceramiczne Bolesławiec sp. z o.o.

· Zakład Produkcji Kaloryferów i Systemów Ogrzewania "Zehnder"
· Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego – Ceramika Artystyczna
· BADER Polska Sp. z o.o. (kapitał niemiecki) – producent tapicerki samochodowej
Do niedawna istniało kilka fabryk, które również miały znaczenie na mapie gospodarczej miasta, jednak nie sprostały one konkurencji rynkowej i ogłosiły upadłość, m.in.: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Sława, Zakłady Mięsne. W Bolesławcu ma siedzibę wiele instytucji bankowych, ubezpieczeniowych, towarzystw gospodarczych i leasingowych.
Struktura branż i firm prowadzących działalność na terenie Bolesławca nie uległa radykalnym zmianom. Liczba podmiotów gospodarczych ujętych w ewidencji działalności gospodarczej wynosiła na koniec 2007 r. 4 278 podmiotów (według GUS, 2009 r.).
Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące podmiotów gospodarczych na terenie miasta Bolesławiec:

Tabela 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie miasta Bolesławiec w 2008 roku

	PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH

	Ogółem
	Lata

	
	2007
	2008

	ogółem
	4 219
	4 278

	Sektor publiczny

	podmioty gospodarki narodowej ogółem
	416
	270

	państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem
	84
	84

	przedsiębiorstwa państwowe
	1
	0

	spółki handlowe
	11
	11

	państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze
	3
	3

	Sektor prywatny

	podmioty gospodarki narodowej ogółem
	3 803
	4 008

	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
	2 710
	2 758

	spółki handlowe
	213
	217

	spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
	79
	85

	spółdzielnie
	14
	13

	fundacje
	3
	4

	stowarzyszenia i organizacje społeczne
	78
	79


Gmina Miejska Bolesławiec podejmuje szereg działań mających wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta. Z jednej strony są to działania wspierające małe i średnie podmioty gospodarcze (Fundusz Poręczeń Kredytowych, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości), a z drugiej strony działania zwiększające atrakcyjność gospodarczą Bolesławca dla inwestorów. 
W październiku 2006 roku Gmina Miejska Bolesławiec oddała do użytku Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu (al. Wojska Polskiego 6). Wykonane przez samorząd miejski zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu dotacją unijną z programu Phare CBC SIPF. Centrum służy promocji gospodarczej Bolesławca oraz podmiotów gospodarczych subregionu, wymianie doświadczeń, transferowi technologii oraz pośrednictwu w kontaktach biznesowych. 
Do drugiej grupy działań wspierających rozwój gospodarczy miasta i regionu wpisuje się pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych, powstanie Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej i Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o., planowe zbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycje. Bolesławiecka Strefa Aktywności Gospodarczej powołana została uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/370/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. i obejmuje obszar o powierzchni prawie 110 ha. W obszarze wybudowane zostały następujące zakłady:
· IBF Polska Sp. z o.o. (kapitał duński) – producent materiałów budowlanych,

· Smolders Group (kapitał holenderski) – producent konstrukcji stalowych,

· Hoerbriger (kapitał szwajcarski) – producent części samochodowych.
4.11. Infrastruktura techniczna

Stan techniczny obiektów mieszkaniowych w Bolesławcu jest zróżnicowany. Obiekty najnowsze, przede wszystkim zrealizowane przez inwestorów indywidualnych w postaci domów jednorodzinnych posiadają współczesny poziom wyposażenia we wszystkie media oraz bardzo dobry i dobry stan techniczny. Zasoby najstarsze (w większości zabytkowe), zlokalizowane najczęściej w centrum miasta, wymagają przeprowadzenia remontów bieżących, kapitalnych, oraz wymiany infrastruktury technicznej. 

Tabela 3. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno - sanitarne
	Wyszczególnienie
	Jednostka miary
	Lata

	
	
	2003
	2004
	2005
	2006

	wodociąg
	mieszkania

% ogółu
	14 665
99,6
	14 708
99,6
	14 789
99,6
	14 838

99,6

	ustęp spłukiwany
	mieszkania

% ogółu
	14 282
97,0
	14 325
97,0
	14 406
97,0
	14 455

97,0

	łazienka
	mieszkania

% ogółu
	13 839
93,9
	13 882
94,0
	13 963
94,0
	14 012

94,0

	centralne ogrzewanie
	mieszkania

% ogółu
	12 043
81,8
	12 086
81,8
	12 167
81,9
	12 216

82,0

	gaz sieciowy
	mieszkania

% ogółu
	13 829
93,9
	13 862
93,8
	13 895
93,5
	13 927

93,4


Źródło: „Zasoby mieszkaniowe” dane. GUS za odpowiednie lata

Zaopatrzenie w ciepło
Gospodarka ciepłownicza w Bolesławcu jest uporządkowana od strony formalnej, gdyż miasto posiada dokument pt. „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Bolesławiec” (uchwała Nr XLIII/ 418 /05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia                       2005 roku).
Koncesję na przesył, dystrybucję i wytwarzanie ciepła na terenie Miasta Bolesławiec posiada Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, który jest spółką prawa handlowego, ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec. 
Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Centralnej położonej we wschodniej części miasta przy ul. Gałczyńskiego, o mocy zainstalowanej 46,4 MW. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny, a paliwem dodatkowym są zrębki drewniane. 
Z Ciepłowni Centralnej wyprowadzone są dwie magistrale ciepłownicze: magistrala „Śródmiejska” i magistrala „Łasicka” oraz sieć tranzytowa DN250. 
W sumie ZEC eksploatuje sieć cieplną o łącznej długości 30,6 km, co przekłada się na około 6 tys. gospodarstw domowych (45% ogółu mieszkańców korzysta z centralnego źródła ciepła). Kubatura budynków ogrzewanych z centralnej sieci cieplnej wynosi 2513392 m3.
W systemie ciepłowniczym miasta znajduje się także 6 kotłowni lokalnych o mocy od 63 kW do 225 kW, których praca oparta jest na gazie ziemnym. 
Istotny udział w pokrywaniu zaopatrzenia na ciepło mają indywidualne rozwiązania grzewcze. Wykorzystują one instalacje osobne dla każdego pomieszczenia (piece kaflowe) bądź też układy ogrzewania etażowego. W chwili obecnej następuje stosunkowo szybkie przechodzenie odbiorców indywidualnych do instalacji c.o. opalanych gazem. W szczególności dotyczy to najnowszego budownictwa jednorodzinnego, które niemal w całości wykorzystuje gaz jako paliwo do celów grzewczych. Także już w istniejącej substancji mieszkaniowej obserwuje się przechodzenie                          od spalania węgla do spalania paliw bardziej ekologicznych. Olej i gaz płynny nie mają istotnego znaczenia jako paliwo dla indywidualnego ogrzewania z uwagi na bardzo dobrą dostępność gazu sieciowego.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Na terenie miasta Bolesławiec brak źródeł wytwarzania energii elektrycznej.
Teren Miasta Bolesławiec zasilany jest z systemu sieci wysokich napięć przez dwie stacje elektroenergetyczne WN-110 kV/SN-20 kV: 
· GPZ R-303, zlokalizowany tuż za wschodnią granicą miasta przy al. Tysiąclecia, wyposażony                       w 2 transformatory 110/20 kV o mocach 25 MVA i 16 MVA,

· GPZ R-304, zlokalizowany przy południowej granicy miasta przy ul. Matejki, wyposażony                      w 2 transformatory 110/20 kV o mocy 16 MVA każdy. 

Najwyższy stopień wykorzystania mocy energetycznych wskazanych urządzeń miał miejsce w 1997 r. (średnia dla stacji przy ul. Matejki i al. Tysiąclecia) i wyniósł 45%. Układ połączeń oraz rozłożenie obciążenia na dwa GPZ-ty zapewnia bezpieczne zasilanie podstawowe oraz rezerwowe oraz zapewnienia odpowiednią rezerwę mocy.
Na terenie Miasta Bolesławiec funkcjonuje jednolity poziom średniego napięcia 20 kV. W strukturze linii SN przeważają linie kablowe oraz kablowo – napowietrzne. W zasadniczej części miasta występują linie kablowe, natomiast linie napowietrzne SN zlokalizowane są głównie w południowo – wschodniej części miasta (część przemysłowa) w rejonie ulic: Cieszkowskiego, Modłowa, Kościuszki oraz linie wychodzące z R-303 przy al. Tysiąclecia. 
Na terenie miasta znajduje się około 140 stacji transformatorowych zasilanych liniami SN dostarczając energię poprzez sieć rozdzielczą niskiego napięcia dla odbiorców komunalnych i przemysłowych.
Sieć rozdzielcza niskiego napięcia jest również o charakterze mieszanym kablowo – napowietrznym, z rosnącą przewagą sieci kablowych.

Konfiguracja sieci 20 kV umożliwia podłączenie odbiorców o w/w poborze mocy praktycznie w każdym obszarze miasta. Sieć niskiego napięcia w starszych częściach miasta jest wykorzystana w stopniu maksymalnym. Podłączenie nowych odbiorców do sieci NN wymaga wybudowania nowych odcinków sieci i trafostacji. 
Stan techniczny urządzeń i sieci jest dobry. Koncern Energetyczny EnergiaPro przeprowadza bieżące remonty i modernizacje urządzeń i sieci.

Zaopatrzenie w gaz

Właścicielem i jednocześnie eksploatatorem większości urządzeń związanych z dostawą i dystrybucją gazu na obszarze Miasta Bolesławiec jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Sieć przesyłowa administrowana jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System we Wrocławiu. Dystrybutorem gazu sieciowego na terenie Bolesławca jest firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu.

Przez teren miasta przebiegają sieci gazowe wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia, w skład których wchodzą:
· gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Legnica – Bolesławiec – Zgorzelec, o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu PN 6,3 MPa,

· gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Legnica – Bolesławiec, o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu PN 1,6  MPa.

Miasto Bolesławiec zaopatrywane jest w gaz ziemny za pośrednictwem trzech stacji redukcyjno – pomiarowych I stopnia: Chościeszowice (Bolesławiec – 1), Wizów (Bolesławiec – 2) – Miasto i Dobra (Bolesławiec – 4). Ciśnienie nominalne wejściowe stacji wynosi 6,3 MPa, a przepustowość 3200 [m3/h]. Obciążenie szczytowe tych stacji wynosi 68%, co daje rezerwę mocy w  wysokości około 3 000 m3/h. 
Ponadto w Bolesławcu zlokalizowane są jeszcze dwie stacje I stopnia nie będące własnością PGNiG i zasilające odbiorców poza Bolesławcem. 

Ich właścicielami są:
· Zakłady Chemiczne Wizów – Bolesławiec – 3, zasilająca zakłady chemiczne,

· Polish Energy Partners Bolesławiec – 5, zasilająca elektrociepłownię z turbiną gazową pracującą na potrzeby Zakładów Chemicznych Wizów.

Stan techniczny sieci gazowych należy uznać jako dobry lub bardzo dobry. Pilnej wymiany wymagają jednak sieci średniego ciśnienia w śródmieściu, gdyż pochodzą one z okresu przedwojennego                            i są wykonane z rur żeliwnych. 
Długość czynnej sieci gazowej na terenie miasta wynosi 84 594 m, w tym sieci czynnej przesyłowej - 4 629 m. Funkcjonuje 1 744 połączeń sieci gazowej do budynków. Odbiorcami gazu jest 13 491 gospodarstw domowych, w tym 3 757 gospodarstw ogrzewa mieszkania gazem. Zużycie gazu w 2007 roku wyniosło 7 537,80 tys. m3 (w tym do ogrzewania mieszkań - 2 500,3 tys. m3). Ludność korzystającą z sieci gazowej szacuje się na 37 654 osób (93,4% ogółu).
Zaopatrzenie w wodę

Administratorem ujęć wodnych i sieci wodociągowej zaopatrujących w wodę miasto Bolesławiec oraz okoliczne wsie jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu z główną siedzibą przy ul. Łasickiej 17.
Miasto w całości jest zwodociągowane, sieć wodociągowa rozdzielcza ma długość 98,9 km, a długość przyłączy wodociągowych – 47,7 km. Do sieci przyłączonych jest 2885 budynków mieszkalnych. Liczbę osób korzystającą z sieci wodociągowej szacuje się na 40 055 osób. 

Miasto Bolesławiec zaopatrywane jest w wodę pochodzącą z tzw. ujęć miejskich – System „SUW Miejskie”. Sieć wodociągowa ma układ pierścieniowy, woda ze wszystkich stacji uzdatniania trafia     do jednego układu sieciowego. W skład systemu wchodzą cztery ujęcia wody:

· Ujęcie i SUW „Modłowa” – 899760 m3 rocznie,
· Ujęcie i SUW „Rakowice” – 2253930 m3 rocznie,
· Ujęcie i SUW „Nowe”- 435907 m3 rocznie,
· Ujęcie „Stare” – 120668 m3 rocznie.
Stan techniczny ujęć jest dobry. Pobór wód na potrzeby miasta Bolesławiec wynosi 2542001 m3 rocznie. 
W celu stabilizacji wody oraz zapewnienia jej zapasu na cele przeciwpożarowe wykorzystuje się dwa zbiorniki wyrównawcze, które zlokalizowano przy ul. Kosiby. 

Oprócz Bolesławca, w oparciu o sieć miejską zaopatrywane w wodę są część gmin: Bolesławiec (gmina wiejska), Zagrodno, Warta Bolesławiecka, Gromadka.
Zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ok. 34,6 m3 rocznie.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Miasto posiada system kanalizacji ogólnospławnej, który głównym kolektorem prowadzonym wzdłuż doliny Bobru, spinającym istniejące sieci kanałów, odprowadza ścieki do miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Długość łączna sieci kanalizacyjnej wynosi 98,2, a długość przyłączy kanalizacyjnych – 36,9 km. Do sieci tej podłączonych jest 2871 budynków mieszkalnych. Część zachodnia miasta nie jest w całości skanalizowana i ma rozwiązaną gospodarkę ściekową na bazie zbiorników bezodpływowych. 
Stan techniczny kolektorów ściekowych jest zróżnicowany, miasto prowadzi na bieżąco remonty i prace modernizacyjne. 
W oparciu o sieć miejską została skanalizowana część wsi graniczących z miastem: Kruszyn, Bożejowice, Bolesławice, Łaziska i Rakowice.
W grudniu 1996 roku zakończono budowę wysokosprawnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz usuwaniem związków biogennych o przepustowości 14.000 m3/dobę. 
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Bolesławcu zlokalizowana jest w północnej części miasta,              na Osiedlu Staszica, przy ulicy Granicznej 48. Obecnie trwa modernizacja oczyszczalni. 

Ilość odprowadzanych ścieków wynosiła w 2008 roku 1768000 m3, w tym ścieki przemysłowe – 163200 m3.

Na terenie miasta realizowany jest projekt pn. „Gospodarka ściekowa w gminie miejskiej Bolesławiec”, finansowana ze środków Unii Europejskiej (projekt Nr 2001/PL/16/PE/026 Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu).

Komunikacja i transport
Bolesławiec stanowi ważny węzeł komunikacyjny w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Miasto leży na skrzyżowaniu drogi międzynarodowej i krajowej nr 4 (E-40) z Medyki, przez Kraków, Wrocław do Jędrzychowic (całkowita długość drogi w granicach miasta wynosi 7,5 km) oraz dróg wojewódzkich:
· nr 297 z Jeleniej Góry do Nowej Soli i dalej drogą krajową nr 3 do Szczecina i Świnoujścia (całkowita długość ciągu tej drogi na terenie miasta wynosi 7,9 km),

· nr 363 z Bolesławca do Jenkowa przez Złotoryję i Jawor, długość ciągu w granicach administracyjnych miasta wynosi 1,9km,

· nr 350 Bolesławiec – Ruszów – Przewóz – Łęknica, długości 1,5 km,

i dróg powiatowych:
· nr 2272D: Bolesławiec – Gromadka – Chocianów,

· nr 2273D: Bolesławiec – Ocice – Lubań,

· nr 2280D: Bolesławiec – Żeliszew – Ustronie,

· nr 2286D: Bolesławiec- Dąbrowa – Kraśnik Dolny – Tomaszów – Wilczy Las,

· nr 2305D: Bolesławiec ul.: Żwirki i Wigury, K. Miarki,

· nr 2306D: Bolesławiec ul.: Podgórna i Zygmunta Augusta,

· nr 2307D: Bolesławiec ul.: Tyrankiewiczów i Wojska Polskiego,

· nr 2308D: Bolesławiec ul. Żeromskiego,

· nr 2309D: Bolesławiec ul. Łasicka,

· nr 2310D: Bolesławiec ul.: Zwycięstwa i Leśna,

· nr 2311D: Bolesławiec ul.: Kubika i Gdańska,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Śluzowa,

· nr 2312D: Bolesławiec ul.: Polna i Modłowa do średnicy miejskiej,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Ogrodowa,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Mickiewicza,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Sądowa,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Dolne Młyny,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Mostowa,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Komuny Paryskiej,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Staroszkolna,

· nr 2312D: Bolesławiec ul. Spacerowa.
Drogi wojewódzkie wewnątrz miasta prowadzone są głównie w zwartej zabudowie, co praktycznie uniemożliwia podniesienie ich parametrów technicznych poprzez poszerzenie pasa drogowego. Prowadzone są jedynie prace związane z poprawą stanu ich nawierzchni.
[image: image9.jpg]SCHEMAT SIECI
KOMUNIKACYJNEJ

}

Legenda

Granica miasta
Droga krajowa
Droga wojewddzka
Droga powiatowa
Numer drogi
Rzeka

Koleje





Rysunek 8. Schemat sieci komunikacyjnej miasta Bolesławiec

Główny strumień pojazdów tranzytowych omija centrum miasta od północy oddaną przed kilku laty do użytku drogą średnicową. Wewnętrzne połączenia drogowe oparte są o pierścieniowy układ dróg (ulice Podgórna, Garncarska, Łokietka, Wesoła, Bohaterów Getta, Tamka, Chrobrego Spółdzielcza i Zygmunta Augusta), które okalają zabytkową część Bolesławca i stanowią istotne odciążenie centralnych części miasta z ruchu ponadlokalnego. Ulice te stanowią tak zwaną. obwodnicę wewnętrzną miasta o parametrach Z 1/2 obsługującą Śródmieście oraz układ promieniście odchodzących tras wylotowych z miasta, pokrywających się z przebiegiem dróg wojewódzkich i powiatowych przechodzących przez miasto. 
Poważnym elementem ograniczającym prawidłowy ruch tranzytowy i wewnętrzny miasta jest rzeka Bóbr, dzieląca miasto na część zachodnią i wschodnią. W mieście są tylko dwa mosty, jednakże wyłącznie jeden z nich ma odpowiednie warunki techniczne dla prowadzenia ruchu tranzytowego. Następnym elementem utrudniającym ruch tranzytowy jest wąski przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi krajowej nr 297 i brak technicznych możliwości jego powiększenia.

Analiza natężeń ruchu na trasach wylotowych z miasta wskazuje dynamiczny przyrost ilości pojazdów w latach 1995-2004. Analizę przeprowadzono na podstawie pomiarów ruchu w przekrojach ulic będących w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich oraz wyrywkowych pomiarach ruchu                          na skrzyżowaniach w centrum miasta w latach 1978,1989,1991,1995 i 2004.
Tabela 4. Średniodobowy ruch w pojazdach umownych

	Punkt pomiarowy
	1980
	1985
	1990
	1995
	2004
	Prognoza

2010

	Droga Nr4 

wylot Zgorzelec
	3600
	3100
	4900
	7800
	19094
	20000

	Al. Tysiąclecia

wylot na Wrocław
	2900
	2800
	4500
	6700
	7447
	9900



	Droga Nr297

wylot Jelenia Góra
	1500
	1400
	1400
	2200
	4982
	6000

	Droga Nr297

wylot Zielona Góra
	1100
	1700
	1800
	2300
	9821
	12000


Miasto posiada kilka parkingów w centrum miasta, jednakże nie zaspokajają one potrzeb. W mieście działa zorganizowany system komunikacji zbiorowej - MZK, w pełni zaspokajający potrzeby przewozowe w mieście.

Bolesławiec znajduje się na szlaku dwutorowej, zelektryfikowanej magistrali kolejowej E30: Wrocław - Legnica - Bolesławiec - Węgliniec – Zgorzelec - Drezno. W ciągu doby notuje się tutaj 54 składy pociągów, z czego 14 w porze nocnej. Dworzec kolejowy przylega do centrum miasta. W pobliżu dworca głównego znajduje się, aktualnie już nieczynny .„Dworzec Wschodni”, który obsługiwał ruch towarowy, przeładunkowy i związany jest z częścią przemysłową miasta.

Ponadto przez Bolesławiec przebiegają jeszcze następujące linie kolejowe:
· Nr 323, jednotorowa, niezelektryzowana, relacji Nowa wieś Grodziska – Bolesławiec Wschód, przez Iwiny, Wartę Bolesławiecką,

· nr 777, niezelektryfikowana, jednotorowa, relacji Bolesławiec  - Wizów.
4.12. Turystyka i rekreacja

Bolesławiec położony jest przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu, posiada również tradycje przemysłu ceramicznego. Do tradycji ceramicznych nawiązuje coroczne Bolesławieckie Święto Ceramiki. Bolesławiec posiada również atrakcyjną zabudowę miejską z zabytkowym rynkiem w centrum miasta. 

Baza turystyczna jest dobrze rozbudowana: usługi noclegowe świadczą trzy hotele: “Piast”                      (100 miejsc noclegowych) oraz “Gościniec” (55 miejsc) i “GARDEN” (32 miejsca). Ponadto                        w mieście znajdują się 3 motele dysponujące w sumie 82 miejscami noclegowymi. Wszystkie pokoje w tych obiektach spełniają standardy europejskie. Ponadto 22 miejsca noclegowe posiada hotel garnizonowy, a 38 - obiekty MOSiR-u. W mieście funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne i tzw. kwatery prywatne.

Przez miasto Bolesławiec oraz jego okolice przebiega sieć tras rowerowych ( ponad 200 km), są one w pełni oznakowane.

Z Bolesławca wychodzi sześć szlaków turystycznych w różnych kierunkach:

· szlak niebieski (odcinek zachodni) – tzw. szlak puszczański Bolesławiec –Zebrzydowa

· szlak niebieski (odcinek wschodni) – Bolesławiec –Grodziec

· szlak żółty im. L. Piątkowskiego (odcinek północny) wokół Bolesławca

· szlak żółty im. L. Piątkowskiego (odcinek południowy) wokół Bolesławca

· szlak zielony (odcinek południowy) – Bolesławiec- Lwówek Śl.

· szlak zielony (odcinek wschodni) – Bolesławiec- Modła

5. Diagnoza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Bolesławiec
5.1. Odpady komunalne

5.1.1. Odpady komunalne – źródła wytwarzania, ilości wytwarzane, skład morfologiczny i właściwości 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławiec są:
· gospodarstwa domowe,

· obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne. 

W strumieniu odpadów niesegregowanych, wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach infrastruktury wyróżniamy następujące rodzaje odpadów:
· odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

· odpady zielone,

· papier i tektura,

· tworzywa sztuczne,

· szkło,

· metale,

· materiały tekstylne,

· odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zieleni, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. Również w strumieniu odpadów komunalnych występują: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo – budowlane, zaliczane jednak do grupy 16.

Na terenie Bolesławca nie były do tej pory prowadzone kompleksowe badania morfologii odpadów komunalnych. Z uwagi na to, w Planie przyjęto ilościowe i jakościowe wskaźniki charakterystyczne dla średnich miast w Polsce, w których prowadzone były badania morfologiczne oraz właściwości fizyczno – chemicznych odpadów wraz z ich składem frakcyjnym. W poniższej tabeli przedstawiono wartości pochodzące z wieloletnich badań odpadów prowadzonych przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ekologii Miast (Maksymowicz, 2000 – 2005 r.).

Tabela 5. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2005)

	L.p.
	Wskaźnik
	Jednostka
	Średnie miasta

	Wskaźniki określające właściwości paliwowe

	1
	wilgotność
	%
	28,0 - 48,0

	2
	części palne
	%
	10,0 - 20,0

	3
	części niepalne
	%
	30,0 - 65,0

	4
	ciepło spalania
	kJ/kg
	2010 - 4000

	Wskaźniki określające właściwości nawozowe

	

	5
	substancja organiczna
	% s.m.
	35,0 – 75%

	6
	węgiel organiczny
	% s.m.
	6,0 - 18,0

	7
	azot organiczny
	% s.m.
	0,1 - 0,7

	8
	fosfor ogólny
	% s.m.
	0,2 - 0,8

	9
	potas ogólny
	% s.m.
	do 0,3

	Wskaźniki określające zawartość metali ciężkich

	10
	kadm
	mg/kg s.m.
	0,8

	11
	ołów
	mg/kg s.m.
	85,0

	12
	chrom
	mg/kg s.m.
	1643,0

	13
	miedź
	mg/kg s.m.
	66,0

	14
	nikiel
	mg/kg s.m.
	231,0

	15
	rtęć
	mg/kg s.m.
	0,2

	16
	cynk
	mg/kg s.m.
	290,0


Jak wynika z powyższej tabeli, odpady komunalne wytwarzane w ośrodkach miejskich charakteryzują się wysoką, choć zmienną wilgotnością, niewielką zawartością części palnych, dużą zawartością substancji organicznych oraz dość niską zawartością metali ciężkich, z których w największych ilościach występują: chrom, cynk i nikiel.

W tabeli poniżej przedstawiono procentowy skład morfologiczny typowych odpadów komunalnych wytwarzanych w miastach i w obiektach infrastruktury (za Krajowym planem gospodarki odpadami 2010).

Tabela 6. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i w obiektach infrastruktury [%]

	Lp.
	Frakcje odpadów 
	Miasta
	Obiekty infrastruktury

	1
	odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	34
	10

	2
	odpady zielone
	2
	2

	3
	papier i tektura
	20
	27

	4
	opakowania wielomateriałowe
	4
	18

	5
	tworzywa sztuczne
	14
	18

	6
	szkło
	8
	10

	7
	metal
	5
	5

	8
	odzież, tekstylia
	1
	3

	9
	drewno
	1,5
	1,4

	10
	odpady niebezpieczne 
	0,5
	0,6

	11
	odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa
	10
	5

	Razem
	100
	100


W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Bolesławiec, przyjęto za prognozami z KPGO 2010 średni skład morfologiczny odpadów komunalnych (z gospodarstw domowych i infrastruktury) przedstawiony w tabeli nr 9 oraz ilościowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych podane w poniższej tabeli:

Tabela 7. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/M/rok] 

	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadów [kg/M/rok]

	Odpady z gospodarstw domowych
	260

	Odpady z infrastruktury
	120

	Odpady usług komunalnych
	19

	Odpady wielkogabarytowe
	4

	Średnia 
	403


Powyższe wskaźniki oszacowano na podstawie rzeczywistej ilości odpadów zbieranych z terenu miasta, powiększonej o  5% (są to odpady, które mieszkańcy zagospodarowują we własnym zakresie). 
Należy zaznaczyć, że rzeczywista ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Bolesławca, a ilości wynikające ze sprawozdań podmiotów zajmujących się odbieraniem odpadów to dwie różne wielkości.
 Najważniejsze tego powody to:

· następuje odzysk i unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców, które można podzielić na:

· pożądane i legalne (np. kompostowanie frakcji ulegającej biodegradacji, ponowne wykorzystywanie niektórych odpadów – tekstylia, opakowania, torebki foliowe, itp.,                             np. wykorzystywanie papieru i drewna jako podpałki w piecu) 

· szkodliwe dla środowiska i nielegalne (np. wyrzucanie odpadów na „dzikie” wysypiska, spalanie tworzyw sztucznych w paleniskach domowych lub na powierzchni terenu, zakopywanie odpadów w ziemi),

· część odpadów o wysokiej wartości rynkowej (np. metale) oddawana jest do punktu skupu, które nie prowadzą ewidencji pozwalającej na oddzielenie ilości odpadów zebranych od klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Należy podkreślić, że jednostkowe ilości odpadów przypadające na mieszkańca Dolnego Śląska                   są znacznie wyższe niż średnie krajowe, co wskazuje na wyższy standard życie w Województwie Dolnośląskim. Ponadto, na terenie miast wskaźnik zbierania odpadów jest dwukrotnie wyższy, niż na terenach wiejskich.

Uwzględniając powyższe założenia, przyjęto wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławiec na poziomie 403 kg/M/rok. 

Poniżej przedstawiono wyliczone w oparciu o przyjęte powyżej wskaźniki ilości odpadów komunalnych wytworzone w 2008 roku na terenie miasta Bolesławiec.

Tabela 8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Bolesławiec w 2008  roku

	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadów komunalnych (Mg)

	Odpady z gospodarstw domowych
	10 376

	Odpady z infrastruktury
	4 789

	Odpady usług komunalnych
	770

	Odpady wielkogabarytowe
	156

	Razem
	16.091 Mg


Ludność Bolesławca wynosiła (według stanu na dzień 7.06.2009 roku) 39.907 osób. Według podanych powyżej wskaźników, na terenie miasta Bolesławiec wytworzono w 2008 roku 16 091 Mg odpadów komunalnych. 

Średni skład odpadów komunalnych niesegregowanych przyjęto według analizy danych pochodzących z badań prowadzonych na terenie kraju w okresie 2000 – 2008. W  tabeli poniżej podano (za KPGO 2010) średni skład morfologiczny odpadów domowych i pochodzących                           z infrastruktury.

Tabela 9. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i w obiektach infrastruktury (5)

	Lp.
	Frakcje odpadów 
	Miasta
	Infrastruktura

	01
	odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	34
	10

	02
	odpady zielone
	2
	2

	03
	papier i tektura
	20
	27

	04
	opakowania wielomateriałowe
	4
	18

	05
	tworzywa sztuczne
	14
	18

	06
	szkło
	8
	10

	07
	metal
	5
	5

	08
	odzież, tekstylia
	1
	3

	09
	drewno
	1,5
	1,4

	10
	odpady niebezpieczne 
	0,5
	0,6

	11
	odpady mineralne w tym frakcja popiołowa
	10
	5

	Razem
	100
	100


Poniżej przedstawiono przewidywany skład morfologiczny odpadów komunalnych opracowany na podstawie powyżej tabeli dla miasta Bolesławiec:

Tabela 10. Bilans odpadów komunalnych w 2008 r. na terenie miasta Bolesławiec według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010

	Lp.
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg/rok]

	1.
	Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 1)
	1666

	2.
	Niesegregowane odpady komunalne2):
	13499

	2-1
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	3461

	2-2
	Odpady zielone
	291

	2-3
	Papier i tektura
	2547

	2-4
	Odpady wielomateriałowe
	1213

	2-5
	Tworzywa sztuczne
	2290

	2-6
	Szkło
	1280

	2-7
	Metal
	777

	2-8
	Odzież, tekstylia
	232

	2-9
	Drewno
	198

	2-10
	Odpady niebezpieczne 
	73

	2-11
	Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa
	1137

	3.
	Odpady wielkogabarytowe
	156

	4.
	Odpady usług komunalnych3)
	770

	Razem
	16.091 Mg


1) wg danych Urzędu Miasta Bolesławiec
2)wg danych wskaźnikowych

3) odpady z czyszczenia ulic, z terenów zielonych i targowisk oraz cmentarza


[image: image10.wmf]33%

2%

20%

4%

14%

8%

10%

5%

2%

1%

1%

1 odpady kuchenne ulegające

biodegradacji

2 odpady zielone

3 papier i tektura

4 opakowania

wielomateriałowe

5 tworzywa sztuczne

6 szkło

7 metal

8 odzież, tekstylia

9 drewno

10 odpady niebezpieczne 

11 odpady mineralne w tym

frakcja popiołowa


Rysunek 9. Skład odpadów miejskich według KPGO 2010


[image: image11.wmf]10%

2%

27%

18%

18%

10%

5%

5%

1%

3%

1%

1 odpady kuchenne ulegające

biodegradacji

2 odpady zielone

3 papier i tektura

4 opakowania wielomateriałowe

5 tworzywa sztuczne

6 szkło

7 metal

8 odzież, tekstylia

9 drewno

10 odpady niebezpieczne 

11 odpady mineralne w tym

frakcja popiołowa


Rysunek 10. Skład odpadów z obiektów infrastruktury

Jako podstawę do dalszych prac planistycznych przyjęto ilość odpadów wytwarzanych na terenie miasta Bolesławiec jako 16.091 Mg.

5.1.2. Odpady ulegające biodegradacji

W związku z koniecznością określenia planu działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów wyodrębniono tego rodzaju odpady i przedstawiono poniżej.

Tabela 11. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych w roku 2007 na terenie miasta Bolesławiec
	Lp.
	Strumień odpadów ulegających biodegradacji 
	Ilość [Mg/r]

	1.
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	3.461

	2.
	Odpady zielone
	291

	3.
	Papier i tektura 
	2.547

	4.
	Drewno
	198

	Razem:  6.497 Mg


* W ilości tej nie ujęto odpadowych tekstyliów i odzieży z uwagi na inne funkcjonujące na rynku metody przerobu tych odpadów.

Z przedstawionych danych wynika, że łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2008 r. na terenie Bolesławca kształtuje się na poziomie 6.497 Mg, co stanowi około 40% wszystkich wytwarzanych w mieście odpadów komunalnych. 

5.1.3.  Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

W strumieniu odpadów komunalnych, wyróżnia się również grupę odpadów niebezpiecznych                        Są to m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, środki ochrony roślin. Przyjmuje się, że obecnie około 99% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na składowiskach komunalnych. 

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławiec oszacowano na podstawie wskaźników na 73 Mg/rok. 

Do odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie domowym zalicza się:

· zwykłe i specjalne środki czyszczące rury kanalizacyjne, łazienki, WC, charakteryzujące się silną kwasowością, alkalicznością, wysoką zawartością związków chloru, sody kaustycznej, formaldehydu i fenolu;

· środki do konserwacji podłóg zawierające rozpuszczalniki, emulsje syntetyczne, woski;

· środki do konserwacji mebli, składające się z mieszanek rozpuszczalników (ksylen, toluen, trójchlorek etanu), żywic syntetycznych i wosków, zawierających również amoniak;

· środki do czyszczenia wykładzin i dywanów;

· odświeżacze powietrza zawierające dwuchlorek benzenu – bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie;

· środki do czyszczenia kuchenek, do których jako aktywatory dodaje się sodę kaustyczną, związki azotowe, alkohole, środki silikonowe. Są one silnie alkaliczne i zawierają min. aluminium;

· środki do czyszczenia okien, oferowane w plastikowych butelkach, zawierają min. amoniak, alkohole; 

· środki ochrony roślin i owadobójcze, które używa się w domach i przydomowych ogródkach;

· lakiery i środki ochrony drewna służące do malowania powłok zewnętrznych i wewnętrznych, farby różnego rodzaju, lakiery do ochrony przed korozją, zmywacze, rozpuszczalniki nitro, terpentyna. Zawierają one między innymi metale ciężkie;

· środki piorące zawierające wybielacze, enzymy, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe;

· cały zestaw środków kosmetycznych;

· baterie;

· artykuły biurowe, z których należy wymienić: obudowy z tworzyw sztucznych, piórniki, pióra, pisaki zawierające kadm, korektory zawierające rozpuszczalniki trójchloroetan, taśmy i barwniki;

· odpady powstające w dziedzinie zainteresowań i majsterkowania, takie jak: chemikalia fotograficzne (wywoływacze, utrwalacze, wybielacze), zawierające min. fenol i chlorofenol;

· kleje – silnie klejące, klejące przy zetknięciu, reagujące chemicznie z klejoną substancją, działające pod wpływem wysokiej temperatury;

· akcesoria samochodowe: baterie niklowo – kadmowe, akumulatory ołowiowe, oleje mineralne, smary zawierające mieszankę różnych węglowodorów i rakotwórczych substancji, jak benzen i pierścieniowe węglowodory aromatyczne, płyn chłodnicowy, okładziny hamulcowe zawierające azbest, odtłuszczacze, środki czyszczące i konserwujące do samochodu;

· lampy rtęciowe pochodzące z gospodarstw domowych;

· przeterminowane lekarstwa, które oprócz opakowań z tworzyw sztucznych, zawierają substancje, które poprzez przypadkowe wzajemne oddziaływanie mogą wydzielać trujące związki.

Wymienione powyżej środki stanowiące odpady z gospodarstw domowych, nie wyczerpują pełni listy potencjalnych odpadów, które mogą trafić na składowiska.

Poniżej przedstawiono szacunkowy udział poszczególnych frakcji odpadów niebezpiecznych w ich ogólnym strumieniu (wg IETU, 2005 r.)

Tabela 12. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych

	Kod
	Rodzaj odpadów
	Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%]

	20 01 33
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	12

	20 01 29
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	5

	20 01 17
	Odczynniki fotograficzne
	2

	20 01 27
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	35

	20 01 14

20 01 15
	Kwasy i alkalia
	1

	20 01 21
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	5

	20 01 31
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
	4

	20 01 26
	Oleje i tłuszcze
	10

	20 01 19
	Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy)
	5

	20 01 35
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
	10

	20 01 37
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	5

	20 01 23
	Urządzenia zawierające freony
	3

	20 01 13
	Rozpuszczalniki
	3

	Razem
	100


5.1.4. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się każde działanie, a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) określa dla odpadów komunalnych pojęcie odbierania odpadów                    od właścicieli nieruchomości. Jest to usuwanie odpadów z pojemników do samochodu w celu transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się każde działanie, a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Na terenie miasta Bolesławiec można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

· zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach,

· zbiórka odpadów z targowisk,

· zbiórka odpadów z tzw. usług komunalnych (czyszczenie ulic i placów),

· zbiórka odpadów ze studzienek kanalizacyjnych,

· selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego,                                         w pojemnikach lub workach,

· zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie),

· zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

· zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

· zbiórka odpadów tzw. zielonych,

· zbiórka gleby, ziemi i gruzu,

· zbiórka odpadów segregowanych (papier, szkło, plastik).

Aktualny model zbierania i transportu odpadów komunalnych w Bolesławcu jest modelem tradycyjnym, typowym także dla innych średnich miast Polski. System oparty jest na zasadach wolnorynkowych. Zorganizowaną zbiórką odpadów objęto 100% mieszkańców miasta (stan na koniec 2008 roku). 
Ilości odpadów zebrane z terenu miasta w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie Miasta Bolesławiec przedstawiono w poniższej tabeli:. 
Tabela 13. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008

	Typ odpadów
	Ilość zebranych i zagospodarowanych                                                               odpadów w roku sprawozdawczym 

	
	2007
	2008

	Odpady komunalne [Mg]
	15.179,7
	16.056,3

	wskaźnik kg/Mieszkańca
	376
	399



[image: image12.emf]15179,7

16056,3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2007 r. 2008 r.

Mg


Rysunek 11. Odpady komunalne zebrane z terenu miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008

W 2007 roku zebrano z terenu miasta 15.179,7  Mg odpadów komunalnych, a wskaźnik wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca wyniósł 376 kg. 
W 2008 roku zebrano 16.056,3 Mg, a wskaźnik zbierania wyniósł 399 kg. 
Świadczy to o stabilizacji w tej dziedzinie i potwierdza fakt, że wszyscy mieszkańcy Bolesławca zostali objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów. Odsetek zbieranych odpadów wynosi około 99% w stosunku do odpadów wytwarzanych. Pomimo objęcia 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów, w dalszym ciągu niewielka część strumienia odpadów pozostaje poza ewidencją. W pewnej części odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np.: do kompostowania, część z nich zostaje przekazana innym osobom lub podmiotom (na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz.U.               Nr 75, poz. 527 z dnia 4 maja 2006 r.). Nie można jednak wykluczyć, że część strumienia wytwarzanych na terenie gminy odpadów jest spalana w paleniskach domowych lub na powierzchni ziemi, usuwana nielegalnie na tzw. „dzikie wysypiska” lub podrzucana do koszy ulicznych na terenie miasta Bolesławiec. Świadczy o tym liczba likwidowanych rokrocznie „dzikich” wysypisk. Należy przy tym nadmienić, że część odpadów znajdująca się na takich obiektach może być podrzucana przez mieszkańców okolicznych gmin.

Ilość odpadów wynika także z: 
· dobrej sytuacji ekonomicznej miasta,

· zmieniającej się liczby mieszkańców miasta,

· zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, co powoduje zwiększenie zebranych ilości odpadów w wyniku podpisania i realizacji umów na wywóz odpadów,

· zwiększania w ogólnym strumieniu odpadów zawartości frakcji o większym ciężarze objętościowym,

· zasobności „portfela” mieszkańców miasta.

Częstotliwość opróżniania pojemników z odpadami jest uzależniona od charakteru zabudowy: na ogół zmieszane odpady wywożone są codziennie w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na tydzień. Odpady segregowane odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Częstotliwość opróżniania pojemników zależy od ilości osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i od zapisów w umowach, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości określonej w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, przyjętym dnia 1 lutego 2006 roku uchwałą Nr XLIV/436/06 Rady Miasta Bolesławiec. 

Prezydent Miasta Bolesławiec wydał zarządzenie, które podane zostało do publicznej wiadomości dnia 11 września 2006 roku, tj.: Zarządzenie Nr 183/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonowały w 2008 roku 4 firmy, posiadające pozwolenia na odbiór i transport stałych odpadów komunalnych. Ich wykaz przedstawia poniższa tabela. Spośród nich w 2008 r. jedynie dwie odbierały odpady.

Tabela nr 14.  Wykaz firm posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Bolesławca na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławca według stanu na dzień  31.12 2008 r.

	L.p.
	Nazwa firmy
	Decyzja 
	Adres

	
	
	
	

	1. 
	SIMEKO Sp. z o.o.
	Nr 402/2007 z dnia 5.11. 2007 r.
	58-506 Jelenia Góra,         
Al. Jana Pawła II 33

	2. 
	Trans-Formers Wrocław
	
	55 – 040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,          
ul. Atramentowa 10

	3. 
	Zieleń Plan Zbigniew Wolański
	Nr 50/2008 z dnia 28.02. 2008 r.
	59-700 Bolesławiec,                           ul. Piastów 18

	4. 
	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
	Nr 459/2007 z dnia 28.12.2007 r.
	59-220 Legnica,                             ul. Nowodworska 60


Przeważającą część odpadów odbiera Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu (dalej: MZGK Sp. z o.o.), który jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na odbieranie odpadów z terenu miasta. MZGK Sp. z o.o. świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie gospodarki komunalnej: oprócz  odbioru odpadów komunalnych od   mieszkańców   zajmuje   się   m.in.  administrowaniem   Zakładem  Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych Trzebieniu wraz z eksploatacją składowiska odpadów oraz oczyszczaniem miasta Bolesławiec. Oczyszczanie miasta odbywa się w sposób ręczny i przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Gmina, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,  utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zawarto 3200 umów  z właścicielami nieruchomości.

Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych

System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy:
· w zabudowie wielorodzinnej: pojemniki 1100 dm3 i 240 dm3,

· w zabudowie jednorodzinnej: pojemniki 120 dm3, 110 dm3 i 80 dm3.

Do zbiórki odpadów zmieszanych stosowane są pojemniki w kolorze szarym.
Pojemniki są własnością firm świadczących usługi odbioru odpadów  i  są   wydzierżawiane użytkownikom lub stanowią własność właścicieli nieruchomości. Odpady komunalne zbierane                     są również w specjalnie oznakowanych workach z tworzyw sztucznych. 

Selektywne zbieranie odpadów

Na terenie miasta Bolesławiec selektywną zbiórkę odpadów rozpoczęto w IV kwartale 2003 roku. Obecnie zbierane są następujące frakcje odpadów: szkło, papier,  tworzywa sztuczne i baterie. 

W latach 2007 – 2008 selektywną zbiórkę odpadów prowadził Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu oraz SIMEKO Sp. z o.o. z  Jeleniej Góry.

W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów odbywa się poprzez sieć pojemników, opróżnianych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu i SIMEKO              Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
W latach 2007 – 2008 na terenie Bolesławca rozstawione były pojemniki typu IGLOO o pojemności 1,5 m3 (na papier, tworzywa sztuczne i szkło). Na terenie miasta  ustawiono 204 komplety po 3 sztuki pojemników (tzw. gniazda) do segregacji. Przyjęto następującą kolorystykę pojemników i worków:
· papier – niebieskie,

· szkło – zielone,

· tworzywa sztuczne – żółte.

Ponadto, ustawiono pojemniki o pojemności 1100 l w ilościach: 27 sztuk na papier, 18 sztuk na szkło i 32 sztuki na tworzywa sztuczne. Dodatkowo, ustawiono pojemniki na tworzywa sztuczne typu siatka o pojemności 2m3 w ilości 12 sztuk.
W zabudowie jednorodzinnej selektywnie zebrane odpady odbierane są przez firmę, z którą właściciel nieruchomości podpisał umowę na wywóz odpadów. Mieszkańcy tych nieruchomości odnosili też wyselekcjonowane odpady do gniazd segregacyjnych na terenie miasta lub workach o takiej samej kolorystyce jak pojemniki. MZGK Sp z o.o. w Bolesławcu udostępnia co miesiąc 800 kompletów worków dla swoich klientów.
Reasumując, wszyscy mieszkańcy miasta mają możliwość selektywnego zbierania odpadów, a miasto organizuje i dotuje zbieranie odpadów. Dostępność pojemników do selektywnej zbiórki jest bardzo dobra – szacuje się, że jeden zestaw przypada na 150 mieszkańców (zalecana norma to 1 pojemnik na 500 mieszkańców). 
Surowce wtórne zbierano także poprzez liczne akcje skierowane do dzieci i młodzieży, np.: konkurs „Złota puszka” organizowany przez MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu lub kampanię edukacyjną               pt. „Na baterie też jest sposób”. 
Segregacja ręczna – wtórna odbywa się również na ciągach technologicznych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Selektywna zbiórka baterii

W przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach rozstawiono pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii. W ramach kampanii dzieci uczestniczą w zajęciach, w których poznają negatywne oddziaływanie zużytych baterii na środowisko lokalne oraz możliwości jego ograniczenia. Od 2005 roku cyklicznie organizowany jest konkurs na największą liczbę zebranych baterii, w trakcie którego uczestnicy zebrali liczbę ponad 107 tysięcy sztuk baterii. Ogółem, na terenie placówek oświatowych i handlowych ustawiono 21 specjalnych pojemników na zużyte baterie. Baterie zbierane są ponadto w kilkunastu miejscach: w urzędach, instytucjach oraz pozostałych placówkach oświatowo – kulturalnych. 

Selektywna zbiórka przeterminowanych leków

W  2009 roku rozpoczęto zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzoną przez firmę Pogotowie  Sanitarno – Epidemiologiczne  „NOWISTA”  z  Bielska – Białej. Wykaz pojemników                   na tego rodzaju odpady przedstawiono poniżej:

Tabela 15. Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki, rozmieszczonych na terenie Bolesławca

	L. p.
	Nazwa apteki
	Adres


	1.
	NOVA
	ul. 10 Marca 2, 59-700 Bolesławiec

	2.
	POD WAGĄ
	ul. Starzyńskiego 6e, 59-700 Bolesławiec

	3.
	POD ESKULAPEM 
	ul. Jana Pawła II 50d, 59-700 Bolesławiec

	4.
	CEFARM WROCŁAW
	ul. Rynek 8, 59-700 Bolesławiec 

	5.
	POD KLONAMI
	ul. Grunwaldzka 3d, 59-700 Bolesławiec

	6.
	U NELII
	ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec

	7. 
	RODZINNA
	ul. St. Staszica 27, 59-700 Bolesławiec

	8. 
	CENTRUM s.c.
	ul. Karola Miarki 29 b, 59-700 Bolesławiec.


Selektywna zbiórka odpadów zielonych

Zbierane były także odpady zielone z terenów zieleni miejskiej. Prowadzona była zbiórka czerstwego chleba – system „na donoszenie” – w pojemnikach w kolorze brązowym o pojemności 110 dm3. Nie wprowadzono natomiast selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej, z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia takiej zbiórki i trudności organizacyjne. Niektórzy mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej prowadzili kompostowanie takich odpadów we własnym zakresie, na terenie swoich posesji.
Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie miasta prowadzona jest akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W latach 2007 – 2008 nieodpłatna akcja przeprowadzana była dwa razy w roku. Wielkogabaryty zbierane są również na każde zgłoszenie zarządców nieruchomości za odpłatnością.
Selektywna zbiórka odpadów budowlanych

Ponadto zbierane były odpady budowlane, remontowe i z demontażu (zbierane selektywnie, należące do grupy 16),  głównie gruz betonowo – ceglano – ceramiczny. 
Odpady budowlane i remontowe wytwarzane są m.in. w gospodarstwach domowych, jako odpady z remontów mieszkań, prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach komunalnych, oznaczonych kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów komunalnych, podgrupie odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów komunalnych.

Odpady z budowy, remontu i demontażu zaliczane są do grupy 17. Odpady te wytwarzane                              są najczęściej przez wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ciąży obowiązek ich odzysku i unieszkodliwiania, (jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej). 

Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych tworzą: 

· materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów i przebudowy dróg,

· odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

· odpadowe asfalty, smoły, papa,

· gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,

· złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali.

Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W ramach tej działalności został uruchomiony na terenie siedziby MZGK Spółka z o.o. w Bolesławcu, Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który obsługuje mieszkańców miasta Bolesławiec (bezpłatnie) oraz firmy i instytucje miasta. Spółka uzyskała od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy nr E.0000036Z, który jest  konieczny                                 do prowadzenia tej działalności. 
Poniższa tabela przedstawia ilości zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w latach 2007 – 2008. Można zauważyć, że ilość tego typu odpadów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. 
Tabela 16. Rodzaje i ilości zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za 2007 i 2008 r.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość zebranych odpadów w Mg

	
	
	2007
	2008
	Różnice
2008-2007

	1.
	Lampy fluoroscencyjne oraz świetlówki wszystkich typów
	1,0
	0,08
	- 0,92

	2.
	Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
	3,0
	3,63
	0,63

	3.
	Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
	2,0
	5,48
	3,48

	4.
	Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
	1,0
	5,25
	4,25

	5.
	Sprzęt audiowizualny
	2,0
	5,00
	3,00

	
	Razem
	9,0
	19,44
	10,44


      
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych i opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 17. Ilości odpadów komunalnych i opakowaniowych zebranych selektywnie z terenu miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008

	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Zebrana masa  w Mg

	
	
	2007
	2008

	Opakowania z papieru i tektury
	15 01 01
	319,58
	331,87

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 02
	131,85
	184,5

	Opakowania z metali
	15 01 04
	-
	3,77

	Opakowania ze szkła
	15 01 07
	269,38
	610,81

	Baterie, akumulatory
	20 01 34
	-
	1,06

	Oleje i tłuszcze jadalne
	20 01 25
	0,05
	-

	Drewno
	20 01 38
	7,12
	-

	Tworzywa sztuczne
	20 01 39
	0,93
	uwzględniono w grupie odpadów o kodzie:  15 01 02

	Metale
	20 01 40
	0,005
	uwzględniono w grupie odpadów o kodzie:  15 01 04

	Odpady ulegające biodegradacji
	20 02 01
	148,91
	300,85

	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	20 02 08
	69,63
	75,08

	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	20 02 02
	179,68
	2,06

	Odpady wielkogabarytowe
	20 03 07
	160,91
	156,49

	Razem
	1.288,045
	1.666,49


Zgodnie z informacjami Urzędu Miasta w Bolesławcu, w 2007 roku zebrano selektywnie 1 288,04 Mg odpadów, co stanowi 8,5% ogólnej zebranej ilości. W 2008 roku zebrano selektywnie 1 666,49 Mg odpadów, co stanowi 10,4% wszystkich zebranych w mieście. Z przytoczonych danych wynika, że ilość zbieranych selektywnie odpadów się zwiększa. 

W masie zebranych selektywnie odpadów najwyższy udział w 2008 roku miały: szkło, papier i tektura, a następnie odpady ulegające biodegradacji. 

[image: image13.emf]0

200

400

600

800

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z metali

Opakowania ze szkła

Baterie, akumulatory

Oleje i tłuszcze jadalne

Drewno

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady ulegające biodegradacjiOdpady kuchenne ulegające biodegradacji

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Odpady wielkogabarytowe

2007 r.

2007 r. 2008 r.


Rysunek 12. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008

Selektywna zbiórka finansowana jest z budżetu miasta oraz przez podmioty, które ją prowadzą. Miasto Bolesławiec aktywnie wspiera selektywną zbiórkę poprzez edukację dzieci w szkołach prowadzoną przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz dopłaty do kosztów segregacji. Zakup pojemników i worków do segregacji odpadów, dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W coraz większym stopniu koszty ponoszą również wytwórcy odpadów – mieszkańcy miasta Bolesławiec.

5.2. Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to: „wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań”.

Na terenie miasta Bolesławiec istnieją trzy typy źródeł, w których wytwarzane są odpady opakowaniowe. Są to: 

· gospodarstwa domowe – odpady opakowaniowe zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 20 lub są zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych; 

· infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią główny strumień odpadów z grupy 15;

· sektor gospodarczy – zakłady produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze - głównie odpady z grupy 15. 

Określenie ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Bolesławca jest trudne, gdyż nie wszyscy przedsiębiorcy przekazują dane o ilości i sposobach gospodarowania tymi odpadami. Nieznana jest również ilość odpadów gromadzona selektywnie przez mieszkańców – można przypuszczać, że odpady opakowaniowe stanowią (w zależności od rodzaju) od 20 – 70% zbieranych w ten sposób odpadów.

Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie od mieszkańców na terenie miasta Bolesławiec ilość odpadów opakowaniowych w latach 2007 – 2008 na terenie miasta kształtowała się następująco:
Tabela 18. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 - 2008
	Lp
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość odpadów zebranych w Mg

	
	
	
	2007
	2008

	1. 
	150101
	Opakowania z papieru i tektury
	660,8
	335,3

	2. 
	150102
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	215,5
	186,1

	3. 
	150103
	Opakowania z drewna
	22,99
	13,36

	4. 
	150104
	Opakowania z metali
	26,46
	33,69

	5. 
	150105
	Opakowania wielomateriałowe
	0,1
	-

	6. 
	150107
	Opakowania ze szkła
	612,46
	567

	7. 
	 150110*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	13,76
	-

	Razem
	1.552,07
	1.135,45


W 2007 roku zebrano 1.552,07 Mg odpadów opakowaniowych, w 2008 roku – 1.135,45 Mg. W chwili opracowania Planu brak było pełnych danych za 2008 rok.
5.3. Osady ściekowe

Na terenie miasta Bolesławiec funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, przy ul. Granicznej 48. Zarządcą oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, uruchomiona w 1993 r. (część mechaniczna), a następnie zmodernizowana (1996 r.  – uruchomienie części biologicznej). Obecnie trwają prace nad rozbudową obiektu i kolejną modernizacją, która ma się zakończyć w połowie 2009 roku.
Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosiła w 2008 roku 8156 m3/d oraz 625 m3/h. Projektowana maksymalna ilość oczyszczanych ścieków wynosi: 15000 m3/d. 
W 2007 roku wytworzono  2.677,5 Mg (529,1 Mg s.m.) osadów ściekowych, a w 2008 roku – 4.047 Mg (799,7 Mg s.m.). Średnie uwodnienie końcowe osadu wynosi 74,83%.
Osady ściekowe są wykorzystywane rolniczo na terenie powiatu bolesławieckiego. Osady odbierają następujące podmioty:
· ZUOK w Trzebieniu – MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu,

· ZRM w Koskowicach – PPHU Ekoprod s.j.,

· firma MCSiS Chlastawa.

5.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Odzysk odpadów

Odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta Bolesławiec poddawane były w latach   2007 – 2008 następującym procesom odzysku:
Tabela 19. Rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie  miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008

	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	2007
	2008

	
	
	Masa

(Mg)
	Proces odzysku
	Masa

(Mg)
	Proces odzysku

	Opakowania z papieru i tektury
	15 01 01
	319,58
	R15
	331,87
	R15

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	15 01 02
	131,85
	R15
	184,5
	R15

	Opakowania z metali
	15 01 04
	-
	-
	3,71
	R15

	Opakowania ze szkła
	15 01 07
	269,38
	R15
	610,81
	R15

	Baterie, akumulatory
	20 01 34
	-
	-
	1,06
	R13


	Oleje i tłuszcze jadalne
	20 01 25
	0,050
	R3
	-
	-

	Drewno
	20 01 38
	7,12
	R15
	-
	-

	Tworzywa sztuczne
	20 01 39
	0,93
	R15
	3,145
	R15

	Metale
	20 01 40
	0,005
	R15
	-
	-

	Odpady ulegające biodegradacji
	20 02 01
	148,91
	R3
	399,85
	R3

	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	20 02 08
	69,63
	R3
	75,08
	R3

	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	20 02 02
	179,68
	R15
	2,06
	R14

	Odpady wielkogabarytowe
	20 03 07
	160,91
	R15
	156,49
	R15

	Niesegregowane odpady komunalne  
	20 03 01
	1914,94
	R15
	9050,86
	R15

	Razem
	3.202,985 Mg
	10.819,44 Mg


R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając 

R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Z tabeli nr 19 wynika, że w 2008 roku na terenie miasta Bolesławiec procesom odzysku poddano 10.819,44 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 67,4% ich zebranej ilości. W 2007 roku procesom odzysku poddano 3.202,99 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 21,1% ich zebranej ilości. Wynika z tego, że po 2008 roku znacznie zwiększył się odzysk odpadów komunalnych. 

Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Bolesławiec poddawane były w latach 2007 - 2008 roku następującym procesom odzysku (co przedstawia tabela nr 20):

Tabela 20. Ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Bolesławiec poddawane poszczególnym procesom odzysku w latach 2007 – 2008

	Rodzaj procesu
	Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg

	
	2007
	2008


	R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych
	218,59
	474,93

	R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
	-
	2,06

	R15 - Przetwarzanie odpadów,                  w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu
	2984,39
	10341,38


W największym stopniu procesom odzysku poddane zostały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01. Następnie, dużą grupę stanowiły odpady opakowaniowe oraz odpady ulegające biodegradacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w latach 2007-2008 na terenie miasta Bolesławiec:
· ilość odpadów poddanych procesom odzysku w 2008 r. wzrosła znacznie w porównaniu do lat poprzednich – jeszcze w 2003 roku unieszkodliwiano poprzez składowanie blisko 100% zebranych odpadów komunalnych, 

· odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej poddawane są często kompostowaniu w kompostownikach przydomowych. Brak jest obecnie danych do oszacowania skali tego sposobu postępowania. 

· do odzysku najwięcej przekazano niesegregowanych odpadów komunalnych, poddawanych procesowi mechanicznego przetwarzania w sortowni odpadów,

· zebrane selektywnie odpady typu surowcowego - szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne były doczyszczane na linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, a następnie przekazywane bezpośrednio  do recyklerów.

Unieszkodliwianie odpadów

Odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta Bolesławiec poddawane były w latach 2007 – 2008 następującym procesom unieszkodliwiania:

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008

	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	2007 r.
	2008 r.

	
	
	Masa (Mg)
	Proces unieszk.
	Masa (Mg)
	Proces unieszk.

	Inne odpady nie ulegające biodegradacji
	20 02 03
	6,62
	D5
	90,55
	D5

	Odpady z targowisk
	20 03 02
	-
	-
	135
	D5

	Niesegregowane odpady komunalne  
	20 03 01
	11557,18
	D5
	3182,4
	D5

	Razem
	11.563,8 Mg
	3.407,95 Mg


D5 - Składowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 

Z  tabeli  nr  21  wynika, że w 2008 roku na terenie miasta Bolesławiec procesom unieszkodliwiania poddano 3.407,95 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 21% ich zebranej ilości. W 2007 roku procesom odzysku poddano 11.557,18 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 76 % ich zebranej ilości. Wynika z tego, że w 2008 roku znacznie zmniejszyła się ilość odpadów komunalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez ich składowanie na składowisku (metoda D5).


[image: image14.emf]3615,9

11563,8

12648,3

3407,9

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2007 r. 2008 r.

pozostałe unieszkodliwianie poprzez składowanie 


Rysunek 13. Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008 i  poddane procesom unieszkodliwiania (w stosunku do wszystkich odpadów zebranych)

Odpady z terenu miasta Bolesławiec unieszkodliwiane są na składowisku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Na niektórych terenach miasta Bolesławiec, szczególnie leśnych, obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Miasto prowadzi systematyczną akcję likwidacji takich obiektów, na własny koszt. W 2007 roku zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu 137 m3 odpadów z trzydziestu wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta. Koszt zadania, poniesiony z budżetu miasta, wyniósł 22.832 zł. W 2008 roku zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu odpady z czterdziestu sześciu „dzikich wysypisk” zlokalizowanych                    na terenie miasta. Koszt zadania wyniósł 43.370,64 zł.

Ponadto, w 2008 roku miasto zabezpieczyło w budżecie środki na zbieranie, pakowanie i transport odpadów niebezpiecznych (azbestu) z „dzikich wysypisk” z terenu Bolesławca. Nie stwierdzono jednak potrzeby wykonywania niniejszych usług. 

5.5. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie miasta Bolesławiec znajdują się cztery instalacje do odzysku odpadów (innych                           niż komunalne) (tabele nr 22 i 23).

Tabela 22. Instalacje do odzysku odpadów na terenie miasta Bolesławiec
	Nazwa zakładu
	Adres zakładu


	Nazwa instalacji
	Proces
	Roczna moc przerobowa

tys. ton
	Kod

odpadu

	  IBF-POLSKA Sp. z o.o.
	Bolesławiec,       

ul. Kościuszki 21
	linia produkcji kostki brukowej
	R14
	5,5
	10 01 02

	  Spółdzielnia Rękodzieła      Artystycznego „CERAMIKA   ARTYSTYCZNA”
	Bolesławiec, 

ul. Kościuszki 23
	młyn
	R14
	Danych nie udostępniono
	10 11 12


Stacje demontażu pojazdów:

Tabela 23. Stacje demontażu pojazdów na terenie miasta Bolesławiec

	Nazwa prowadzącego stację demontażu
	Adres stacji demontażu
	Decyzja

	Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Bolesławcu                       Sp. z o.o. 
ul. Modłowa 8 

59-700 Bolesławiec
REGON 230466861 
	Zajezdnia PKS Sp. z o.o.                           w Bolesławcu                          

ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec
	Decyzja Nr SD-2/05, znak:SR.III.6620-2/20-3/BZ/05 
z dn. 17.06.2005r.



	Firma Transportowa "Import - Export" Mirosław Seneszyn
ul. Kościuszki 51     

59-700 Bolesławiec
REGON 230034966

	Stacja Demontażu Pojazdów 
ul. Kościuszki 51  
59-700 Bolesławiec

	Decyzja Nr SD-35/08
znak: SPO.III.BZ.6620-2/8/08
z dn. 30.06.2008 r.



Aktualnie miasto Bolesławiec ma zapewniony zgodny z prawem odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Do roku 1996, składowanie odpadów odbywało się na przy północnej granicy miasta Bolesławiec, w miejscowości Łąka, w bliskim sąsiedztwie rzeki Bóbr. Obiekt ten nie spełniał podstawowych wymagań i został zamknięty. Obecnie teren zamkniętego składowiska jest rekultywowany w kierunku leśnym.

Aktualnie odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta Bolesławiec wywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu (dalej: ZUOK). Dla budowy i eksploatacji ZUOK zawarte zostało porozumienie międzygminne pod nazwą „Porozumienie Bolesławieckie”, w skład którego weszło miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec. Właścicielami Zakładu są: Urząd Miasta Bolesławiec (88% udziałów) i Urząd Gminy Bolesławiec (12% udziałów), a administratorem - MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu. 
Pierwszym etapem działalności ZUOK było oddanie do użytku na przełomie 1996/97 roku nowego składowiska odpadów komunalnych. Zlokalizowane ono zostało w odległości około 20 km na północ od Bolesławca na terenie dawnego poligonu Wojsk Federacji Rosyjskiej, w odległości około 3 km                 od wsi Trzebień. Obiekt wybudowany został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami                       w zakresie ochrony środowiska. W I etapie zrealizowano budowę kwatery o powierzchni 2,8 ha,                     o chłonności 280300 m3. 
W 2004 roku zbudowano w tym miejscu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK). Łączna powierzchnia ZUOK wynosi 43 ha, a powierzchnia w granicach ogrodzenia – 16 ha. Kompleksowy Zakład funkcjonuje od 2004 roku. MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu uzyskał pozwolenie zintegrowane PZ 23/2006 z dnia 25.01.2006 r. (zmienione Decyzją Nr PZ 23.1/2008 r.)                            na eksploatację obiektu składającego się z następujących elementów: 
· linia sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych (sito obrotowe oraz kabina ręcznego sortowania) o wydajności 18.750 Mg/rok dla pracy na jednej zmianie,

· instalacja kompostowania i biologicznej stabilizacji średniej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych w postaci zestawu bioreaktorów kontenerowych o wydajności 4.000 Mg/rok (maks. do 6.000 Mg/rok po skróceniu czasu trwania procesu do 7 dni) oraz wiaty dojrzewania kompostu i stabilizatu,

· stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych,

· dwie kwatery składowania odpadów (o pojemnościach: 280.300  m3 oraz 300.985  m3).

Całkowita pojemność składowiska wynosi 581.285 m3, przy czym pojemność zapełniona (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) wynosiła 217.910 m3 (37%), a pozostała do wypełnienia – 363.375 m3 (63%). Przewidywany termin zamknięcia składowiska – 2040 rok.

Od 1 stycznia 2008 roku prawie wszystkie odpady przyjmowane do ZUOK są kierowane na linię przygotowania biofrakcji do kompostowania, a następnie na linię sortowniczą do ręcznego sortowania.

(w zależności od występujących możliwości technicznych). 

ZUOK w Trzebieniu jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu na Dolnym Śląsku, a także w Polsce.
[image: image15.png]



Rysunek 14. Linia sortownicza w ZUOK W Trzebieniu
[image: image16.png]



Rysunek 15. Kompostownia kontenerowa w ZUOK w Trzebieniu
[image: image17.png]



Rysunek 16. Kontenery na odpady niebezpieczne. W tle wiata dojrzewalni kompostu

[image: image18.png]



Rysunek 17. Nowa kwatera na składowisku w ZUOK w Trzebieniu
5.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.

Mocne strony

1. objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych 100% mieszkańców miasta, 

2. wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych,

3. wprowadzone i systematycznie rozwijane selektywne zbieranie odpadów systemem pojemnikowym i workowym,

4. wzrastająca efektywność selektywnego zbierania odpadów,

5. wysoki i ciągle rosnący odsetek odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku,

6. zmniejszający się odsetek odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie,

7. dostępność nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu,

8. kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym zakresie, 

9. prowadzona systematycznie różnorodna edukacja ekologiczna,

10. systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk.
Słabe strony

1. brak zorganizowanego systemu pozyskiwania wszystkich odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych (np. farb i lakierów, rozpuszczalników, itp.),

2. nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki wszystkich odpadów ulegających biodegradacji,

3. wzrastająca liczba „dzikich” wysypisk,
4. przebieg granic wyznaczających Specjalny Obszar Siedlisk Natura 2000 pod nazwą „Wrzosowisko Przemkowskie” PLH020015 w obrębie Gminy Bolesławiec.

6. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

6.1. Prognoza ogólna

Na ilość, jakość i rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie miasta ma wpływ wiele czynników – m.in. czynniki demograficzne, społeczne, prawne i ekonomiczne. 

Liczba mieszkańców miasta Bolesławiec kształtuje się obecnie na poziomie około 39 907 osób. W perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba osób zamieszkujących gminę uzależniona będzie głównie od przyrostu naturalnego i skali migracji. Zarówno jeden, jak i drugi wskaźnik są na terenie gminy ujemne. Od 12 lat utrzymuje się tendencja do zmniejszania liczby mieszkańców miasta Bolesławiec, a średnio ubywa 400 osób rocznie.
Przyjmując, że obecna tendencja utrzyma się, szacuje się, że liczba ludności miasta w 2016 roku spadnie w stosunku do 2008 o około 2.800 osób, co oznaczać będzie wartość około 37.200 osób zamieszkujących miasto Bolesławiec. 

Dominujące do tej pory postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, ulegają stopniowo postawom proekologicznym, skutkującym m.in: ciągłym wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych                         na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno. 

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w gminie w perspektywie czasowej do 2016 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi usług. Prognozuje się dalszy rozwój gospodarczy. Wyższy poziom dochodów będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów. 

W wyniku intensywności prac remontowych, wzrośnie ilość odpadów poremontowych. 

Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców miasta, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia. Z drugiej strony, rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje wykrycie odpadów                                    nie wykazywanych obecnie w statystyce. 

Na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wpływać będą następujące czynniki:
· aktywnie prowadzona edukacja ekologiczna, skutkująca zwiększeniem świadomości ekologicznej mieszkańców,

· podwyższanie opłat związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów (np. wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów).

W celu obniżenia kosztów własnych usuwania odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz zagospodarowywania odpadów organicznych. Jest to szczególnie widoczne w zabudowie jednorodzinnej, gdzie można stosować ponadto system zagospodarowywania odpadów organicznych przez kompostowanie. Egzekwowanie zakazu składowania odpadów przez wysokie kary spowoduje ograniczenie „wypływania” odpadów poza system. Należy jedynie mieć nadzieję, że zbyt wygórowane opłaty nie spowodują odwrotnej tendencji tj. pozbywania się odpadów „na dziko”. Również działania władz centralnych polegające na kreowaniu opłat za składowanie, limitów odzysku i recyklingu będą powodować tendencję do mniejszego od wzrostu gospodarczego przyrostu odpadów z jednej strony i zwiększenia zachowań proekologicznych z drugiej. 

Należy również wziąć pod uwagę wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie młodszego pokolenia. Intensywne działania edukacyjne już przyniosły i zaowocują w przyszłości korzystnymi zmianami w mentalności mieszkańców, co z kolei przełoży się na system ich zachowań i powinno powodować ukierunkowanie systemu we właściwym kierunku. 

W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:

· jakości sprzętu technicznego (samochodów „śmieciarek”), które podlegają ciągłej ewolucji w kierunku obniżenia jednostkowych kosztów eksploatacji oraz uciążliwości dla mieszkańców i środowiska (obniżenia hałasu i emisji spalin),

· optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla ruchu drogowego
i mieszkańców oraz poprawienia wskaźników ekonomicznych.

W zakresie technologii odzysku oczekiwany jest rozwój technologii związanych z:

· recyklingiem organicznym odpadów ulegających biodegradacji,

· recyklingiem surowców wtórnych.

W zakresie technologii unieszkodliwienia odpadów:

· stopniowe eliminowanie z systemów gospodarki odpadami składowania odpadów nieprzetworzonych.

6.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Podczas prac nad aktualizacją Planu przyjęto 8 letni okres planowania z podziałem na dwie perspektywy czasowe: krótkoterminową (do 2012 roku) i długoterminową (do 2016 roku). Prognozy opracowano dla dwóch horyzontów czasowych: roku 2012 i roku 2016.

Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010  przyjęto następujące założenia:

· nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych,

· wzrost wskaźników ilościowych wytwarzanych odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 4 letnich. Przyjęte wskaźniki wytwarzania odpadów wynosić będą: 425 kg/mieszkańca w roku 2012 i 450 kg/mieszkańca w 2016 roku,

· ludność miasta wynosić będzie: 38.600 osób w roku 2012 oraz 37.200 osób w 2016 roku,

· nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów do 20% w 2012 r. i 25% w 2016 r., co spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali.

Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2012 i 2016 wynosić będzie:

Tabela 24. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) do roku 2016 na terenie miasta Bolesławiec
	Lp.
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów w Mg

	
	
	2012
	2016

	1. 
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	4140
	4230

	2. 
	Odpady zielone
	309
	316

	3. 
	Papier i tektura
	3414
	3489

	4. 
	Odpady wielomateriałowe
	1266
	1299

	5. 
	Tworzywa sztuczne
	2348
	2399

	6. 
	Szkło
	1328
	1357

	7. 
	Metal
	772
	789

	8. 
	Odzież, tekstylia
	247
	252

	9. 
	Drewno
	227
	231

	10. 
	Odpady niebezpieczne 
	82
	83

	11. 
	Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa
	1315
	1342

	12. 
	Odpady wielkogabarytowe
	648
	656

	13. 
	Odpady usług komunalnych
	309
	297

	Razem
	16.405 Mg
	16.740 Mg


Prognozuje się, że w roku 2012 wytworzone zostanie 16.405 Mg odpadów komunalnych, a w roku 2016 – 16.740 Mg.

6.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Prognozuje się, że w 2012 roku na terenie miasta Bolesławiec wytworzone zostanie 8.090 Mg, a w 2016 roku –  8.266 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

6.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2012 i 2016 na terenie miasta Bolesławiec wynosić będzie:

· 2012 rok  - 82 Mg,

· 2016 rok  - 83 Mg.

6.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu                        na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) do roku 2016 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2016 dominującymi z uwagi na masę, będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Wzrośnie natomiast ilość odpadów zbieranych – zarówno przez organizacje odzysku, jak też pozyskiwanych w wyniku selektywnej zbiorki z gospodarstw domowych.

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia                  do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów. 

Wraz z udoskonalaniem metod przerobu odpadów pojawi się także możliwość odzysku odpadów zdeponowanych dotychczas na składowiskach lub magazynowanych na terenach zakładów.

7.  Przyjęte cele w gospodarce odpadami komunalnymi

Wytyczając cele w gospodarce odpadami kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej Państwa (PEP), a także wytycznymi zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015.

W gospodarce odpadami komunalnymi należy kierować się następującymi celami: 

· dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, dla osiągnięcia zwiększonych wymagań dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych                            i przetwarzania odpadów przed składowaniem (w tym zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji), 
· przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych systemów odzysku                                    i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, 
· budowa regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów komunalnych, obejmujących instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów,
·  zmniejszenie liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne niespełniających wymagań(do 31 grudnia 2009 r.)., na których składowane są odpady komunalne. 

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych, przyjęto następujące cele:

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012:

1. Zapobieganie powstawania i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 
3. Zapewnienie, najpóźniej do końca 2009 roku, objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania wynikają z założeń Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 roku oraz do 20% w roku 2018,

4. Zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego i biologicznego przekształcania
5. Zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                                  na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
6. Poprawa standardów jakościowych składowisk poprzez realizację programów dostosowawczych, zawartych w pozwoleniach zintegrowanych.

Cele długookresowe na lata 2012-2015:
1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;
2. Zapewnienie do końca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie przynajmniej 15% masy odpadów wytwarzanych, aby do końca 2018 roku osiągnąć minimalny poziom 20%, wynikający z założeń Kpgo 2010;
3. Zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego i biologicznego  przekształcania;
4. Zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                                na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2013 r. więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Komunalne osady ściekowe

Cele krótkookresowe na lata 2009 – 2011:

1. Ograniczenie składowania osadów ściekowych;
2. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego;
3. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem                do środowiska;
4. Objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów ściekowych;
5. Sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011;
6. Zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.
Cele długookresowe 2012 – 2015:

1. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych do roku 2015
2. Zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków
3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego
8. System gospodarowania odpadami komunalnymi i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat

8.1. Założenia ogólne
Zaproponowany system gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2016 jest kontynuacją modelu przyjętego w pierwszej edycji Planu gospodarki odpadami i wdrażanego przez ostatnie cztery lata. 

Na terenie miasta obowiązywać będzie następująca hierarchia działań:

1. po pierwsze: zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

2. po drugie: zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało                 się zapobiec powstaniu odpadów,

3. po trzecie: zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

System jest kompleksowy -  uwzględnia i łączy następujące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

· minimalizację ich ilości i szkodliwości,

· zbieranie (w tym selektywne), 

· transport, 

· odzysk,

· unieszkodliwianie poza składowaniem,

· unieszkodliwianie poprzez składowanie,

· edukację ekologiczną, 

· zarządzanie, w tym monitoring i sprawozdawczość.

Za priorytetowe kierunki działań i zadania przyjęto:

Priorytet 1

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Priorytet 2

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, a szczególnie odpadów zbieranych selektywnie

Priorytet 3

Zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji

Priorytet 4

Wspieranie działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu
Priorytet 5

Edukacja ekologiczna

8.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii celów i zadań gospodarki odpadami, ponieważ brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych.

W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławiec podjęte zostaną działania, obejmujące przede wszystkim edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcenia do ograniczenia ilości odpadów, poprzez m.in.. popularyzację ograniczania postaw konsumpcyjnych. Proponuje się wydanie i kolportaż ulotek oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec przykładowych zaleceń dotyczących zapobieganiu powstawania odpadów. Do promocji konsumenckich zachowań proekologicznych mogą zostać włączone inne media (prasa, radio, telewizja). 

Proponuje się popularyzację i wdrażanie, w miarę dostępnych środków finansowych i posiadanych uprawnień, zasad Zintegrowanej Polityki Produktowej, której celem jest poprawa procesów wytwórczych i doprowadzenie do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów wytwórczych oraz produkowanych wyrobów. Instrumenty służące do wdrażania polityki produktowej są następujące:

· finansowe – podatki ekologiczne, rachunkowość uwzględniająca wszystkie koszty produkcji (łącznie ze stratami w środowisku), internalizacja kosztów zewnętrznych, 

· upowszechnienie eko-znakowania (etykietowanie ekologiczne, np. Eko-Znak lub Ecolabel)

· zapewnienie dostępu do informacji środowiskowych związanych z produktem dla konsumentów,

· upowszechnienie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i organizacjach – EMAS (Eco-managment and Audit Scheme),

· upowszechnienie deklaracji środowiskowych dla produktów,

· przystępowanie do porozumień środowiskowych pomiędzy przedsiębiorcami i władzą publiczną,

· stosowanie kryteriów ekologicznych przy przetargach finansowanych ze środków publicznych (zielone zamówienia publiczne).
Na poziomie krajowym opracowano i wdrożono „Krajowy plan działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007 – 2009”, który porusza kwestie dotyczące uwzględnienia aspektów ekologicznych w procedurach przetargowych. Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Definicja ta obejmuje sytuacje, gdy zamawiający uwzględnia jeden lub więcej czynników środowiskowych na takich etapach procedury przetargowej jak: określenie potrzeb, zdefiniowanie przedmiotu zamówienia, sformułowanie specyfikacji technicznych, wybór kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia, kwalifikacji wykonawców oraz wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą środowiskowych kryteriów oceny ofert.

Instytucja zamawiająca może określić w specyfikacji technicznej jako wymóg lub w kryteriach oceny oferty jako dodatkowe punkty dla określonych działalności gospodarczej przykładowe elementy: wykorzystanie materiałów lub produktów pochodzących z odzysku, wykorzystanie technologii, w wyniku której wytworzona zostanie mniejsza ilość odpadów, sposoby zagospodarowania wytworzonych odpadów, itp. 

Na poziomie miasta celowe byłoby ustalenie procedur służących identyfikacji produktów i usług spełniających cele polityki „zielonych” zamówień publicznych oraz opracowanie systemu szkoleń i informacji dla różnych grup osób zajmujących się zamówieniami publicznymi (opracowujących kryteria dla produktów i usług, odpowiedzialnych za wybór wykonawcy oraz korzystających z produktów i usług).

W celu upowszechniania informacji nt. zielonych zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wydzielił na swojej stronie internetowej specjalny link - „Zielone zamówienia” (www.uzp.gov.pl → Zielone zamówienia). 

Jednym z działań skutkujących minimalizacją wytwarzania odpadów jest wielokrotne wykorzystanie produktów w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby ich przetwarzania. Oprócz zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz pozwoli to oszczędzać energię, której użycie byłoby konieczne do przetworzenia tego produktu lub wyprodukowaniu nowego. Wiele przedmiotów doskonale nadaje się do wielokrotnego i długoterminowego użytkowania, jak: ubrania, meble, urządzenia różnego typu i ich części, opakowania plastikowe lub szklane, garnki, książki i podręczniki, itp. 

W dalszej perspektywie proponuje się zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia odpadów, np. poprzez podwyższenie opłat za odbieranie odpadów dla mieszkańców, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki lub uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ich ilości, itp. Działania takie są jednak skuteczne głownie dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

W celu ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych przez jednostki miejskie proponuje się uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001).

W załączniku nr 1 przedstawiono wzór ulotki, którą można wykorzystać dla propagowania zmniejszania ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców miasta Bolesławiec.

8.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

8.3.1. Założenia ogólne

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:
· kontrolowania przez miasto stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców miasta,

· kontrolowania przez miasto sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych                              od właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
· doskonalenia systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

· zapewnienia realizacji uchwalonego planu gospodarki odpadami w zakresie osiągania założonych celów, 

· kontroli przez miasto przepływów odpadów komunalnych z miejsc wytworzenia do wskazanych w zezwoleniach instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych będzie realizowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska (w zamkniętych pojemnikach, z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku). 
Sposób zbierania i odbierania odpadów będzie zgodny z wymaganiami wynikającymi z technologii przetwarzania odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności zaś w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.
Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten jest realizowany za pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy. 

W zakresie optymalizacji transportu odpadów, czyli zmniejszenie jego uciążliwości i zwiększenie efektywności ekonomicznej proponuje się:

· wykonanie analizy tras, w celu zmniejszenia ich długości,

· dostosowania częstotliwości odbioru odpadów do rzeczywistych potrzeb,

· zmniejszenie uciążliwości czynności odbierania opadów dla właścicieli nieruchomości,

· zobowiązanie właścicieli nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony z przyczyn obiektywnych (np. ukształtowanie terenu, warunki drogowe) do dostarczania opadów do miejsca, w którym możliwy będzie ich odbiór,

· ciągłą konserwację i unowocześnianie taboru.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986).

MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu na bieżąco dokonuje unowocześnianie i uzupełnianie sprzętu służącego do zbierania i transportu odpadów. W 2008 roku dokonano zakupu dwóch nowych pojazdów do zbiórki odpadów, w tym jeden do odbierania odpadów segregowanych. Na zakup pojazdów uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W latach następnych planowany jest zakup pojazdu do mobilnej zbiórki odpadów niebezpiecznych                   od mieszkańców.

8.3.2.  Urządzenia do zbierania odpadów

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta Bolesławiec to: 

· pojemniki szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności od 80 l do 1100 l,

· kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności od 6 m3 do 
36 m3,

· worki oznakowane logo przedsiębiorstwa odbierającego odpady dla osób posiadających umowę          na odbiór odpadów komunalnych. Worki mogą być wykorzystywane sporadycznie i nie mogą zastąpić pojemników,
· pojemniki do gromadzenia drobnych odpadów, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego o minimalnej pojemności 30 l.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku ustalono konieczność posiadania przez właścicieli nieruchomości 1 pojemnika o pojemności minimalnej 110 l dla 4 osobowej rodziny.

Zasady rozmieszczania i konserwacji urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów są następujące:

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy      § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.

Do pojemników lub worków na odpady komunalne nie wolno wrzucać: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.
8.3.3.   Selektywne zbieranie odpadów
Selektywną zbiórką na terenie miasta Bolesławiec objęte są aktualnie te odpady, których wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych jest zasadne ze względów ochrony środowiska lub ekonomicznych z uwzględnieniem celów i zasad postępowania określonych przez obowiązujące prawo i dokumenty planistyczne, w tym Kpgo 2010 i WPGO 2008 – 2015, a także przez Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście. Dla odpadów opakowaniowych zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219, poz. 1858). 
Obecnie wszyscy mieszkańcy miasta mają możliwość selektywnego zbierania odpadów, a miasto organizuje i dotuje zbieranie odpadów. Dostępność pojemników do selektywnej zbiórki jest bardzo dobra – szacuje się, że jeden zestaw przypada na 150 mieszkańców (zalecana norma to 1 pojemnik na 500 mieszkańców). Nie przewiduje się zwiększenia ilości pojemników do selektywnej zbiórki, a jedynie wymianę pojemników, które uległy zniszczeniu lub zmiany w ich lokalizacji.

Proponowany na kolejne lata system selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta Bolesławiec obejmuje:

· kontynuację selektywnego zbierania odpadów (z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) metodą „u źródła” z zastosowaniem worków lub pojemników (system wieloworkowy lub wielopojemnikowy), prowadzonego przez uprawnionych przedsiębiorców,

· selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z terenów zieleni urządzonej,

· kontynuację lub wdrożenie dodatkowego zbierania odpadów:

· wielkogabarytowych,

· budowlanych i poremontowych,

· niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w tym co najmniej: baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, świetlówek).

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne. Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający                     ich zmieszaniu.
Zakłada się, że mieszkańcy Bolesławca posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą segregacji, gdyż od 2003 roku na terenie miasta prowadzone jest selektywne zbieranie oraz prowadzona jest szeroka edukacja ekologiczna uwzględniająca gospodarkę odpadami.

Poniżej przedstawiono sposoby przygotowania odpadów do selektywnego zbierania:
Tabela 25. Sposób przygotowania surowców przed wrzuceniem do pojemnika do selektywnej zbiórki

	Rodzaj odpadu
	Właściwe przygotowanie przed wyrzuceniem

	Papier, gazety, kolorowe czasopisma 
	Pomocne jest wyciąganie zszywek 

	Terminarze w twardych okładkach 
	Oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym lub materiałem skóropodobnym 

	Karton 
	Spłaszczyć, usunąć ewentualne elementy plastikowe lub metalowe 

	Puszki aluminiowe 
	Przepłukać, osuszyć i zgnieść 

	Stalowe puszki 
	Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, mniejsze elementy włożyć do większych, jeśli jest to możliwe zgnieść, nie ma potrzeby zdzierania etykiet papierowych 

	Opakowania kartonowe po napojach (np. Tetrapak) 
	Kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych zakrętek lub wieczek 

	Szklane butelki i słoiki 
	Zdjąć zakrętki, przepłukać, osuszyć. Nie tłuc. Nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet. 

	Miękkie opakowania plastikowe 
	Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, jeśli jest to możliwe zgnieść w celu pomniejszenia objętości 

	Butelki plastikowe PET po napojach i olejach spożywczych 
	Przepłukać, osuszyć, po zgnieceniu zakręcić 

	Butelki plastikowe po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej 
	Zużyć zawartość do końca przez rozcieńczenie wodą, osuszyć, jeśli jest to możliwe zgnieść, po zgnieceniu zakręcić 

	Ubrania 
	Nie wymagają przygotowań 

	Odpady zielone (np. z ogrodów przydomowych jak trawa) 
	Oczyścić, aby nie zawierały ziemi lub innych zanieczyszczeń (np. kamieni) oraz konarów i grubych gałęzi. Po oddzieleniu gałęzie i konary mogą trafić do kompostowni 

	Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
	Nie wymaga specjalnych przygotowań 

	Baterie (domowego użytku oraz samochodowe) 
	Nie wymaga specjalnych przygotowań 

	Sprzęt IT oraz komputery 
	Nie wymaga specjalnych przygotowań 

	Sprzęt RTV 
	Nie wymaga specjalnych przygotowań 

	Sprzęt AGD 
	Nie wymaga specjalnych przygotowań 


Z przedstawionego opisu stanu aktualnego gospodarki odpadami wynika, że na terenie miasta Bolesławiec występują generalnie 2 typy zabudowy: zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. W związku z powyższym, proponowany system gromadzenia i dalszego zagospodarowania odpadów od mieszkańców zakłada zróżnicowane wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem charakterystyki zabudowy. W zależności od rodzaju zabudowy selektywne zbieranie odpadów odbywać się będzie w następujący sposób:
Zabudowa wielorodzinna

Selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, w specjalnych pojemnikach, po jednym pojemniku na każdą frakcję. Pojemniki do zbiórki będą odpowiednio oznakowane oraz będą posiadać kolorystykę:

· Żółty – na odpady z tworzyw sztucznych i metale,

· Zielony – na odpady ze szkła,

· Niebieski – na odpady z papieru i tektury.
Wprowadzone zostanie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, opisane w dalszej części Planu. 

Zabudowa jednorodzinna

Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej prowadzona będzie w systemie wieloworkowym. Każda posesja zostanie wyposażona w zestawy kolorowych worków polietylenowych PEHD                       do zbiórki surowców odpadowych z następującym przeznaczeniem docelowo na: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale. Worki do selektywnej zbiórki posiadać będą odpowiednią kolorystykę i oznakowanie, analogicznie jak w przypadku pojemników w zabudowie wielorodzinnej. Ponadto, mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej będą mogli korzystać z ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki rozmieszczonych na terenie miasta.
8.3.4.   Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich                                                   na  składowiska
Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji kuchenne i ogrodowe, odzież i tekstylia z włókien naturalnych, drewno, odpady z terenów zielonych. 

Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku na terenie miasta Bolesławiec wyznaczono na poziomie 6.971 Mg. Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2007 roku na terenie miasta wynosiła 6.497 Mg. Prognozuje się, że w 2010 roku na terenie miasta Bolesławiec wytworzone zostanie 7.900 Mg, a w 2013 roku –  8.100 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dużą część odpadów ulegających biodegradacji stanowią papier i tektura. 
Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a także WPGO 2008 – 2015, najbliższe terminy osiągnięcia redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji to:
· 2010 – dopuszczalne składowanie 75% masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.,

· 2013 – dopuszczalne składowanie 50% masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

Założenia dla ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach dla miasta Bolesławiec zawiera poniższa tabela.

Tabela 26. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do roku 2016 na terenie miasta Bolesławiec

	Wyszczególnienie/Lata
	1995
	2010
	2013

	Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji w Mg
	6971
	7900
	8100

	Dopuszczalna ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie
	w odniesieniu do ilości bazowej z 1995 roku w %
	100%
	75%
	50%

	
	w wielkościach bezwzględnych w Mg
	-
	5228
	3485

	Wymagana ilość odpadów ulegających biodegradacji podlegających odzyskowi lub unieszkodliwianiu (z wyłączeniem składowania) w Mg
	-
	2672
	4615


Z powyższej tabeli wynika, że w roku 2010 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 2.672 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 5.228 Mg.

W roku 2013 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 3485 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 4.615 Mg.

Zasady zbierania odpadów ulegających biodegradacji zawarte zostały w § 19 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec. Zgodnie zawartymi tam zapisami, odpady ulegające biodegradacji (np. odpady kuchenne, ogrodowe) należy w miarę możliwości kompostować na terenie własnej nieruchomości, tak aby nie było to uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Do gromadzenia odpadów zielonych z ogródków przydomowych (trawa, gałęzie, chwasty, itp.) będą także stosowane specjalne worki z materiałów ulegających biodegradacji, odbieranych podobnie jak odpady surowcowe według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Odpady ulegające biodegradacji powstające na terenie użyteczności publicznej w wyniku utrzymywania zieleni należy gromadzić selektywnie i przekazywać do kompostowania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub właściwemu podmiotowi zajmującemu się utrzymywaniem czystości na tych terenach.

Dla przekonania mieszkańców do indywidualnego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, podjęta zostanie akcja informacyjno-edukacyjna. 

Odpady ulegające biodegradacji zebrane na terenie miasta będą kierowane do kompostowni zlokalizowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.
Papier i tektura zbierane będą selektywnie w sposób opisany w rozdziale 8.3.3.

Redukcja ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowana również poprzez: 

· selektywne zbieranie frakcji surowcowych ulegających biodegradacji (papieru i tektury, tekstyliów z włókien naturalnych), 

· selektywne zbieranie frakcji ulegających biodegradacji do kompostowania, 

· stabilizację biologiczną frakcji średniej z odpadów zmieszanych, 

· wydzielanie do recyklingu frakcji surowcowych ulegających biodegradacji z frakcji grubej odpadów zmieszanych, 

· wykorzystanie frakcji grubej odpadów zmieszanych jako paliwa alternatywnego, 

· termiczne przekształcanie odpadów zmieszanych nie objętych przekształcaniem mechaniczno-biologicznym. 

8.3.5. Odpady wielkogabarytowe

Na terenie miasta w 2008 roku wytworzono (według wskaźników) 638 Mg odpadów wielkogabarytowych.
Według prognoz, w 2012 roku wytworzonych zostanie 648 Mg odpadów wielkogabarytowych, a w 2016 roku – 656 Mg.
Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości                    lub na terenie sąsiedniej nieruchomości po uzgodnieniu tego z właścicielem tej nieruchomości,                           w sposób nie utrudniający korzystania z tej nieruchomości oraz niezwłocznie zlecać ich usunięcie.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych powinien odbywać się według ustalonego harmonogramu,                     nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku.

Obowiązek ustalenia harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych spoczywa                                  na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych                                   od właścicieli nieruchomości.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza ustalonym harmonogramem realizowany będzie                             na podstawie indywidualnego zgłoszenia jednostek zarządzających budynkami lub właścicieli nieruchomości i na ich koszt. Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.
Na terenie miasta prowadzona będzie (na dotychczasowych zasadach) akcyjna, nieodpłatna  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, trzy razy w roku (dotychczasowa częstotliwość wynosiła dwa razy w roku).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie tylko w ramach działalności Punktu Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, uruchomionego na terenie siedziby MZGK Spółka z o.o. w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, który obsługuje mieszkańców miasta Bolesławiec (bezpłatnie) oraz firmy i instytucje miasta. Docelowo, w punkcie tym będą zbierane również inne rodzaje odpadów, tzw. problemowych i specyficznych.
8.3.6. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Szacuje się, że ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów wynosiła w 2008 roku 73 Mg. Według prognoz, w 2012 roku wytworzone zostanie 82 Mg tych odpadów, a w 2016 roku                     – 83 Mg.
Odpady niebezpieczne, ze względu na duże zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska powinny być zbierane oddzielnie.

Podstawowe zasady organizacji systemu wydzielenia i zbierania odpadów niebezpiecznych                              są następujące:

· rozdzielenie w maksymalnym stopniu odpadów według rodzajów, rodzajów opakowań lub stopnia stwarzanego zagrożenia,

· maksymalne ograniczenie przedostawania się do strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych innych niż komunalne.

Docelowo wydzielane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, wytwarzane w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych:

· zużyte baterie i akumulatory,

· zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy lub niebezpieczne substancje, w tym odpady zawierające rtęć - lampy rtęciowe, termometry, niektóre rodzaje przełączników,

· pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich,

· rozpuszczalniki organiczne, w tym chlorowcoorganiczne,

· odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące,

· środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

· opakowania po środkach do dezynfekcji i dezynsekcji wraz z pozostałościami,

· odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.),

· smary, środki do konserwacji metali,

· odczynniki chemiczne np. fotograficzne,

· przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,

· aerozole i opakowania po nich,
· wyroby azbestowe.

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych zbierane będą w następujący sposób:

· w pojemnikach „u źródła” – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia (tylko dla niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych),

· w wyznaczonych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), urzędach i instytucjach, aptekach, ośrodkach zdrowia i sklepach z branży chemicznej, elektronicznej, stacjach obsługi pojazdów, stacjach benzynowych, zakładach fotograficznych,
· niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) zbierane będą w ramach działalności Punktu Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, uruchomionego na terenie siedziby MZGK Spółka z o.o. w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, który obsługuje mieszkańców miasta Bolesławiec (bezpłatnie) oraz firmy i instytucje miasta,
· poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. W 2010 roku planowany jest zakup specjalnego samochodu przystosowanego do zbierania i transportu takich odpadów,
· poprzez zachętę finansową miasta za zlikwidowanie azbestowych pokryć dachowych i jego utylizację.

Zbieranie poprzez obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej i instytucje polega na zawarciu porozumienia pomiędzy miastem a tymi podmiotami w celu przyjmowania przez te placówki i przetrzymywania do momentu odbioru przez specjalistyczny pojazd różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą zamykane, szczelne, oznakowane oraz nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska). Prowadzony będzie nadzór w zakresie uszkodzeń pojemników. Ponadto, przeprowadzona zostanie akcja informacyjna dla mieszkańców oraz informowanie społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach.

Podczas realizacji ZUOK został wykonany magazyn odpadów niebezpiecznych do tymczasowego gromadzenia odpadów. Również na terenie MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Staszica 6 zlokalizowany jest magazyn materiałów uciążliwych. Zebrane odpady niebezpieczne mogą być magazynowane w dwóch wymienionych punktach, do czasu przekazania ich do instalacji ostatecznego unieszkodliwienia. 

Dodatkowo, wydzielanie tych odpadów z odpadów mieszanych nastąpi w ciągu technologicznym zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Poniżej przedstawiono szczegółowe propozycje gromadzenia wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, występujących z dużą częstotliwością w strumieniu odpadów komunalnych.

Baterie i akumulatory
Aktualnie w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach rozstawiono pojemniki                          do selektywnej zbiórki zużytych baterii. Ogółem, na terenie placówek oświatowych i handlowych ustawiono 21 specjalnych pojemników na zużyte baterie. Baterie zbierane są ponadto w kilkunastu miejscach: w urzędach, instytucjach oraz pozostałych placówkach oświatowo – kulturalnych. 
Sposób zbierania baterii i akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Ustawa obciąża przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory wszystkimi kosztami ich recyklingu. Dotyczy to wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od ich rodzajów, pojemności, masy i składu materiałowego. 

Zużyte baterie samochodowe i zużyte akumulatory samochodowe oraz zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

W miejscu odbioru zakazane jest zbieranie zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Pojemniki służące do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w miejscach odbioru powinny być ustawione w miejscu publicznie dostępnym.

W miejscach odbioru zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne są przyjmowane nieodpłatnie. W miejscu odbioru powinna znajdować się czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu.

Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) przekracza 25 m2 , jest obowiązany do:

· przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

· przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

Uzupełniającym sposobem będzie zbieranie baterii małogabarytowych w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach. Zbiórka będzie prowadzona we współpracy z organizacjami odzysku. Organizacje dostarczają i ustawiają pojemniki, jak również obsługują                        je za symboliczną opłatą lub bezpłatnie.

Uzupełniające zbieranie zużytych akumulatorów odbywać się będzie się następująco:

· na stacjach paliw,

· przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego akumulatora, od nabywcy nie jest wówczas pobierana opłata depozytowa,

· przez stacje demontażu,

· na stacjach obsługi pojazdów.

Przeterminowane leki


W  2009  roku rozpoczęto zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzoną przez firmę Pogotowie  Sanitarno – Epidemiologiczne  „NOWISTA”  z  Bielska – Białej. 
Przeterminowane leki gromadzone są w pojemnikach ustawionych w aptekach. System rozwijany będzie wraz z powstawaniem nowych obiektów na terenie miasta, w których można ustawić pojemniki do zbiórki tego rodzaju odpadów. System przeznaczony będzie dla mieszkańców, a nie dla właścicieli aptek, których obowiązkiem jest posiadanie ważnych umów z uprawnionymi przedsiębiorcami                     na odbiór odpadów farmaceutycznych z ich placówek.

Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki)

Gromadzeniem i odbiorem świetlówek będą zajmować się wyspecjalizowane podmioty, posiadające stosowne uprawnienia na zbieranie i transport odpadów tego typu.

Podmioty prowadzące zbieranie i unieszkodliwianie odpadów dostarczą specjalne pojemniki i zajmą się ich opróżnianiem. Zorganizowaną zbiórką tych odpadów objęte zostaną instytucje i przedsiębiorcy, w tym m.in.: urzędy, szkoły, jednostki służby zdrowia i opiekuńcze, hotele itp. - wszystkie, w których zainstalowana jest znacząca ilość źródeł światła z lampami wyładowawczymi. 

Pozostałe odpady niebezpieczne

Wśród pozostałych odpadów niebezpiecznych, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych należy wyróżnić:

· powstające w gospodarstwach domowych stanowiących zgodnie z ustawową definicją odpad komunalny,

· nie będące w rozumieniu ustawy odpadami komunalnymi odpady trafiające do strumienia odpadów komunalnych z innych źródeł, w szczególności z małej przedsiębiorczości, gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Dla pierwszej grupy stworzone zostaną warunki nieodpłatnego odbioru w Punkcie Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na terenie siedziby MZGK Spółka z o.o. w Bolesławcu.
Odpady z drugiej grupy będą  odbierane przez wyspecjalizowane firmy za odpowiednią opłatą.

8.3.7.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jednym z rodzajów odpadów komunalnych jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZEE). Postępowanie z tego rodzaju odpadami regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która weszła w życie w dniu 21 października 2005 r. 

Za sprzęt  uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku do ustawy, tj: 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny. 

4. Sprzęt audiowizualny. 

5. Sprzęt oświetleniowy. 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych. 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy. 

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów. 

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli.

10. Automaty do wydawania.

Ponadto, w ramach każdej z powyższych grup wyróżnia się odpowiednie rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany, z dniem wejścia w życie ustawy, do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zarówno gminna jednostka organizacyjna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych mogą posiadać punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych                               jest zobowiązany do selektywnego odbierania tych odpadów. 

Zgodnie z art. 37 ustawy zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych. Jednocześnie ustawodawca w art. 38 ustawy określił sposób postępowania z zebranym zużytym sprzętem, czyli nałożył na zbierającego obowiązek przekazania tych odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania, wpisanemu do rejestru. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych określono wymaganą, minimalną ilość zbieranych odpadów elektronicznych na 4 kg/mieszkańca                      na rok w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia                   27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE).

Miasto ma obowiązek udostępniać mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na jej terenie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacja ta powinna zawierać: 

· nazwę firmy, oznaczenie jej siedziby i adres, imię, nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,

· adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W Bolesławcu został uruchomiony na terenie siedziby MZGK Spółka z o.o. przy ul. Staszica 6, Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który obsługuje mieszkańców miasta Bolesławiec (bezpłatnie) oraz firmy i instytucje miasta. Spółka uzyskała od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy nr E.0000036Z, który jest  konieczny do prowadzenia                        tej działalności. 
Regulamin przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie MZGK                     Sp. z o.o. jest następujący:
· Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

· W punkcie Zbierania Zużytego Sprzętu  przyjmowane są tylko urządzenia elektryczne i elektroniczne kompletne, tzn. takie, z których nie zdemontowano żadnych elementów.

· Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, dostarczony własnym transportem przez osoby fizyczne jest przyjmowany bezpłatnie.

· Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być dostarczony do Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu transportem MZGK – jednakże MZGK naliczy opłatę transportową w wysokości:

· za transport na terenie miasta Bolesławiec w wysokości 20,00 zł brutto.

· za transport spoza terenu miasta Bolesławiec – 5,00 zł brutto za każdy kilometr.

· Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczany własnym transportem przez przedsiębiorców przyjmowany jest odpłatnie (zgodnie z cennikiem).

8.3.8.  Odpady budowlane i remontowe

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych i remontowych będą zajmować się:

· wytwórcy tych odpadów, np. firmy prowadzące prace remontowe lub budowlane,

· specjalistyczne podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów, posiadające zezwolenia na zbieranie i transport.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań będą usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Rozwiązanie to jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”. Odpady te będą zbierane na miejscu powstawania w sposób selektywny, umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie.

Odpady budowlane (np. gruz, materiały konstrukcyjne) muszą być zbierane 
w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 0,8 m3 do 36 m3 lub bezpośrednio na środkach transportu tych odpadów i niezwłocznie wywożone na składowisko odpadów.

W celu usprawnienia gospodarki odpadami budowlanymi i remontowymi, proponuje się umieszczanie na tablicy w Urzędzie Miasta Bolesławiec oraz na stronie internetowej www.um.boleslawiec.pl ogłoszeń umożliwiających pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą pozbyć się tego typu odpadów, a tymi, którzy aktualnie mają możliwość ich wykorzystania. 

Niewielkie ilości odpadów budowlanych będą gromadzone w specjalnych workach (np. o pojemności do 120 l) i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady z nieruchomości.

Zaleca się już na placu budowy magazynować w oddzielnych miejscach wstępnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowiska.
W najbliższym czasie planowany jest uruchomienie na terenie ZUOK w Trzebieniu mobilnej instalacji do przerobu odpadów budowlanych -kruszenia gruzu budowlanego w celu jego ponownego wykorzystania. 
8.3.9. Proponowany system zbierania odpadów z innych źródeł ich wytwarzania

Imprezy masowe

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w odpowiednią ilość pojemników, proporcjonalnie do osób uczestniczących w imprezie. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

Jednostki handlowo-usługowe

Selektywne zbieranie surowców wtórnych pochodzących z opakowań z jednostek handlowo-usługowych zostało wprowadzone od 2002 roku przez wejście w życie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zgodnie z tą ustawą, na przedsiębiorcy (producencie i importerze) spoczywa obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

W związku z powyższym na mocy Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.                 Nr 63, poz.638) jednostki, których powierzchnia handlowa jest większa od 2000 m2 są zobowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. Zbiórka będzie obsługiwana przez firmy wywozowe działające na terenie miasta lub przez organizacje odzysku.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 10 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych producent i importer substancji chemicznych (które spełniają minimum jeden z poniższych warunków) bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska (określonych w przepisach ustawy o substancjach i preparatach chemicznych), są zobowiązani ustalić kaucję na opakowania jednostkowe tych substancji. W związku z tym są zobowiązani odebrać                           od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach.

Instytucje użyteczności publicznej

Skład morfologiczny i właściwości odpadów komunalnych w urzędach administracji publicznej, bankach, instytucjach i biurach wynikają z charakteru wykonywanej pracy. W związku z tym                w obiektach takich zostaną ustawione pojemniki na wybrane surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne) oraz na pozostałe odpady. 

Szkoły i przedszkola

Wdrażanie zasad selektywnego zbierania u dzieci i młodzieży przyczynia się do kształtowania postaw proekologicznych. W szkołach ustawione zostaną pojemniki lub worki na poszczególne rodzaje surowców wtórnych: tworzywa sztuczne (w szczególności butelki PET), puszki aluminiowe i makulatura. Pojemniki lub worki będą tak  usytuowane, aby był do nich łatwy dostęp. Ponadto, posiadać będą odpowiednie oznakowanie (w postaci np. naklejek lub napisów), kolor oraz instrukcję, które rodzaje odpadów powinny być do nich wrzucane. Ustawienie pojemników do segregacji poszczególnych frakcji w szkołach zostanie poprzedzone akcją edukacyjną. 

Służba zdrowia 

W ośrodkach zdrowia publicznych i niepublicznych oraz innych podmiotach służby zdrowia wprowadzona zostanie selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Cmentarz

Zarządca cmentarza zobowiązany jest do:

· prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałe,

· ustawienie odpowiednich pojemników do selektywnego zbierania takich odpadów, 

· zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów.

Targowiska

Zarządca targowiska zobowiązany jest do:

· prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałe (szczególnie odpady opakowaniowe),

· ustawienie odpowiednich pojemników do selektywnego zbierania takich odpadów, 

· zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów.

8.3.10. Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów (DPGO) – Centrum Recyklingu
We wrześniu 2009 roku na terenie miasta Bolesławiec został utworzony Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów (dalej: DPGO), funkcjonujący na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6.

DPGO jest dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Rodzaje odpadów przyjmowanych w DPGO są następujące (lista jest otwarta i ulega modyfikacji w zależności od potrzeb mieszkańców lub zapotrzebowania rynku):

· odpady wielkogabarytowe,

· surowce wtórne nie mieszczące się w „dzwonach”,

· zużyte opony,

· odpady ulegające biodegradacji – liście, trawa, tzw. odpady zielone,

· drewno zmieszane i impregnowane.

Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są oddzielnie. Docelowa przepustowość DPGO wynikać ma z rzeczywistych potrzeb mieszkańców. 

Zgromadzone odpady w dalszej kolejności kierowane są do stacji przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji odzysku/unieszkodliwiania.

Poniżej przedstawiono zdjęcia przykładowych Punktów.

	[image: image24.jpg]



	[image: image25.jpg]




	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]





Zasada działania DPGO jest następująca: mieszkańcy Bolesławca mogą bezpłatnie przywieźć odpady, które następnie pozostawiają w specjalnych pojemnikach na terenie punktu. Osoba pozostawiająca odpady jest zobowiązana do umieszczenia tych odpadów w wyznaczonych kontenerach. Odpady pozostawiane na terenie Punktu są dzielone na różne rodzaje odpadów. 

8.4.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec jest zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich powstających na jego terenie odpadów w sposób pozwalający na osiągniecie założonych celów. Odpady powstające na terenie miasta będą poddawane procesom odzysku/unieszkodliwiania w instalacjach do tego przeznaczonych z zachowaniem „zasady bliskości” oraz hierarchii postępowania: w pierwszej kolejności odpady mają być przekazywane do odzysku, natomiast te, których nie będzie można poddać odzyskowi, przekazywane będą do unieszkodliwienia. 

Zgodnie z zapisami WPGO 2008 – 2015, zapewnienie osiągnięcia wymaganych celów w zakresie odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów wymaga:
· odpowiedniej przepustowości instalacji dla przetworzenia wszystkich  selektywnie zebranych odpadów oraz wymaganych ilości pozostałych odpadów zbieranych w postaci zmieszanej, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych i planowanych inwestycji,
· stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,
· promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne, jak również zamówienia publiczne,
· wydawania pozwoleń tylko na budowę instalacji realizujących założenia planu gospodarki odpadami i których celowość została potwierdzona analizą koszty- korzyści w ramach studiów wykonalności, 
· zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami,
· wspierania i promocji badań nad technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
· wspierania poprzez współfinansowanie ze  środków publicznych tylko instalacji przetwarzania odpadów, zapewniających odzysk materiałów i/lub energii z odpadów oraz redukcję składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

· kontroli sprawozdań  składanych przez zarządzających instalacjami przetwarzania odpadów w aspekcie zgodności podawanych danych ze stanem faktycznym (w szczególności w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów, faktycznych przepływów strumieni odpadów, osiąganych faktycznych poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji zawartości składników ulegających biodegradacji w odpadach składowanych).
Zabroniony jest odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami spełniającymi określone wymagania. Dopuszcza się jedynie na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i terenach rolniczych spalanie powstałych na terenie nieruchomości odpadów roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw pod warunkiem ograniczenia uciążliwości dla korzystających z części nieruchomości służących do wspólnego użytku i nieruchomości sąsiednich.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi jest system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych.
Zgodnie z Kpgo 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. 
ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:
· mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

· kompostowanie odpadów zielonych,

· sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

· demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

· przetwarzanie odpadów budowlanych i remontowych (opcjonalnie),

· przyjęcie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
· przyjęcie i magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

ZZO powinny posiadać również własne składowiska, nie jest to jednak konieczne w przypadku każdego zakładu. 

W WPGO 2008 – 2015 zaproponowano podział województwa na regiony gospodarki odpadów o ściśle ustalonych granicach, w dwóch wariantach. Do roku 2013 realizowany będzie wariant I, który przewiduje uruchamianie lub rozbudowę w poszczególnych regionach instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Wariant drugi ma być przyszłym rozwinięciem wariantu pierwszego, uwzględniającym uruchomienie na terenie Województwa Dolnośląskiego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

W Wariancie I Województwo Dolnośląskie podzielono na 10 regionów gospodarki odpadami. Regiony obejmują od około 190 do 630 tys. mieszkańców, od 14 do 21 gmin, wyjątkiem jest region Wrocław obejmujący tylko jedną gminę miejską Wrocław. 

W Wariancie II Województwo Dolnośląskie podzielono na 6 regionów gospodarki odpadami. Regiony obejmują od około 210 do 930 tys. mieszkańców, od 15 do 65 gmin.

W obydwu wariantach powiat bolesławiecki wraz z miastem Bolesławiec przypisany został do Regionu Zachodniego. Region obejmuje 20 gmin z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Gminy Regionu Zachodniego: Bogatynia, Bolesławiec (m), Bolesławiec (gm.), Gromadka, Leśna, Lubań (m), Lubań (gm.), Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec (m), Zgorzelec (gm.). 
Region zamieszkuje 238,2 tys. mieszkańców, prognozowany jest spadek liczby ludności do około 232,5 tys. w 2020 r. Szacuje się, że w 2009 r. mieszkańcy regionu wytworzą około 74,4 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym około 34,0 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji. 
Oszacowano, że selektywne zbieranie na założonym poziomie czystych frakcji odpadów ulegających biodegradacji do recyklingu lub kompostowania oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych w instalacji MBP o przepustowości części mechanicznej około 32 tys. Mg/rok (i o połowę mniejszej części biologicznej) pozwoli osiągnąć obowiązujące w latach 2010-2012 i 2013-2019 stopnie redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. W roku 2020 konieczne będzie zwiększenie przepustowości instalacji MBP do około 38 tys. Mg/rok.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami cały strumień odpadów przed składowaniem należy przetworzyć. W tym celu należałby zwiększyć przepustowość części mechanicznej instalacji MBP do wielkości odpowiadającej strumieniowi zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce – 67,9 Mg/rok. Aktualna przepustowość instalacji MBP w regionie wynosi 40,95 tys. Mg/rok. Są to instalacje w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Trzebieniu, MPGK-Zakładzie nr 2 w Jędrzychowicach, Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ) w Lubaniu oraz funkcjonująca bez części mechanicznej płyta kompostowa w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania (GPO) w Bogatyni. Jednak ze względu na położenie Zakładu w Trzebieniu na obszarze Natura 2000 oraz składowiska w Świętoszowie na obszarze potencjalnie zaliczonym do Natura 2000, instalacje te należy traktować jako lokalne, tylko do obsługi jednostek administracyjnych obsługiwanych obecnie (miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec w przypadku Zakładu w Trzebieniu oraz gmina Osiecznica dla składowiska w Świętoszowie). ZUOK w Trzebieniu, CUOGŁ w Lubaniu oraz MPGK-Zakład nr 2 w Jędrzychowicach stanowią dla tego regionu sieć instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Wolna pojemność eksploatowanych obecnie składowisk odpadów wynosi (na koniec 2007 r.) 620,0 tys. Mg. Szacuje się, że zostanie ona wykorzystana około 2019 roku, deficyt pojemności składowisk na rok 2020 wyniesie około 75 tys. Mg. Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania dotyczące obszarów Natura 2000, rzeczywiste deficyty przepustowości instalacji MBP oraz składowisk są dla tego regionu są większe od podanych.

[image: image21.emf]
Rysunek 18. Wariant I podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi

[image: image22.emf]
Rysunek 19. Wariant II podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi
Aktualna przepustowość instalacji MBP w regionie wynosi 40,95 tys. Mg/rok. Są to instalacje w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Trzebieniu, MPGK-Zakładzie nr 2 w Jędrzychowicach, Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ) w Lubaniu oraz płyta kompostowa w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym (GPK) w Bogatyni. 
Tabela 27. Zestawienie szacowanych przepustowości instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim – rok 2015

	Region gospodarki odpadami
	Szacowana liczba mieszkańców w 2015 r.
	Szacowana ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2015 r.
	Wydajność aktualnie eksploatowanych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
	Oszacowane wymagane przepustowości instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w 2015 r.

	
	
	[tys. Mg]
	[tys. Mg/rok]
	[tys. Mg/rok]

	zachodni
	235 399
	76,809
	MP:46,75 (I)

BP: 13,0

K: 2,2
	MBP: 32,2

S: 13,8

K: 1,72


Opis ZUOK przedstawiono w punkcie 5.6. Rozbudowa ZUOK będzie możliwa po dokonaniu stosownych zmian w zapisach przyszłej aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, po przeprowadzeniu stosownych procedur opiniowania.

Składowanie odpadów 

Kpgo 2010 zakłada, że do po roku 2014 na terenie każdego z województw, w tym również Województwa Dolnośląskiego funkcjonować będzie jedynie od 5 do 15 regionalnych składowisk odpadów. 

Składowisko w Trzebieniu zostało zaliczone do instalacji o uregulowanej sytuacji prawnej, które spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT). W związku z tym możliwa będzie jego eksploatacja po 2014 roku, aż do wypełnienia.
8.5. Odpady opakowaniowe 

Odpady opakowaniowe wytwarzane są również poza gospodarstwami domowymi, np. w handlu, usługach i produkcji. System gospodarowania odpadami opakowaniowymi na terenie miasta Bolesławiec będzie opierać się na następujących zasadach: 

· zapobieganiu powstawania odpadów opakowaniowych na terenie miasta oraz ograniczenie deponowania tych odpadów na składowiskach, 

· budowie i wdrażaniu systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi bez wywoływania zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

Przyjęte kierunki działań:

· miasto będzie brało czynny udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

· zakłada się pomoc miasta przy działaniach mających na celu rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych, poprzez dofinansowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
Szczegółowe sposoby postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie zbierania, odzysku w tym recyklingu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 219, poz. 1858).

W zakresie odpadów opakowaniowych wielokrotnego użytku jak i opakowań zawierających substancje chemiczne bardzo toksyczne, toksyczne, mutagenne i rakotwórcze lub niebezpieczne dla środowiska system zbierania funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.  

Podstawowe zasady gospodarki odpadami opakowaniowymi określa ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 

Podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach posiadają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów w wysokości określonej w ustawie (ustawa z dnia              11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej) . Nałożone obowiązki przedsiębiorcy mogą realizować:  

· samodzielnie tj. przedsiębiorca we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie odpady zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach, 

· za pośrednictwem organizacji odzysku, która przejmuje obowiązki przedsiębiorców na podstawie umowy.

8.6. Komunalne osady ściekowe

Dla osiągnięcia celów w zakresie gospodarki osadami ściekowymi niezbędne jest podjecie następujących działań:

· kontrola wytwórców osadów ściekowych w zakresie przekazywania organom właściwym zbiorczych zestawień dotyczących prowadzonej gospodarki osadami,

· podjęcie działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych do rolników oraz ogółu społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z osadami ściekowymi, prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących stosowania osadów ściekowych i preparatów tworzonych na ich bazie w rolnictwie oraz kształtowaniu nowych walorów użytkowych zdegradowanych lub zdewastowanych terenów. Akcje takie mają także na celu przełamanie istniejących barier psychologicznych i błędnych stereotypów związanych ze stosowaniem osadów ściekowych i kompostu z osadów w celach przyrodniczych.

· opracowaniu realnych i zgodnych z obowiązującym prawodawstwem sposobów zagospodarowania powstających osadów ściekowych na etapie projektowania lub modernizacji oczyszczalni ścieków, uwzględniających lokalne możliwości,

· wykorzystywaniu nagromadzonych w latach ubiegłych osadów ściekowych, poprzez np. procesy rekultywacji i melioracji gleb i gruntów zdegradowanych oraz do celów rolniczych.

W najbliższym czasie opracowana zostanie „Wariantowa koncepcja rozwiązania gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu”, w oparciu o istniejącą technologię obróbki osadów i badania regionalnych możliwości zagospodarowania przetworzonych osadów.

9. Program promocji i edukacji

Ważnym elementem realizacji Programu gospodarki odpadami są działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców miasta Bolesławiec w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Edukacja jest procesem kształcenia, który nie powinien ograniczać się do środowiska szkolnego, lecz powinien obejmować szerszy krąg ludzi pochodzących z różnych środowisk.
Na terenie miasta Bolesławiec edukacja ekologiczna przeprowadzana jest w sposób prawidłowy i różnorodny. Działania związane z edukacją ekologiczną prowadzą następujące podmioty:
1. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej - Urząd Miasta Bolesławiec Rynek 41 – Ratusz,  59-700 Bolesławiec. (MCEE funkcjonuje w ramach Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Bolesławiec i ma swoją siedzibę w biurowcu przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego nr 1, pokój nr 503 ).

2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.

3. Centrum Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu ul. Grunwaldzka 5, 59-700 Bolesławiec.

4. Nadleśnictwo Bolesławiec, Mikołaja Brody 2a, 59-700 Bolesławiec.

Informacje o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami kierowane są do wszystkich grup mieszkańców, a szczególnie intensywnie do dzieci i młodzieży. Od 1997 roku funkcjonuje (powołany uchwałą Rady Miasta Bolesławiec i finansowywane jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (dalej: MCEE). Centrum prowadzi edukację poprzez bezpośrednie zajęcia z dziećmi i młodzieżą, programy telewizyjne emitowane przez Telewizję Lokalną „Azart – Sat”, zamieszczanie informacji w prasie lokalnej oraz kolportaż ulotek i plakatów. Prowadzone są również akcje, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. Szczegółowe działania z zakresu edukacji ekologicznej podejmowane na terenie miasta Bolesławiec przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 28. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone przez Urząd Miasta Bolesławiec – Miejskie Centrom Edukacji Ekologicznej w roku 2007 i 2008
	Treść zadania
	Termin realizacji
	Sposób wykonania
	Uwagi 
o wykonaniu

	2007  rok

	Kontynuacja kampanii edukacyjnej ,,Segregacja odpadów i selektywna zbiórka baterii w Bolesławcu”.
	styczeń – marzec


	Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV szkół podstawowych 
z wykorzystaniem własnych środków dydaktycznych.


	Warsztaty zrealizowano w miesiącach styczeń – luty, wzięli                 w nich udział uczniowie klas IV wszystkich szkół podstawowych 
w Bolesławcu. Warsztaty zakończono konkursem.

	Konkursy i imprezy artystyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej, przyrodniczej oraz dotyczące problematyki ochrony środowiska m.in.:

1. ,,Zbieramy zużyte baterie”, konkurs na największą liczbę zebranych baterii dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych;

2. Konkurs wiedzy dla klas IV szkół podstawowych dotyczący segregacji odpadów i selektywnej zbiórki baterii;
	styczeń - maj

luty - marzec


	We współpracy z bolesławieckimi placówkami oświatowymi          i kultury (BOK) oraz z innymi jednostkami, które zajmują się edukacją ekologiczną i problematyką ochrony środowiska przyrodniczego:

ogłoszenie, przeprowadzenie, zakup nagród.
	Do III edycji konkursu dotyczącego zbiórki zużytych baterii przystąpiło 
11 grup przedszkolnych oraz                   62 klasy ze szkół podstawowych                  i gimnazjalnych. Do końca marca uczestnicy zebrali 13.294 szt. zużytych baterii.

1 marca 2007 r. odbył się konkurs dla uczniów kl. IV szkół podstawowych, którego celem było sprawdzenie wiedzy na temat segregacji odpadów i selektywnej zbiórki baterii w naszym mieście. Konkurs zakończył cykl warsztatów, w których uczestniczyli czwartoklasiści.



	Współorganizowanie szkolnych konkursów              o tematyce ekologicznej 
i dotyczącej ochrony środowiska, finansowanych GFOŚiGW oraz innych konkursów na terenie miasta. 
	
	Współorganizacja:

MCEE pracuje z nauczycielami nad tematyką konkursów lub ją opiniuje, a także uczestniczy w pracach jury konkursów.
	Na nagrody w szkolnych konkursach ekologicznych przewidziano 5.000 zł ze środków GFOŚiGW. Zgodnie z propozycjami szkół przewidziano dofinansowanie 18 konkursów. Realizacja zgodnie z harmonogramem przedstawianym przez szkoły.

	2008 rok

	Kontynuacja kampanii edukacyjnej ,,Segregacja odpadów i selektywna zbiórka baterii w Bolesławcu”.
	styczeń - maj
	Przygotowanie konkursu pn. „Na baterie też jest sposób - 2008”.

Prowadzenie konkursu         ,,Na baterie też jest sposób – 2008” oraz warsztaty dla uczniów klas IV zakończone konkursem wiedzy na temat segregacji odpadów
	Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych                       i gimnazjalnych oraz do wychowanków bolesławieckich przedszkoli. Rywalizacja konkursowa trwała od 31 stycznia 2008 r. do 14 maja 2008 r.

Do konkursu przystąpiło 
47 klas oraz 7 grup przedszkolnych. Uczestnicy zebrali łącznie 49.348 szt. zużytych baterii.

Warsztaty dla kl. IV na temat segregacji odpadów były realizowane w kwietniu 
i w maju br. Wzięło w nich udział 304 uczniów. Cykl zajęć podsumowano konkursem wiedzy       o odpadach.

	Współorganizowanie szkolnych konkursów o tematyce ekologicznej 
i dotyczącej ochrony środowiska, finansowanych GFOŚiGW oraz innych konkursów na terenie miasta. 
	wg kalendarium ogłaszanym przez szkoły
	Współorganizacja:

MCEE pracuje z nauczycielami nad tematyką konkursów lub ją opiniuje, a także uczestniczy w pracach jury konkursów.
	Zgodnie z harmonogramem realizowanym przez szkoły, do końca września 2008 r. odbyło się 17 konkursów.

	,,Las bliżej nas”


	marzec - czerwiec
	Warsztaty organizowane przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Nad-leśnictwem Bolesławiec, dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Szkółki leśnej w Osieczowie.      

Przygotowanie warsztatów od strony technicznej (wybór przewoźnika) i merytorycznej oraz konkursu przyrodniczego podsumowującego warsztaty.
	Warsztaty w Szkółce leśnej 
w Osieczowie realizowano we współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec od 14 kwietnia            do 26 maja 2008 r. W warsztatach uczestniczyły wszystkie klasy II               z bolesławieckich szkół podstawowych, łącznie 297 uczniów. Warsztaty prowadziły: Anna Makielska (Nadleśnictwo Bolesławiec) oraz Katarzyna Graczyk (MCEE). Podsumowaniem warsztatów był konkurs wiedzy              o lesie.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wyłoniono przedsiębiorcę świadczącego usługi na przewóz osób na trasie Bolesławiec – Osieczów – Bolesławiec (łącznie      13 konkursów dla 13 klas) – MZK            Sp. z o.o.

	Konkursy i imprezy artystyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej, przyrodniczej oraz dotyczące problematyki ochrony środowiska m.in.:

1. Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV szkół podstawowych dotyczący segregacji odpadów i selektywnej zbiórki baterii;

2. Konkurs przyrodniczy dla uczniów klas II szkół podstawowych p.n. ,,Las bliżej nas”;

3. Konkurs wiedzy                            o bioregionie 
,,W KRAINIE ŁUŻYCKICH WULKANÓW”  etap powiatowy i regionalny (współorganizowany 
z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, oraz Towarzystwem Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu)
	kwiecień - maj

czerwiec

październik

listopad


	We współpracy z bolesławieckimi placówkami oświatowymi              i kultury oraz z innymi jednostkami, które zajmują się edukacją ekologiczną 
i problematyką ochrony środowiska przyrodniczego:

ogłoszenie, przeprowadzenie, zakup nagród.
	Konkurs wiedzy o odpadach p.n.:   „ Segregacja odpadów 
i selektywna zbiórka baterii – 2008” dla uczniów klas IV szkół podstawowych w Bolesławcu odbył się 30 maja 2008 r., wzięło w nim udział 35 uczniów klas IV. Konkurs był podsumowaniem warsztatów realizowanych przez MCEE.

Konkurs pn. ,,Las bliżej nas” odbył się 3 czerwca 2008 r., wzięło w nim udział 90-ciu uczniów klas drugich szkół podstawowych. Konkurs był podsumowaniem warsztatów realizowanych na terenie Szkółki leśnej w Osieczowie.



	Druk ulotek na potrzeby Miejskiego Centrum Edukacji ekologicznej
	listopad – grudzień
	Wydruk nowych ulotek dotyczących niskiej emisji, dodruk ulotek na temat segregacji odpadów oraz przewodnika „Las przy ul. Piastów w Bolesławcu”
	Opracowane ulotki na potrzeby MCEE: „Segreguj z nami walcz z odpadami” , „Nie kopć, nie truj siebie i sąsiada”, „Las przy                       ul. Piastów w Bolesławcu” – zostały dostarczone w dniu 18 grudnia 2008 r. druk ulotek wykonała firma P.U.H ZAPAŁA. 


W 2007 roku kontynuowano program „Powszechna edukacja ekologiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec w zakresie selektywnej zbiórki odpadów”. W trakcie warsztatów odbywających                           się w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w szkołach i przedszkolach przygotowywano dzieci i młodzież do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. W ramach tego programu cyklicznie odbywały się konkursy dla klas IV szkół podstawowych pt. „Segregacja odpadów i selektywna zbiórka baterii w Bolesławcu”.

Na terenie miasta prowadzona była również kampania edukacyjna pt. „Na baterie też jest sposób”, wdrażająca selektywna zbiórkę odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte baterie. W ramach kampanii rozmieszczono 21 pojemników do zbiórki baterii, a uczestnicy zajęć poznają negatywne oddziaływanie tych odpadów na środowisko i możliwość zapobiegania im. Cyklicznie rozgrywany jest konkurs na największą ilość zebranych baterii.

Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej współorganizuje szkolne konkursy o tematyce ekologicznej, w których nagrody finansowane są z GFOŚiGW. Pracuje również z nauczycielami nad tematyką konkursów lub ją opiniuje, a także uczestniczy w pracach jury konkursów. 

 

Na kolejne lata zaplanowano już następujące działania:
Tabela 29. Działania z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowane na terenie miasta Bolesławiec 
	L.p.
	Treść zadania
	Jednostka odpowiedzialna
	Sposób wykonania

	1.
	Kontynuacja kampanii edukacyjnej ,,Segregacja odpadów i selektywna zbiórka baterii w Bolesławcu”.
	MCEE


	Warsztaty na temat segregacji odpadów i selektywnej zbiórki baterii dla uczniów klas IV, które zostaną  podsumowane konkursem wiedzy na temat odpadów oraz konkurs na największą liczbę zebranych zużytych baterii.

	2.
	Konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej, przyrodniczej oraz dotyczące problematyki ochrony środowiska m.in.:

konkurs na największą liczbę zebranych zużytych baterii p.n. 
,,Na baterie też jest sposób – 2009”.

konkurs wiedzy dla uczniów klas IV szkół podstawowych dotyczący segregacji odpadów i selektywnej zbiórki baterii.
	MCEE


	Organizacja i przeprowadzenie konkursów, przygotowanie dyplomów, zakup nagród, uroczyste ogłoszenie wyników oraz organizacja wystaw pokonkursowych.



	3.
	Współorganizowanie szkolnych konkursów o tematyce ekologicznej 
i dotyczącej ochrony środowiska, finansowanych GFOŚiGW oraz innych konkursów na terenie miasta. 
	MCEE
	Współorganizacja:

MCEE pracuje z nauczycielami nad tematyką konkursów lub ją opiniuje, a także uczestniczy w pracach jury konkursów.

	4.
	Konkurs Ministra Środowiska

,,Lider Polskiej Ekologii”.


	Urząd Miasta

MCEE


	Przygotowanie wniosku konkursowego w kategorii: jednostka samorządu terytorialnego; zgromadzenie niezbędnych zaświadczeń oraz specjalistycznych opinii umożliwiających gminie aplikowanie w konkursie.

	5.
	Przeprowadzenie Eko-Maratonu
	MZGK Bolesławiec
	Akcja obejmująca przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży, dotyczy: Złotej Puszki, Akcji Sprzątania Świata, Konkursu Piosenki Ekologicznej


Na szczeblu wojewódzkim opracowany został Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska (Wrocław 2005 r.). Przedstawiono w nim cele, kierunki działań i zadania dla rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska. W oparciu o powyższy dokument, poniżej przedstawiono kilka wytycznych dla usprawnienia edukacji ekologicznej (a w szczególności zagadnień dotyczących gospodarki odpadami) na terenie miasta Bolesławiec:
· Stworzenie systemu zajęć terenowych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej w szkolnictwie. Przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych, objęcie nauczycieli edukacją w terenie (doskonalenie nauczycieli),
· Zwiększenie zainteresowania szkół międzynarodowymi programami z zakresu edukacji ekologicznej, zwłaszcza tymi, które łączą w sobie elementy ochrony środowiska lokalnego i globalnego,
· Umieszczenie na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów wyraźnych instrukcji mówiących, jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do tego rodzaju pojemników oraz przekazujących inne treści z zakresu gospodarki odpadami, np. na temat korzyści płynących z selektywnej zbiórki,
· Rozszerzenie akcji edukacyjnej o proekologiczne zachowania konsumenckie. Należy podkreślić korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania produktów w opakowaniach nadających                          się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych,
· Edukowanie mieszkańców w drodze przekazywania informacji bezpośrednich, np. obejmujących list Prezydenta Miasta zachęcający do udziału w zbiórce i wyjaśniający cele i korzyści wynikające ze zbiórki selektywnej, instrukcję zbiórki selektywnej – jednorazowo w formie nalepki lub ulotki w estetycznej formie graficznej, z zachowaniem kolorystyki odpowiadającej kolorom pojemników, zawierającej następujące informacje niezbędne do prawidłowego uczestnictwa,
· Włączenie do akcji ekologicznej autorytetów, czyli osób publicznie znanych lub cenionych, takich jak księża, nauczyciele, politycy, aktorzy itp., 

· Zaleca się zorganizowanie tzw. ścieżki dydaktycznej (wycieczki) do ZUOK w Trzebieniu. Przed przystąpieniem do zorganizowania ścieżki dydaktycznej należy przeprowadzić pogadankę                      na temat rodzajów odpadów powstających w domu oraz postępowania z nimi,
· Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli, którzy kształtują postawy ekologiczne dzieci i młodzieży oraz pośrednio postawy rodziców. Tematyka szkoleń powinna zawierać następujące zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, utylizacja, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE. Należy zachęcić nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in., 

· Bardzo dużą rolę w proekologicznych kampaniach odpadowych może odegrać zwracanie uwagi na ekonomię, koszty utylizacji i sprzątania. Niewielka samodyscyplina jednostek w dziedzinie odpadowej po upowszechnieniu mogłaby przynieść bardzo duże oszczędności. W polityce informacyjnej należy podkreślać takie zależności i pokazywać je na przykładach. Dobrym argumentem może być porównanie kwot możliwych do zaoszczędzenia przez określoną społeczność na segregacji z wydatkami np. na ważne inwestycje publiczne odwlekane z braku funduszy, 

· Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, przy czym główny ciężar działań informacyjno-szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych powinny przejąć izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy, kongregacje kupieckie, itp. Zakres szkoleń powinien obejmować: 

· zagadnienia prawne wynikające z ustawy o odpadach, ustawy o porządku i czystości w gminie, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

· obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych w świetle uwarunkowań prawnych,

· zagadnienia związane z rodzajami materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań,       ich oznakowaniem, możliwością wielokrotnego użytku, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, przydatnością opakowań do recyklingu,

· podstawowe założenia systemu gospodarki w mieście ze szczególnym uwzględnieniem systemu segregacji odpadów,
· likwidację azbestu.

Większe zakłady i jednostki handlowe powinny przeprowadzić cykl instruktażowo-szkoleniowy                    dla swoich pracowników. Szkolenia nie powinny ograniczać się jedynie do działalności w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie firmy, ale powinny także uwzględniać podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej pracowników oraz ich zachowania konsumenckie, a także gospodarkę odpadami opakowaniowymi - w tym selektywną zbiórkę - na terenie miasta. 

10. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków pochodzących ze źródeł publicznych oraz ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe. Do źródeł publicznych należą: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące                             ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto, inwestycje w tej dziedzinie mogą być wspierane przez niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest również łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

Przyjęte rozwiązania gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec muszą pozwalać                            na osiągnięcie sytuacji, w której, zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, koszty funkcjonowania systemu przeniesione będą na właścicieli nieruchomości (wytwórców odpadów). Docelowo, wsparcie finansowe gminy może jedynie dotyczyć:

· etapu wdrożenia poszczególnych elementów systemu, 

· działań inwestycyjnych, 

· postępowania z wybranymi rodzajami odpadów, w szczególności odpadami niebezpiecznymi,

· działań edukacyjno – informacyjnych.

Przedstawione zadania strategiczne w zakresie poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie miasta mogą być finansowane z następujących źródeł: 

· środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje i pożyczki,

· środki Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, dotacje, dopłaty i pożyczki,

· kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami                    do oprocentowania lub ze środków donatorów, pożyczki, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

· kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

· Fundusz Spójności Unii Europejskiej,

· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (www.funduszestrukturalne.gov.pl),

· Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE,

· Norweski Mechanizm Finansowy,

· zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe,

· fundusze własne inwestorów,

· leasing.

Ponadto, zadania mogą być wspierane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  został zatwierdzony Uchwałą nr 1948/III/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD). Zadania z gospodarki odpadami kwalifikowane są w Priorytecie 4. „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i dotyczą zadań zapisanych w niniejszym Planie… w zakresie:
· budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujących do 150 tys. mieszkańców zajmujących się zbiórką, segregacją, składowaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem różnego typu odpadów;

· przyczyniającym się do likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” zwłaszcza na obszarach turystycznych czy uzdrowiskowych oraz objętych ochroną;

· rekultywacji wyłączonych z eksploatacji składowisk szczególnie zagrażających środowisku.

O środki finansowe na realizację projektów mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy.

11. Harmonogram realizacji zadań
W latach 2007 – 2008 nakłady poniesione na gospodarkę odpadami (w tym edukację ekologiczną i oczyszczanie miasta) wyniosły:

Tabela 30. Środki poniesione na gospodarkę odpadami poniesione w latach 2007 – 2008 w Bolesławcu                   
	L.p.
	Zadania 
	Koszty poniesione                  w tys. zł

	
	
	2007
	2008

	1. 
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego w związku z realizacją programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz segregacji wtórnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, prowadzonej w imieniu Gminy Miejskiej – zbiórka odpadów u „źródła” (Środki przekazywano Spółce MZGK Sp. z o.o.)
	200.000,00
	200.000,00

	2. 
	Oczyszczanie miasta, w tym: bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,  opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległe, utrzymanie zimowe przejezdności dróg miejskich, utrzymanie szaletów miejskich, zbieranie padłych zwierząt.
	512.500,00
	530.389,00

	3. 
	Likwidacja "dzikich" wysypisk
	22.832,00
	43.370,64

	4. 
	Akcja "sprzątanie świata"
	980,00
	1.469,00

	5. 
	Nagrody w konkursach ekologicznych
	10.311,00
	14.074,00

	6. 
	Utrzymanie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
	45.579,00
	67.464,00

	7. 
	Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
	17.712,00
	33.539,55

	8. 
	Prowadzanie monitoringu zrekultywowanego wysypiska w Łące
	11.505,00
	12.841,00

	9. 
	Zakup koszy ulicznych 
	-
	13.799,00

	10. 
	Zakup i przekazanie do MZGK Sp. z o.o. pojemników worków                                do segregacji  odpadów
	-
	43.825,00

	Razem
	821.419,0
	960.771,2


W 2007 roku przeznaczono z budżetu miasta (w tym ze środków GFOŚiGW) na zadania związane z gospodarką odpadami 821.419,00 tys. złotych, a w 2008 roku – 960.771,20 tys. złotych.

Ogólna suma wszystkich przewidzianych kosztów związanych z realizacją zadań określonych w  Planie gospodarki odpadami nie odbiegała znacząco od wydatków poniesionych. Po rozbiciu                       na poszczególne zadania ujawniają się rzeczywiste różnice kosztów zaplanowanych z poniesionymi. W przypadku likwidacji „dzikich” wysypisk, wydatki wyniosły nieco ponad połowę zaplanowanych kosztów. Przewidziane w Planie koszty likwidacji „dzikich” wysypisk w latach 2007 – 2008 miały wynieść 80 tys. złotych. Rzeczywiste wydatki na ich likwidację wyniosły 66.202,64 tys. złotych.  Kwota wydana w 2008 r. na ich likwidację jest mniejsza o około 9 tys. złotych  od  wydatków  poniesionych  w  roku  2005.  Jest  to  pozytywny  sygnał  świadczący o zmniejszeniu ilości odpadów, których posiadacze pozbywają się w ten sposób. Wzrosły natomiast koszty poniesione na działania informacyjno-edukacyjne i związane z koniecznością zakupienia i zastąpienia zniszczonych pojemników na odpady zbierane selektywnie. Dodatkowo, wśród kosztów nie ujętych w Planie, wskazać należy wydatki z GFOŚiGW oraz budżetu miasta związane z dofinansowaniem prowadzenia selektywnej zbiórki. 

Gmina nie korzystała w latach 2007 – 2008 z zewnętrznych środków na finansowanie zadań                z zakresu gospodarki odpadami.

Harmonogram realizacji zadań długoterminowych w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w tabeli 30. Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy w układzie działań krótkoterminowych, obejmujących okres 4 lat przedstawiono w tabeli 31.

Tabela 31. Harmonogram realizacji zadań długoterminowych w zakresie gospodarki odpadami w latach 2009-2016 na terenie miasta Bolesławiec
	Lp.
	Rok
	Zakres
	Wykonawca

	Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

	1.
	działanie ciągłe
	Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	Miasto Bolesławiec WIOŚ

	2.
	działanie ciągłe
	Zapewnienie przepływu strumieni odpadów komunalnych zgodnie z uchwalonym planem gospodarki odpadami
	Miasto Bolesławiec

	3.
	działanie ciągłe
	Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach komunalnych 
	Wojewoda, Marszałek,
 Miasto Bolesławiec

	5.
	działanie ciągłe
	Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych 
	Prezydent Miasta Bolesławiec

	6.
	2012
	Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami
	Miasto Bolesławiec

	8.
	2011, 2013
	Sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
	Miasto Bolesławiec

	9.
	działanie ciągłe
	Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi 
	Wszystkie organy administracji publicznej, organizacje odzysku, ngo, media

	10.
	działanie ciągłe
	Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
	MZGK

przedsiębiorcy 

	11.
	działanie ciągłe
	Kontrola umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości z podmiotami odbierającymi odpady komunalne
	Miasto Bolesławiec

	12.
	działanie ciągłe
	Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne
	Wszystkie szczeble samorządowe

	13.
	działanie ciągłe
	Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,  dzikich wysypisk
	Miasto Bolesławiec

	14.
	2010
	Opracowywanie programu rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
	Miasto Bolesławiec

	15.
	działanie ciągłe
	Rozwój regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
	Miasto Bolesławiec
Gmina Bolesławiec

	21.
	2010
	Zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie do 75% masy tych odpadów wytwarzanych w województwie dolnośląskim w roku 1995
	Miasto Bolesławiec

	22.
	2013
	Zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie do 50% masy tych odpadów wytwarzanych w województwie dolnośląskim w roku 1995 
	Miasto Bolesławiec


Tabela 32. Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadań krótkoterminowych z sektora odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec na lata 2009 - 2012

	Lp.
	Opis zadania
	Jednostki wdrażające
	Okres realizacji zadania
	Szacunkowe koszty

w tys. PLN
	Źródła finansowania

	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	Zadania inwestycyjne

	1
	Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów
	Miasto Bolesławiec Inwestorzy prywatni
	2009-2012
	10
	30
	30
	30
	środki z budżetu miasta, środki własne inwestorów, fundusze ekologiczne

	2
	Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych
	Inwestorzy prywatni
	2009 - 2012
	5
	10
	15
	15
	środki własne inwestorów, fundusze ekologiczne

	3
	Likwidacja i rekultywacja tzw. „dzikich wysypisk” w lasach, przydrożnych rowach, parkingach śródleśnych, na terenach niezamieszkałych posesji, itp.
	Miasto Bolesławiec Nadleśnictwo
	2009 - 2012
	20
	20
	15
	10
	środki z budżetu miasta, fundusze ekologiczne, nadleśnictwo

	4
	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
	Miasto Bolesławiec właściciele nieruchomości
	2012
	600
	600
	700
	700
	środki z budżetu miasta, fundusze ekologiczne, środki właścicieli nieruchomości

	
	Utworzenie DPGO (Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadów)
	MZGK

ZUOK

Miasto Bolesławiec
	2010 - 2012
	-
	20
	środki MZGK

środki z budżetu miasta

fundusze ekologiczne

	RAZEM: 2 830 tys. PLN

	Zadania pozainwestycyjne

	1.
	Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi
	Miasto Bolesławiec
	2009 - 2012
	30
	30
	30
	30
	środki z budżetu miasta, fundusze pomocowe UE, fundusze ekologiczne

	3.
	Aktualizacja Planu  gospodarki odpadami
	Miasto Bolesławiec
	2012
	-
	-
	-
	10
	środki z budżetu miasta

	11.
	Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjna na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym 
	Miasto Bolesławiec Organizacje odzysku zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego
	2009- 2012
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	środki z budżetu samorządu gminy, 

środki własne organizacji odzysku,

fundusze pomocowe UE,

fundusze ekologiczne

	12.
	Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu informowanie 
o szkodliwości azbestu 
i bezpiecznym użytkowaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
	Miasto Bolesławiec
	2009 - 2012
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	środki z budżetu samorządu gminy,

fundusze pomocowe UE,

fundusze ekologiczne

	13.
	Kontrola, czy właściciele nieruchomości posiadają podpisaną umowę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
	Miasto Bolesławiec
	2009 - 2012
	-
	-
	-
	-
	-

	Suma
	-
	
	
	
	

	RAZEM:  133 tys. PLN

	OGÓŁEM koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne: 2 963 tys.  PLN


11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami

Zbieranie wyników działań w sposób określony przepisami prawnymi (forma, tryb i terminy przekazywania do wojewódzkiej bazy danych o gospodarce odpadami) oraz zapisywanie tych informacji w bazie danych składa się na system monitorowania gospodarki odpadami, natomiast porównanie tych wyników z wartościami wskaźników kontrolnych  na system oceny realizacji zamierzonych celów. Monitorowanie realizacji planu umożliwia ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Ustawa o odpadach, przepisy wykonawcze oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 określają zakres i sposób organizacji systemu monitoringu odpadów. Obecnie, zakres informacji służących                   do monitorowania gospodarki odpadami oraz sposób ich przetwarzania i prezentacji określają następujące akty prawne:

· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1734),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1735),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30 poz. 2130),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2005 r. Nr 101 poz. 686),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 1738),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 687),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 930).
Prezydent Miasta Bolesławiec odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w planie gospodarki odpadami i jest zobowiązany także do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Ustawa o odpadach, przepisy wykonawcze oraz Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 określają zakres i sposób organizacji systemu monitoringu odpadów.

11.1. Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa, zarząd powiatu oraz regionalny zarząd gospodarki wodnej. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                          na środowisko, projekt Planu podlega zaopiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Organy te wydają opinię                        w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

11.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu

Działania kontrolne będą z jednej strony źródłem dodatkowych informacji o stanie gospodarki odpadami, z drugiej instrumentem egzekwowania postępowania z odpadami zgodnego z prawem ogólno obowiązującym i miejscowym. 

Podstawowe informacje o odpadach są gromadzone w bazach danych, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                        we Wrocławiu oraz Główny Urząd Statystyczny. 

Najważniejszym zadaniem jest usprawnienie systemu ewidencji zebranych odpadów poprzez przestrzeganie i egzekwowanie obowiązku przedkładania informacji (o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przez podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Bolesławca.

Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się ich odbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów. System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. 

11.3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu

Ustawa o odpadach stanowi, że:

· plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata,

· co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie z realizacji planu organom uchwalającym plany (w przypadku miasta Bolesławiec - Prezydent składa sprawozdanie Radzie Miasta).

Zaznaczenia wymaga, iż ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe cykliczności oceny i weryfikacji, zaś powinna się ona dokonywać w miarę potrzeby, która to może być stwierdzona                       na podstawie bieżącego monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych. 

Prezydent ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Miasta sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, Prezydent przedkłada Radzie Miasta i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. Następne sprawozdanie Prezydent Miasta Bolesławiec złoży do dnia 31 marca 2011 roku, a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2009 - 2010.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami będzie obejmować:

· ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

· sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

· zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

· sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć,

· podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji planu.

Ocena realizacji planu gospodarki odpadami będzie realizowana poprzez:

· porównanie wskaźników odpowiadających założonym w planie celom,

· ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów,

· ocenę realizacji zadań.

Ocena realizacji określonych działań dotyczyć będzie:

· ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,

· ilości zbieranych odpadów komunalnych,

· systemu selektywnego zbierania odpadów: ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów przydatnych do recyklingu (w tym odpadów opakowaniowych), budowlano-remontowych,

· ilości odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w tym odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów przydatnych do recyklingu (w tym odpadów opakowaniowych), odpadów budowlano-remontowych.

11.4. Weryfikacja i aktualizacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w mieście będą znaczące, lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym terminem. 

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich realizacji. 

Przy aktualizacji planu niezbędna będzie weryfikacja danych wyjściowych przyjętych przy opracowywaniu niniejszego planu przez:

· udoskonalone metodyki szacowania,

· zamianę danych szacowanych przez dane pomierzone,

· uzupełnienie o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli.

11.5. Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu przedstawiono wskaźniki, które będą służyć do oceny stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela 33. Wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych celów i zadań

	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	Jednostka

	Ogólne

	1.
	Masa odpadów wytworzonych – ogółem 
	Mg

	2.
	Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	Mg

	2.
	Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	%

	3.
	Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
	Mg

	3.
	Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
	%

	4.
	Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	Mg

	4.
	Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	%

	5.
	Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi
	Mg

	5.
	Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi
	%

	6.
	Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	Mg

	6.
	Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	%

	7.
	Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	Mg

	7.
	Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	%

	8.
	Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia
	Mg

	8.
	Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia
	%

	
	Liczba decyzji wydanych  prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	szt

	11.
	Odsetek decyzji wydanych  prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	%

	15.
	Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	szt

	15.
	Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	%

	19.
	Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – ogółem
	zł

	20.
	Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – z funduszy Unii Europejskiej
	zł

	21.
	Odsetek mieszkańców miasta objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych
	%

	22.
	Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem 
	Mg

	23.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie
	Mg

	24.
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne
	Mg

	25.
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	Mg

	25.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	%

	26.
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów 
	Mg

	26.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów 
	%

	27.
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych  przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów
	Mg

	27.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych  przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów
	%

	28.
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne bez przetwarzania
	Mg

	28.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne bez przetwarzania
	%

	29.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	Mg

	29.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	%

	30.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego
	Mg

	30.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego
	%

	31.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	Mg

	31.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	%

	32.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	Mg

	32.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	%

	33.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	Mg

	33.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	%

	34.
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu
	Mg

	34.
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu
	%

	35.
	Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów
	Mg

	36.
	Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.
	%

	37.
	Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem
	szt.

	38.
	Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie
	szt.

	39.
	Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem 
	szt.

	40.
	Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie
	szt.

	41.
	Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
	szt.

	42.
	Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych
	Mg

	49.
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
	Mg

	50.
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	Mg

	50.
	Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	%

	51.
	Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	%

	52.
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia
	Mg

	52.
	Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia
	%

	57.
	Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów
	Mg

	61.
	Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia
	Mg

	65.
	Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem 
	Mg

	66.
	Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych
	Mg

	67.
	Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca
	kg/mieszkańca

	75.
	Liczba stacji demontażu 
	szt.

	76.
	Liczba punktów zbierania pojazdów 
	szt.

	77.
	Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 
	Mg

	78.
	Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 
	%

	79.
	Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 
	%

	80.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
	Mg

	81.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
	Mg

	81.
	Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
	%

	82.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
	Mg

	82.
	Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
	%

	83.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
	Mg

	83.
	Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
	%

	84.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
	Mg

	84.
	Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
	%

	85.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów
	Mg

	85.
	Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów
	%


W celu usprawnienia monitoringu i oceny wdrażania proponuje się podjęcie następujących kroków:

1. Weryfikacja przez organy ochrony środowiska wydanych zezwoleń na odbieranie odpadów w aspekcie zgodności z planem gospodarki odpadami.

2. Kontynuacja i wzmożenie kontroli wytwórców odpadów oraz podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami oraz zaleceniami.

3. Zapewnienie wysokiej wiarygodności zbieranych danych o gospodarce odpadami poprzez: 

· regularne gromadzenie danych,

· systematyczne aktualizowanie danych,

· zbieranie tylko tych danych, dla których istnieje możliwość wykorzystania,

· wprowadzenie zasady, że właściciel danych będzie przekazywał je do systemu kontroli tylko raz w wymaganym interwale czasu (unikanie duplikacji danych),

· wprowadzenie obowiązku weryfikacji danych przed wprowadzeniem do bazy oraz opracowanie i wdrożenie systemu weryfikacji zbieranych danych oraz kontroli jakości danych (ich spójności, jednolitości, możliwości weryfikacji, terminowości podawania, zgodności z wymaganym zakresem),

· zamiana, o ile to możliwe, danych szacowanych przez dane pomierzone,

· uzupełnienie baz danych i pozostałych systemów informacyjnych o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli.

12. Zarządzanie i wdrażanie Planu gospodarki odpadami

Podstawowy ciężar odpowiedzialności nad sposobem funkcjonowania systemu spoczywa                                 na Prezydencie Miasta. Do obowiązkowych zadań własnych miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a w szczególności:

· kuchennych ulegających biodegradacji,

· zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,

· papieru, opakowań z papieru, tektury i tektury nieopakowaniowych,

· tworzyw sztucznych,

· opakowań ze szkła,

· metali,

· wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

· budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

· niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań

po środkach ochrony roślin i nawozach.
2. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów.

3. Przejęcie obowiązków wywozu odpadów z nieruchomości, które nie zawarły stosownej umowy z podmiotem uprawnionym. Stosowane sposoby wywozu będą zgodne z regulaminem a opłaty                  za wywóz takich odpadów będą określone każdorazowo w trybie administracyjnym. Miasto zastrzega sobie prawo dochodzenia należności z powyższych opłat od właściciela nieruchomości, który nie zawarł umowy na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym.

4. Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

· ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

· osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

5. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń                            do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

6. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami:

· instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

· zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku, za wyjątkiem dróg publicznych,

· zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

7. Podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający                                  się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

8. Prowadzenie edukacji ekologicznej i informacji o systemie gospodarki odpadami.

9. Precyzyjne określenie obowiązków właścicieli nieruchomości i sposobu udokumentowania                     ich wykonania, przedstawione w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, uaktualnionym o zapisy zawarte w aktualizacji planu gospodarki odpadami, w terminie do trzech miesięcy po uchwaleniu aktualizacji.

Przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych ma obowiązek uzyskać stosowne zezwolenie, w którym musi m.in. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  Przedsiębiorca taki ma również obowiązek selektywnego odbierania odpadów, w tym wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów. 

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych oraz gminna jednostka organizacyjna mają obowiązek:

1. odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów zgodnie z podpisanymi umowami, 

2. stosowania do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji samochodów specjalistycznych, pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie,

3. stosowania do odbierania odpadów budowlanych i zielonych samochodów przystosowanych                      do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,

4. stosowania do odbierania odpadów opakowaniowych samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,

5. usuwania niezwłocznie zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów,

6. zorganizowania odbioru i transportu odpadów tak, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

Gminna jednostka organizacyjna oraz przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, nie spełniający obowiązku w zakresie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zostaną obciążeni opłatą sankcyjną, którą nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wysokość opłaty waha się od 40 do 200 tysięcy złotych, w zależności od stopnia niewykonania obowiązku. 

Również w przypadku niewykonania obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego zobowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną w wysokości od 10 do 40 tysięcy złotych. 

Równie istotne zobowiązania w zakresie gospodarki odpadami ciążą na wytwórcach odpadów komunalnych, którymi są właściciele nieruchomości. Powinni oni zapewnić utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez działania ustalone wymienione poniżej:

1. zawarcie pisemnej umowy w zakresie regularnego odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem ich wywozu, uzgodnionego pomiędzy właścicielem nieruchomości, a jednostką wywozową,

2. korzystanie przy usuwaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wyłącznie z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,

3. udokumentowanie zgodnego z przepisami usuwania odpadów komunalnych przez okazanie umów i dowodów zapłaty za takie usługi,

4. wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym                                       dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z podpisaną umową, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości,

5. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, 

6. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem,

7. usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych,

8. niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.).

Przepisy o odpadach określają instrumenty prawne niezbędne do zarządzania, w tym instrumenty ekonomiczne, planistyczne, legislacyjne, reglamentacyjne oraz kontrolne i restrykcyjne.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie, zarządzanie systemem gospodarki odpadami odbywać                     się będzie na poziomie samorządów i urzędów administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, zgodnie z ich kompetencjami i zadaniami.

Realizacja Planu gospodarki odpadami wymaga skorzystania z instrumentów dostępnych gminnej  jednostce samorządowej:

· wykorzystania na zasadzie sprzężenia zwrotnego innych dokumentów planistycznych, w tym przede wszystkim planów finansowych (budżetów), planów zagospodarowania przestrzennego, jak również strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych, sektorowych planów rozwoju etc.,

· stanowienia prawa miejscowego, przede wszystkim szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

· wydawania i opiniowania aktów administracyjnych zarówno związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami (opiniowanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń                                 na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, transportu odpadów),

· wykonywania funkcji nadzorczych i kontrolnych w zakresie określonych ustawowo samodzielnie bądź za pomocą właściwych służb, inspekcji i straży,

· działalności informacyjno – edukacyjną (w tym udzielanie informacji o środowisku 
w trybie określonym ustawą  Prawo ochrony środowiska).

W celu prawidłowego wdrażania Planu, Prezydent Miasta Bolesławiec będzie kierował realizacją Planu poprzez:

· wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami (wydawanie decyzji, zarządzeń i postanowień, przyjmowania informacji i prowadzenia kontroli w zakresie przysługujących kompetencji),

· współpracę ze Starostą Powiatu Bolesławieckiego,

· współpracę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Wojewodą Dolnośląskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające z ich kompetencji w zakresie gospodarowania odpadami.

Jednocześnie w Urzędzie Miasta prowadzony będzie rejestr decyzji w zakresie gospodarki odpadami. 

Realizacja planu wymaga bieżącego współdziałania samorządowej administracji powiatowej i gminnej oraz niektórych służb, inspekcji i straży, w szczególności inspekcji ochrony środowiska i, w mniejszym stopniu i policji. Uzgodniony zostanie systemem przepływu informacji i wzajemnych konsultacji. 

Jedną z form bezpośredniego udziału przedstawicieli różnych sektorów w tworzeniu, wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu jest międzysektorowe lobby społeczne, tworzące podstawy partnerstwa samorządu powiatowego i gminnego, biznesu, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i mieszkańców powiatu i miasta. Formą organizacyjną takiego lobby mogą być: rada ds. gospodarki odpadami, społeczne zespoły sterujące, itp.

Głównym celem działania rady lub zespołu sterującego winno być stworzenie warunków                                   do autentycznego wyrażania opinii i pomysłów reprezentantów mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji oraz uwzględniania ich w procesie budowy Planu gospodarki odpadami, jego wdrażaniu i monitoringu jego działania.

Rada lub zespół sterujący, w ramach swoich prac, powinna prowadzić działania w zakresie: 

· przyjęcie raportu o stanie gospodarki odpadami komunalnymi (diagnoza stanu obecnego),

· opiniowanie dokumentów projektu,

· bieżące przekazywanie informacji nt. projektu do zainteresowanych grup mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji,

· omawianie opinii i stanowisk zainteresowanych podmiotów,

· identyfikowanie i analiza kwestii niejasnych, spornych oraz społecznie lub politycznie drażliwych,

· inicjowanie i prowadzenie nieformalnych negocjacji kwestii spornych,

· wypracowanie konsensusu w kwestiach spornych.

W zespole sterującym powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich instytucji z terenu miasta i gospodarujących na jego obszarze, które będą w przyszłości uczestniczyć we wdrażaniu Planu. 

Posiedzenia i dyskusje prowadzone w ramach zespołu sterującego lub rady ds. gospodarki odpadami nie powinny wyczerpywać możliwości udziału społecznego w projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu programu gospodarki odpadami. Należy przyjąć zasadę, że każdy obywatel ma prawo uzyskania informacji i wypowiedzi nt. projektowanego i wdrażanego systemu. Służyć temu mogą otwarte spotkania publiczne z udziałem przedstawicieli zespołu sterującego (rady). Otwarte zebrania mają na celu: zapoznanie jak najszerszego kręgu instytucji, organizacji i osób z problematyką gospodarki odpadami oraz z rezultatami prac nad programem i jego wdrażaniem. W trakcie spotkań rozpowszechniane winny być materiały informacyjne i instruktażowe. 

Na zebrania otwarte powinni przybyć wszyscy chętni mieszkańcy miasta. 

W celu optymalizacji systemu gospodarki odpadami odpadów konieczne będzie:

1. Precyzyjne określenie kosztów zbiórki odpadów wraz z ich późniejszym odzyskiem i unieszkodliwianiem.

2. Ustalenie górnej wysokości opłaty za odbiór i transport odpadów. Proponuje się zwiększyć opłatę w przypadku nie prowadzenia na terenie nieruchomości segregacji odpadów.

3. Znowelizowanie i ponowne uchwalenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Bolesławiec”, zgodnie ze zmianami wynikającymi z przyjęcia niniejszego planu.

4. Zintensyfikowanie działań kontrolnych właścicieli nieruchomości pod kątem spełniania przez nich wymogów prawa w zakresie gospodarowania odpadami.

5. Zorganizowanie w ramach istniejącej struktury Urzędu Miasta i Straży Miejskiej punktu konsultacyjnego udzielającego informacji z zakresu właściwego gospodarowania odpadami.

6. Przeprowadzenie ciągłej akcji informacyjno – edukacyjnej dotyczącej wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów „u źródła”.

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejszy dokument jest aktualizacją Planu, który został uchwalony 30 marca 2005 roku. Zaktualizowana wersja Planu uwzględnia okres krótkoterminowy lat 2009 – 2012 oraz perspektywę długoterminową lat 2013 – 2016. Stan aktualny przedstawiony w Planie przedstawia informacje na dzień 31.12.2008 roku.

Plan gospodarki odpadami obejmuje obszar całego miasta Bolesławiec i podejmuje zagadnienia związane z odpadami komunalnymi. Dla odpadów innych niż komunalne w kwestiach nie ujętych w planie gminnym odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy planu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławiec są:
· gospodarstwa domowe,

· obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne. 

Przyjęto wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławiec na poziomie 403 kg/M/rok.  Według wskaźników, na terenie miasta Bolesławiec wytworzono w 2008 roku 16 091 Mg odpadów komunalnych. 

Prognozuje się, że w roku 2012 wytworzone zostanie 16 405 Mg odpadów komunalnych, a w roku 2016 – 16 740 Mg.

Na terenie miasta Bolesławiec można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

· zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach,

· zbiórka odpadów z targowisk,

· zbiórka odpadów z tzw. usług komunalnych (czyszczenie ulic i placów),

· zbiórka odpadów ze studzienek kanalizacyjnych,

· selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego,                                         w pojemnikach lub workach,

· zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie),

· zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

· zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

· zbiórka odpadów tzw. zielonych,

· zbiórka gleby, ziemi i gruzu,

· zbiórka odpadów segregowanych (papier, szkło, plastik).

Aktualny model zbierania i transportu odpadów komunalnych w Bolesławcu jest modelem tradycyjnym, typowym także dla innych średnich miast Polski. System oparty jest na zasadach wolnorynkowych. Zorganizowaną zbiórką odpadów objęto 100% mieszkańców miasta (stan na koniec 2008 roku). 
W 2007 roku zebrano z terenu miasta 15 179,7  Mg odpadów komunalnych, a wskaźnik wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca wyniósł 376 kg. 
W 2008 roku zebrano 16.056,3 Mg, a wskaźnik zbierania wyniósł 399 kg. 
Na terenie miasta Bolesławiec selektywną zbiórkę odpadów rozpoczęto w IV kwartale 2003 roku. Obecnie zbierane są następujące frakcje odpadów: szkło, papier,  tworzywa sztuczne i baterie. 

W 2007 roku zebrano selektywnie 1 288,04 Mg odpadów, co stanowi 8,5% ogólnej zebranej ilości. W 2008 roku zebrano selektywnie 1 666,49 Mg odpadów, co stanowi 10,4% wszystkich zebranych w mieście. Z przytoczonych danych wynika, że ilość zbieranych selektywnie odpadów się zwiększa. 

W masie zebranych selektywnie odpadów najwyższy udział w 2008 roku miały: szkło, papier i tektura, a następnie odpady ulegające biodegradacji. 

Selektywna zbiórka finansowana jest z budżetu miasta oraz przez podmioty, które ją prowadzą. 
Miasto Bolesławiec aktywnie wspiera selektywną zbiórkę poprzez edukację dzieci w szkołach prowadzoną przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz dopłaty do kosztów segregacji. Zakup pojemników i worków do segregacji odpadów, dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W coraz większym stopniu koszty ponoszą również wytwórcy odpadów – mieszkańcy miasta Bolesławiec.

W 2008 roku na terenie miasta Bolesławiec procesom odzysku poddano 10.819,44 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 67,4% ich zebranej ilości. W 2007 roku procesom odzysku poddano 3.202,99 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 21,1% ich zebranej ilości. Wynika z tego, że po 2008 roku znacznie zwiększył się odzysk odpadów komunalnych. 

Zebrane selektywnie odpady typu surowcowego - szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne były doczyszczane na linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, a następnie przekazywane bezpośrednio  do recyklerów.

W 2008 roku na terenie miasta Bolesławiec procesom unieszkodliwiania poddano 3.407,95 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 21% ich zebranej ilości. W 2007 roku procesom odzysku poddano 11.557,18 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 76 % ich zebranej ilości. Wynika z tego, że w 2008 roku znacznie zmniejszyła się ilość odpadów komunalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez ich składowanie na składowisku (metoda D5).

Odpady z terenu miasta Bolesławiec unieszkodliwiane są na składowisku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Na niektórych terenach miasta Bolesławiec, szczególnie leśnych, obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Miasto prowadzi systematyczną akcję likwidacji takich obiektów, na własny koszt. 

Na terenie miasta Bolesławiec znajdują się cztery instalacje do odzysku odpadów (innych                           niż komunalne). 
Aktualnie odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta Bolesławiec wywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu (dalej: ZUOK). Dla budowy i eksploatacji ZUOK zawarte zostało porozumienie międzygminne pod nazwą „Porozumienie Bolesławieckie”, w skład którego weszło miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec. Właścicielami Zakładu są: Urząd Miasta Bolesławiec (88% udziałów) i Urząd Gminy Bolesławiec (12% udziałów), a administratorem - MZGK Sp. z o. o. w Bolesławcu. 
Pierwszym etapem działalności ZUOK było oddanie do użytku na przełomie 1996/97 roku nowego składowiska odpadów komunalnych. Zlokalizowane ono zostało w odległości około 20 km na północ od Bolesławca na terenie dawnego poligonu Wojsk Federacji Rosyjskiej, w odległości około 3 km                 od wsi Trzebień. Obiekt wybudowany został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami                       w zakresie ochrony środowiska. W I etapie zrealizowano budowę kwatery o powierzchni 2,8 ha,                     o chłonności 280300 m3. 
W 2004 roku zbudowano w tym miejscu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK). Łączna powierzchnia ZUOK wynosi 43 ha, a powierzchnia w granicach ogrodzenia – 16 ha. Kompleksowy Zakład funkcjonuje od 2004 roku. MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu uzyskał pozwolenie zintegrowane PZ 23/2006 z dnia 25.01.2006 r. (zmienione Decyzją Nr PZ 23.1/2008 r.)                            na eksploatację obiektu składającego się z następujących elementów: 
· linia sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych (sito obrotowe oraz kabina ręcznego sortowania) o wydajności 18.750 Mg/rok dla pracy na jednej zmianie,

· instalacja kompostowania i biologicznej stabilizacji średniej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych w postaci zestawu bioreaktorów kontenerowych o wydajności 4.000 Mg/rok (maks. do 6.000 Mg/rok po skróceniu czasu trwania procesu do 7 dni) oraz wiaty dojrzewania kompostu i stabilizatu,

· stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych,

· dwie kwatery składowania odpadów (o pojemnościach: 280300  m3 oraz 300985  m3).

Od 1 stycznia 2008 roku prawie wszystkie odpady przyjmowane do ZUOK są kierowane na linię przygotowania biofrakcji do kompostowania, a następnie na linię sortowniczą do ręcznego sortowania.

(w zależności od występujących możliwości technicznych). 

ZUOK w Trzebieniu jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu na Dolnym Śląsku, a także w Polsce.
W gospodarce odpadami komunalnymi należy kierować się następującymi celami: 

· dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, dla osiągnięcia zwiększonych wymagań dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych i przetwarzania odpadów przed składowaniem (w tym zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji), 

· przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, 

· budowa regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów komunalnych, obejmujących instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów, 

· zmniejszenie liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne niespełniających wymagań(do 31 grudnia 2009 r.)., na których składowane są odpady komunalne. 

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych, przyjęto następujące cele krótkookresowe:

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012:

1. Zapobieganie powstawania i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 
3. Zapewnienie, najpóźniej do końca 2009 roku, objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania wynikają z założeń Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 roku oraz do 20% w roku 2018,

4. Zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego i biologicznego przekształcania
5. Zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                                  na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
6. Poprawa standardów jakościowych składowisk poprzez realizację programów dostosowawczych, zawartych w pozwoleniach zintegrowanych.

Zaproponowany system gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec na lata 2009 – 2016 jest kontynuacją modelu przyjętego w pierwszej edycji Planu gospodarki odpadami i wdrażanego przez ostatnie cztery lata. 

Na terenie miasta obowiązywać będzie następująca hierarchia działań:

1. po pierwsze: zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

2. po drugie: zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało                 się zapobiec powstaniu odpadów,

3. po trzecie: zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

System jest kompleksowy -  uwzględnia i łączy następujące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

· minimalizację ich ilości i szkodliwości,

· zbieranie (w tym selektywne), 

· transport, 

· odzysk,

· unieszkodliwianie poza składowaniem,

· unieszkodliwianie poprzez składowanie,

· edukację ekologiczną, 

· zarządzanie, w tym monitoring i sprawozdawczość.

Zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych będzie realizowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska (w zamkniętych pojemnikach, z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku). 
Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten jest realizowany za pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy. 

Proponowany na kolejne lata system selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta Bolesławiec obejmuje:

· kontynuację selektywnego zbierania odpadów (z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) metodą „u źródła” z zastosowaniem worków lub pojemników (system wieloworkowy lub wielopojemnikowy), prowadzonego przez uprawnionych przedsiębiorców,

· selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z terenów zieleni urządzonej,

· kontynuację lub wdrożenie dodatkowego zbierania odpadów:

· wielkogabarytowych,

· budowlanych i poremontowych,

· niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w tym co najmniej: baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, świetlówek).

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne. Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający                     ich zmieszaniu.
We wrześniu 2009 roku na terenie miasta Bolesławiec utworzony zostanie Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów (dalej: DPGO), funkcjonujący na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6.

DPGO będzie dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. 

Zgromadzone odpady w dalszej kolejności kierowane będą do stacji przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji odzysku/unieszkodliwiania.

W Planie gospodarki odpadami dla Województwa Dolnośląskiego zaproponowano podział województwa na regiony gospodarki odpadów o ściśle ustalonych granicach, w dwóch wariantach. Do roku 2013 realizowany będzie wariant I, który przewiduje uruchamianie lub rozbudowę w poszczególnych regionach instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Wariant drugi ma być przyszłym rozwinięciem wariantu pierwszego, uwzględniającym uruchomienie na terenie Województwa Dolnośląskiego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

W obydwu wariantach powiat bolesławiecki wraz z miastem Bolesławiec przypisany został do Regionu Zachodniego. Region obejmuje 20 gmin z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Region zamieszkuje 238,2 tys. mieszkańców.

Ze względu na położenie Zakładu w Trzebieniu na obszarze Natura 2000 na obszarze potencjalnie zaliczonym do Natura 2000, instalację tą należy traktować jako lokalną, tylko do obsługi jednostek administracyjnych obsługiwanych obecnie (miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec).

Plan krajowy  zakłada, że do po roku 2014 na terenie każdego z województw, w tym również Województwa Dolnośląskiego funkcjonować będzie jedynie od 5 do 15 regionalnych składowisk odpadów. 

Składowisko w Trzebieniu zostało zaliczone do instalacji o uregulowanej sytuacji prawnej, które spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT). W związku z tym możliwa będzie jego eksploatacja po 2014 roku, aż do wypełnienia.

Ogółem, na działania związane z gospodarka odpadami przeznaczonych zostanie w latach 2009 – 2012 około 4 588 tys. złotych.
Prezydent ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Miasta sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Następne sprawozdanie Prezydent Miasta Bolesławiec złoży do dnia 31 marca 2011 roku, a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2009 - 2010.

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu przedstawiono, wskaźniki, które będą służyć do oceny stopnia realizacji założonych zadań.

Podstawowy ciężar odpowiedzialności nad sposobem funkcjonowania systemu spoczywa                                 na Prezydencie Miasta. Realizacja planu wymaga bieżącego współdziałania samorządowej administracji powiatowej i gminnej oraz niektórych służb, inspekcji i straży, w szczególności inspekcji ochrony środowiska i, w mniejszym stopniu i policji. Uzgodniony zostanie systemem przepływu informacji i wzajemnych konsultacji. 

Załącznik nr 1
Wytyczne dotyczące minimalizacji wytwarzanych odpadów 

Działania ogólne

Aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów:

Należy unikać używania produktów, które z pewnością trafią na składowisko (czyli nie nadających        się do recyklingu, kompostowania): 

· jednorazowych pieluch, 

· jednorazowych maszynek do golenia 

· papierowych i plastikowych talerzy i sztućców 

· folii śniadaniowej, aluminiowej, butelek i kartonów jednorazowych na napoje 

· dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolach 

Należy unikać produktów w „za dużych” opakowaniach. Bardzo często produkty pakowane są w znacznie większe opakowania niż wymagałaby tego ich zawartość. Jest to chwyt marketingowy. Należy sprawdzać masę produktu na opakowaniu. Większe opakowanie nie zawsze oznacza więcej produktu, za to na pewno oznacza więcej odpadów. 

Należy kupować produkty opakowane w minimalną ilość opakowań. Wiele produktów pakowane jest w kilka warstw, co ma zachęcić do kupna przez efektowny wygląd. Niektóre produkty spożywcze czy kosmetyki itp. można kupić bez zbędnych opakowań. 

Wiele produktów spożywczych, owoców i warzyw nie wymaga przechowywania w opakowaniach. Należy kupować produkty w koncentratach korzystając w ten sposób wielokrotnie z tego samego opakowania lub kupować produkty w dużych opakowaniach, np. zamiast kupować raz w tygodniu                 1 kg proszku do prania lepiej kupić jednorazowo opakowanie 10 kg (tylko raz, a nie 10 razy płaci                     się opłatę produktową za opakowanie) przez co zredukuje ilość produkowanych przez siebie odpadów. 

Należy unikać stosowania folii przylepnej, śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, używając w zamian plastikowych pojemników na żywność (wielokrotnego użytku). 

Należy kupować produkty w opakowaniach zwrotnych. 

Należy ponownie wykorzystywać i wydłużać okres używalności przedmiotów takich jak:  

· baterie – lepiej kupować akumulatorki nadające się do ponownego naładowania,                              niż jednorazowego użytku, 

· torby plastikowe na zakupy – lepiej stosować płócienne wielokrotnego użytku, 

· długopisy – poprzez stosowanie wymiennych wkładów, 

· ubrania – można wykorzystać jako „ścierki” podczas porządków, oddać organizacjom charytatywnym lub wrzucić do pojemników na odzież rozstawionych w mieście; ubranka dziecięce można oddać rodzinie, znajomym lub sąsiadom, którzy mają młodsze dzieci, 

· meble – również można oddać znajomym lub organizacjom charytatywnym, 

· sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie wymieniać „starego” modelu na „nowy”, jeśli działa bez zarzutu, tylko dlatego że pojawił się nowszy model na rynku. Lepiej oddać urządzenia                   do serwisu – większość usterek można naprawić - lub oddać je do specjalnych punktów, w których zostaną wykorzystane „na części” lub odpowiednio unieszkodliwione, 

· plastikowe, szklane lub aluminiowe pojemniki na żywność pozwalają dłużej zachować świeżość produktów niż woreczki foliowe czy papier, można je trzymać w lodówce, wielokrotnie używać – wystarczy tylko umyć, 

· książki i podręczniki – kupując używane podręczniki oszczędza się i pomaga ratować drzewa. Po zakończeniu roku podręczniki można ponownie sprzedać uczniom z młodszych klas; dobrze jest odwiedzać księgarnie „z drugiej ręki” – ważna jest przecież treść książki, a nie nowa okładka. 

Materiały różne

· Unikanie opakowań. Ponieważ dużą część zakupów stanowią opakowania, unikając ich nadmiaru znacznie przyczyniamy się do zmniejszania się ilości śnieci. Sposobem na to może być, m.in. częstsze robienie zakupów na targu albo w sklepie branżowym zamiast w supermarkecie. 

· Wybór jak najmniej szkodliwego opakowania. Opakowania różnią się między sobą pod względem szkodliwości dla środowiska. W wielu przypadkach jest jasne, które opakowanie                      jest najmniej uciążliwe dla środowiska. Poniższa lista może okazać się pomocna przy wyborze odpowiedniego opakowania. Im opakowanie zajmuje niższe miejsce na liście, tym wyższy                        jest stopień jego uciążliwości dla środowiska.

· Brak opakowania - Butelka do zwrotu (pod zastaw)-  Szklana butelka (do pojemnika na szkło) - Papier i karton (na makulaturę) - Puszki metalowe (na złom) - Plastik. Karton z plastikiem – Aluminium

· Kupowanie towarów w większych opakowaniach. Jeśli to możliwe, zaleca się kupowanie towarów w większych ilościach. Należy unikać kupowania towarów w małych porcjach np. mini jogurty, soki (nie dotyczy to artykułów, które przed spożyciem mogłyby ulec zepsuciu).

· Korzystanie z pudełek, pojemników i kubków, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania. Do przechowywania artykułów żywnościowych najlepiej jest użyć trwałych pojemników z przykrywkami zamiast jednorazowych - z folii plastikowej czy aluminiowej.

· Wybór artykułów trwałego użytku i nadających się do powtórnego wykorzystania. Niemal wszystkie towary są do zdobycia w formie nadającej się do dłuższego użycia, np. chusteczki                       do nosa, pieluszki, zapalniczki, pióra, latarki, maszynki do golenia. Należy unikać przedmiotów jednorazowego użytku, o ile nie jest konieczne ich zastosowanie.

· Chodzenie na zakupy z własną torbę. Płócienna torba na zakupy jest prostym i przydatnym rozwiązaniem. Pod każdym względem jest lepsza od torebki plastikowej. 

· Unikanie kupowania rzeczy niepotrzebnych.

· Wstępna segregacja odpadów 

· Przechowywanie oddzielnie różnych rodzajów odpadów. W ten sposób będą się one nadawały do powtórnego wykorzystania. 

Szkło

· Kupowanie napojów tylko w butelkach szklanych i za kaucją. Napoje - wody mineralne i soki - w butelkach mają nie tylko bardziej przyjazne środowisku opakowanie i niższą cenę. Często górują one wyższą jakością nad napojami w opakowaniach kartonowych.

· Wielokrotnie używanie słoików, weków po różnego rodzaju przetworach w gospodarstwie domowym. 

· Wyrzucanie zużytych szklanych opakowań do specjalnego pojemnika na szkło. Stłuczka może być z powodzeniem przetworzona na surowiec do produkcji nowych butelek i słoików. Pozwoli to zaoszczędzić od 25 do 30% energii, a przez to zmniejszy się szkodliwy wpływ                        na przyrodę i krajobraz (mniejsze wydobycie kamienia i piasku) oraz. Ze względu na brak konieczności powtórnego użycia sody (jest ona niezbędna przy produkcji szkła), zostanie zmniejszone zanieczyszczenie wód. 

Papier

· Oszczędzanie papieru. Należy używać papieru dwustronnie, używać częściowo zużytego papieru do robienia drobnych notatek, używać powtórnie duże koperty nalepiając na nie nowe nalepki adresowe, protestować przeciwko otrzymywaniu nie adresowanych broszur reklamowych i lokalnych pism, którymi nie jesteśmy zainteresowani.

· Przeznaczenie zużytego papieru na makulaturę. Makulatura stanowi 70% materiału używanego do produkcji nowego papieru gazetowego. W ten sposób oszczędza się duże powierzchnie lasów, produkuje się mniej odpadów i w mniejszym stopniu zanieczyszcza się środowisko. Produkcja papieru z wykorzystaniem makulatury jako surowca oznacza: 50% zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 60% mniejsze zużycie energii, 85% mniejsze zużycie wody, 95% mniejsze skażenie wody. Makulatura jest źródłem bardzo efektywnej izolacji cieplnej domów, zwanej ekofibrem.

· Korzystanie z gazet i magazynów razem z przyjaciółmi, w ten sposób ograniczamy ilość zużywanego papieru. 

Tekstylia

· Pozbywanie się niepotrzebnej odzieży i innych materiałów tekstylnych. Pewne ilości odzieży są gromadzone w punktach opieki społecznej. Część z nich może być przeznaczona na produkcje makulatury. 

Odpady wielkogabarytowe

· Przedłużenie okresu żywotności mebli i wyposażenia domowego. Zepsuty przedmiot w wielu wypadkach może zostać naprawiony. Dzięki sklepom skupującym używane meble i przedmioty domowego użytku oraz „pchlim targom”, wiele nadal wartościowych rzeczy nie trafia na śmietnik. Dopiero w momencie, gdy artykuł nie nadaje się już zupełnie do użytku, należy się go ostatecznie pozbyć. 

· Wynajem oraz pożyczanie sprzętu, którego używa się okazjonalnie, przykładem tego może                    być wiertarka, piła elektryczna.

Odpady ulegające biodegradacji

· Przechowywanie osobno odpadów pochodzenia organicznego (kuchenne i ogrodowe). Blisko połowę odpadów z gospodarstw domowych stanowią odpady organiczne, tzn. odpady roślinne i zwierzęce, które w procesie powolnego rozkładu mogą być przetworzone na kompost. W przypadku posiadania  własnego ogródek  najlepszym rozwiązaniem jest pryzma kompostowa; aż 2/3 ogólnej ilości odpadów organicznych nadaje się do indywidualnego kompostowania. W ten sposób obniżają się koszty transportu odpadów i koszty zużywanej przy ich obróbce energii. 

Odpady niebezpieczne

· Unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią niebezpieczne odpady. Nie tylko opakowania mogą być uciążliwe dla środowiska, ale również i sam produkt może zawierać trujące związki chemiczne. Dotyczy to między innymi farb, baterii, środków ochrony roślin oraz freonów zawartych w aerozolach, piankach i lodówkach oraz wszelkich artykułów z PCW. W przypadku wielu artykułów istnieją alternatywne rozwiązania nie prowadzące do powstania szkodliwych odpadów.

· Zastąpienie substancji toksycznych. Duża liczba zwykłych produktów domowego użytku, od środków czystości do tkanin syntetycznych, zawiera niebezpieczne związki chemiczne. Istnieje wiele alternatywnych produktów nietoksycznych, ale trzeba wiedzieć, czego unikać i co można zastąpić czymś innym. 

· Przechowywanie oddzielnie wszelkich odpadów niebezpiecznych. Każdy obywatel wyrzuca w ciągu roku przeciętnie 20 kg niebezpiecznych odpadów, z tego zaledwie 2 kg odpadów                       jest zbierane oddzielnie i unieszkodliwiane. Po ich zebraniu niebezpieczne odpady                                     są przeznaczone        do spalania w bardzo wysokich temperaturach. W ten sposób powstaje mniej szkodliwych dla środowiska substancji. Część zgromadzonych odpadów jest składowana                            na specjalnie do tego celu stworzonych składowiskach. Rozwiązanie problemu unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych nie jest do tej pory jeszcze zadowalające i nie we wszystkich przypadkach przebiega ono bez szkody dla środowiska. W każdym razie lepiej jest zastosować wstępną segregację zbierając osobno niebezpieczne odpady niż wrzucać je do kosza z innymi odpadami. 

· Zamiast jednorazowych baterii kupowanie takich, które nadają się do doładowania tzw. akumulatorki wraz z ładowarką – ich zastosowanie jest tańsze, w miarę możliwości stosowanie w domu zasilaczy odbiorników radiowych, magnetofonów czy walkmanów. 

Porady i wskazówki dotyczące recyklingu w domu

· Podczas zakupów należy wybierać produkty w opakowaniach, które można w łatwy sposób poddać odzyskowi, np. szklane zamiast plastikowych czy metalowych, do odzysku których zużywane są znacznie mniejsze ilości energii, 

· Jeśli nie ma się  w dyspozycji specjalnego pojemnika lub worka na surowce wtórne w domu – należy korzystać z ogólnodostępnych „gniazd” do segregacji,  

· Segregując odpady w domu, nie trzeba ustawiać w domu pojemników na każdy z surowców. Jeśli nie ma miejsca – należy zbierać je do jednego worka albo pojemnika, a rozdziału dokonywać w trakcie wrzucania do „dzwonów”, 

· Należy porozmawiać z firmą, która odbiera od odpady komunalne – firma ta ma USTAWOWY OBOWIĄZEK odebrać również wszystkie selektywne zbierane odpady                         na terenie gospodarstwa – można powołać się na art. 8 ust. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami), 

· Jeśli na terenie posesji wytwarzane są odpady zielone – dobrze zaopatrzyć się w pojemnik                   na kompost, 

· Jeśli jest to tylko możliwe, należy kupować produkty powstałe z surowców wtórnych. 

Porady i wskazówki dotyczące recyklingu w biurze

· Należy kopiować i drukować dwustronnie – zużywa się w ten sposób połowę mniej papieru, 

· Należy czytać e-maile na ekranie zamiast je drukować, 

· Należy przechowywać dane na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze, 

· Nie wyrzucać pustych tonerów do drukarek – większość z nich nadaje się do ponownego napełnienia (regeneracji), 

· Kupować i używać papier z odzysku, 

· Nie wymieniać całych długopisów, wystarczą same wkłady. 
Załącznik nr 2 – Karta składowiska odpadów w Trzebieniu

	L.p.


	Elementy charakterystyki  składowiska odpadów
	Zakres danych
	Informacje o składowisku odpadów

	1.

	Ogólne informacje o obiekcie


	1.1.


	Nazwa i adres składowiska odpadów


	
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych                  w Trzebieniu,                                                       ul. Spacerowa 24 59-700 Bolesławiec



	1.2.


	Gmina


	
	Bolesławiec



	1.3.


	Powiat


	
	Bolesławiec



	1.4.


	Województwo


	
	dolnośląskie



	1.5.


	REGON (jeśli posiada)


	
	-



	1.6.


	NIP (jeśli posiada)


	
	-



	1.7.


	Typ składowiska


	[N/O/IN; OUO]2)

	IN



	1.8.


	Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów


	Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).


	Jednostka samorządu terytorialnego

Gmina Miejska Bolesławiec 59-700 Bolesławiec 

ul. Rynek 41/Ratusz

88 % udział



	1.9.


	REGON (jeśli posiada)


	
	230821405


	1.9.


	REGON (jeśli posiada)


	
	230821405


	1.8.A


	Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów


	Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego)


	Jednostka samorządu terytorialnego

Gmina Wiejska Bolesławiec ul. Teatralna 1a

59-700 Bolesławiec 

12% udział



	1.9.A


	REGON


	
	230821457



	1.10.A


	NIP


	
	612-16-36-303



	1.11.3


	Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów


	Podać, czy jest to Jednostka samorządu terytorialnego,

Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, Kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).
	Jednostka samorządu terytorialnego: 

Gmina Miejska

Bolesławiec ul. Rynek 41 - Ratusz 

59-700 Bolesławiec

Działka 505/1 pow.  13,23 ha, współwłasność: 88/100 udział.  Działka 505/2 pow. całk. 29,77 ha, w tym zabul. 13,23 ha, współwłasność: 50/100 udział.

	1.12.a
	REGON (jeśli posiada)


	
	230821405



	1.13.a
	NIP (jeśli posiada)


	
	612-16-36-326



	1.11. b


	Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów


	Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, Kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).


	Jednostka samorządu terytorialnego: Gmina Wiejska Bolesławiec, 
ul. Teatralna 1a, 

59-700 Bolesławiec
Działka 505/1 pow.  13,23 ha, współwłasność: 12/100 udział. 

Działka 505/2 pow. całk. 29,77 ha, w tym zabud. 13,23 ha, współwłasność: 50/100 udział.

	1.12.b

	REGON (jeśli posiada)
	
	230821457

	1.13.b

	NIP (jeśli posiada)
	
	612-16-36-303

	1.14.

	Nazwa i adres zarządzającego składowiska odpadów 
	Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, Kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec 

100% udział 

Gmina Miejska Bolesławiec

	1.15.

	REGON (jeśli posiada)
	
	230478960

	1.16.

	NIP (jeśli posiada)
	
	612-000-45-12

	1.17

	Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje?


	[ tak / nie]


	-tak 

-Świadectwo kwalifikacji 

w zakresie gospodarowania  odpadami 


	1.18.


	Liczba kwater


	szt.


	2



	1.19


	Liczba kwater eksploatowanych


	szt.


	1



	1.20.


	Liczba kwater zamkniętych


	szt.


	-



	1.21.


	Czy składowisko jest w trakcie budowy?


	[tak/nie]


	nie



	1.22.


	Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)?


	[tak/nie]


	tak



	1.23.


	Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?


	[tak/nie]


	tak



	1.24.


	Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji?


	[tak/nie]


	tak



	1.25.


	Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?


	[tak/nie]


	nie



	2.
	Decyzje administracyjne



	2.1.


	Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)


	Podać organ wydający, 

datę wydania, znak decyzji.


	UAN. 7331-72-95 

22.08. 1995 r. 
Urząd Rejonowy Bolesławiec



	2.2.


	Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)


	Podać organ wydający, 
datę wydania, znak decyzji.


	UAM 7351-311/95 30.11.1995 r.

Urząd Rejonowy Bolesławiec


	2.3.


	Pozwolenie na budowę


	Podać organ wydający, 
datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona.


	WAN 7351-112/96 02.04.1996 r. 

Urząd Rejonowy 

w Bolesławcu



	2.4.


	Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)


	Podać organ wydający,

 datę wydania, znak decyzji.


	WAN 7351 -500-96 31.12.1996 r.
Urząd Rejonowy Bolesławiec,

oraz 102-109,114, 115/2003 24.12.2003 r.
Inspektor Powiatu Bolesławca



	2.5.


	Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 2)

	Podać organ wydający, 

datę wydania, znak decyzji.


	Ośr-7164/D-PE/1-1/2002 31.01.2002 

Starosta Bolesławiecki



	2.6.


	Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy)


	Podać organ wydający, 
datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania.


	nie dotyczy



	2.7.


	Czy przepisów wć decyzji o Dostosowaniu na podstawie art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana?


	[ tak/ nie] 
Jeżeli nie, 

to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane.


	nie dotyczy



	2.8


	Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona?


	Jeżeli tak, to na podstawie jakiej -podać podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania.


	nie dotyczy



	2.9.


	Czy przedłużona decyzja została wykonana?


	[tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane


	nie dotyczy



	2.10.


	Rok faktycznego

dostosowania składowiska odpadów


	Podać datę dostosowania


	nie dotyczy



	2.11.


	Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej ' (jeśli dotyczy)


	Podać organ

wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania.


	nie dotyczy



	2.12.


	Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana ?


	[ tak/nie] 
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane


	nie dotyczy



	2.13.


	Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona?


	[ tak/nie] 

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane


	nie było decyzji



	2.14.


	Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów


	Podać rok


	nie dotyczy



	2.15.


	Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)  (jeśli dotyczy)


	Podać organ

wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia.


	nie dotyczy



	2.17.


	Czy decyzja o zamknięciu składowiska 

na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2)  została wykonana.


	[ tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego.


	nie dotyczy



	2.18.


	Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona ?


	Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia


	nie dotyczy



	2.19.


	Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana?


	[ tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego.


	nie dotyczy



	2.20.


	Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy 
o odpadach


	Podać organ wydający,

 datę wydania decyzji, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów.


	nie dotyczy



	2.21.


	Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy

 o odpadach


	Podać organ wydający, 

datę wydania decyzji, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów.


	nie dotyczy



	2.22.


	Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów


	Podać datę zamknięcia


	nie dotyczy



	2.23.


	Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska


	Podać organ wydający, 

datę wydania decyzji, znak decyzji.


	SR.MI-6621-2/29/MS/06 05.12.2006 r.
Wojewoda Dolnośląski



	2.24.


	Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa?


	Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres?


	od 05.12.2006 r.
do 25.01.2016 r.



	2.25.


	Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)


	Podać organ wydający, 
datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania.


	Starosta Powiatu Bolesławieckiego
OŚr 7623-103/2005

z dnia  19.10.2005 r. 
do 19.10.2015 r.



	2.26.


	Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)


	Podać organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; termin obowiązywania


	SR.III.6619/W31/6/20 06, 

nr PZ 23/2006 

z dnia 25.01.2006 r. 

ważna do 25.01.2016 r.



	2.27.


	Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego?


	Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku.


	Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane



	2.28


	Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności?


	Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji -podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji oraz termin 

wstrzymania działalności


	nie



	3.


	Bazy danych i wykazy



	3.1.


	Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?


	[ tak/nie]


	tak



	3.2.


	Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska?


	Jeżeli tak, to podać rok.


	2016



	3.3.


	Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami?


	[ tak/nie]


	tak



	3.4.


	Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?


	[tak/nie]


	tak



	3.5.


	Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?


	[ tak/nie]


	tak



	3.6.


	Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r. ?


	[tak/nie]


	tak



	3.7.


	Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r. ?


	[tak/nie]


	tak



	3.8.


	Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r. ?


	[tak/nie]


	tak



	4.


	Wymagania techniczne



	4.1.


	Pojemność całkowita


	m3

	581 285



	4.2.


	Pojemność zapełniona


	m3

	217910



	4.3.


	Pojemność pozostała do zapełnienia


	m3

	363 375



	4.4.


	Powierzchnia w granicach korony


	m3


	6690



	4.5.


	Uszczelnienie


	Brak [tak/nie]


	nie



	
	
	Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)


	l kwatera żwir 30 cm 

II kwatera żwir 50 cm



	
	
	Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)


	Warstwa bentomatu 

K<10 -11m/s



	
	
	Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)


	geomembrama gr.2,0 [mm] 

i geowłóknina



	4.6.


	Drenaż odcieków


	Brak [tak/nie]


	nie



	
	
	Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)


	Żwir o współczynniku K<10 -4m/s 
o miąższości 0,5 m



	
	
	Kolektory   (materiał, średnica)


	3 drenaże wykonane z rur perforowanych PEHD 
o średnicy D=0,2 m 
(200/176mm)



	
	
	Ukształtowanie misy (nachylenie   wzdłuż kolektorów      i      w kierunku kolektorów,


	Rzędna 153/185 m npm Spadek 1% w kierunku północnym



	
	
	Zewnętrzny system rowów


	tak



	4.7.


	Gromadzenie odcieków


	Brak [tak/nie]


	nie



	
	
	W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)


	317,3



	4.8


	Postępowanie z odciekami


	Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]


	nie



	
	
	Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]


	tak



	
	
	Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)


	Część odcieków w okresie letnim poddana recyrkulacji na kwaterę – względy  PPOŻ, zapylenie



	
	
	Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)


	nie



	4.9.


	Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego


	Brak [tak/nie]


	tak



	
	
	Z emisją do atmosfery


	tak



	
	
	Spalanie w pochodni


	-



	
	
	Odzysk energii


	-



	4.10.


	Pas zieleni


	Brak [tak/nie]


	tak



	
	
	Szerokość pasa [m]


	8



	4.11.


	Ogrodzenie


	[tak/nie]


	tak



	4.12.


	Rejestracja wjazdów


	[tak/nie]


	tak



	4.13..


	Ewidencja odpadów


	[tak/nie]


	tak



	4.14.


	Waga


	[tak/nie]


	tak



	4.15.


	Urządzenia do mycia i dezynfekcji


	[tak/nie]


	tak



	4.16.


	Wykonywanie warstw 
przekrywających odpady


	[tak/nie]


	tak 



	
	
	materiał

 (jeśli odpady, podać kod)


	190503,170101, 170102,170107, 170181,170504, 200202



	4.17.


	Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej


	Dane meteorologiczne


	tak 



	
	
	Kontrola

wykonywania elementów służących do monitoringu


	nie



	
	
	Wody

powierzchniowe


	tak

	
	
	Wody podziemne


	tak

	4.18.


	Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej


	Opad atmosferyczny


	tak



	
	
	Wody powierzchniowe


	tak



	
	
	Wody odciekowe


	tak, 1 x m-cu



	
	
	Wody podziemne


	tak, 1 x kwartał



	
	
	Gaz składowiskowy


	tak, 1 x m-cu



	
	
	Osiadanie powierzchni składowiska


	tak, 1 x roku



	
	
	Struktura i skład odpadów


	Głównie jak odpady komunalne



	5.
	Dofinansowanie

	5.1.


	Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?


	Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić „0".


	Całkowita kwota 1. 600.000,00 zł wymagane środki własne 672.000,00 zł



	5.2.


	Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych 
(poza środkami własnymi zarządzającego)?


	Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić „0".


	Zarządzający nie ponosi kosztów rekultywacji. Szacowany koszt rekultywacji ok. 3 min. zł



	6.


	Odpady


	

	6.1.


	Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady

komunalne?


	[tak/nie]


	tak



	6,2.


	Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.


	[tak/nie]


	nie



	6.3.


	Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3)

	
	040222,  170380,  200301, 191212  ponadto odpady  

z grup: 02, 03, 04, 15, 16,     17,  19,  20  
zgodnie  z  decyzją:                   PZ  23/2006



	6.4.


	Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 7) ?


	[tak/nie]


	tak



	6.5.


	Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy)


	Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów


	100101, 101208, 170101, 170102, 170107, 170181, 170504, 170904, 190503, 200202  na warstwy przesypowe, ponadto odpady z grup:  01, 10, 17, 19, 20  zgodnie z decyzją: 

PZ 23/2006



	6.6.


	Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?


	Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji.


	170506, 190503, 190805, 191209 zgodnie z decyzją: PZ 23/2006 

z dnia 25.01.2006 r.



	6.7.


	Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy)


	[Mg]


	14.074,168



	6.8.


	Masa odpadów poddana odzyskowi 

na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. 

(jeśli dotyczy)


	[Mg]


	7.726,900



	6.9.


	Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)


	[Mg]

(kod odpadów)


	nie dotyczy



	6.10.


	Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy)


	[Mg]


	14.163,325



	6.11.


	Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. 

(jeśli dotyczy)


	[Mg]


	9.119,480



	6.12.


	Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)


	[Mg] 

(kod odpadów)


	nie dotyczy



	6.13.


	Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli dotyczy)


	[Mg]


	15.324,701



	6.14.


	Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. 

(jeśli dotyczy)


	[Mg]


	10.890,218



	6.15.


	Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy)


	[Mg] 

(kod odpadów)


	nie dotyczy



	6.16.


	Masa odpadów składowana w 2008r. 
(jeśli dotyczy)


	[Mg]


	10.285,322



	6.17.


	Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008r. 

(jeśli dotyczy)


	[Mg]


	16.401,515



	6.18.


	Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008r. 
(jeśli dotyczy)


	[Mg]

(kod odpadów)


	nie dotyczy




Spis tabel
12Tabela 1.Struktura zagospodarowania terenu w mieście Bolesławiec


24Tabela 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie miasta Bolesławiec w 2008 roku


25Tabela 3. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno - sanitarne


31Tabela 4. Średniodobowy ruch w pojazdach umownych


32Tabela 5. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2005)


33Tabela 6. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i w obiektach infrastruktury [%]


33Tabela 7. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych niesegregowanych [kg/M/rok]


34Tabela 8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Bolesławiec w 2008  roku


34Tabela 9. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i w obiektach infrastruktury (5)


35Tabela 10. Bilans odpadów komunalnych w 2008 r. na terenie miasta Bolesławiec według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010


37Tabela 11. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych w roku 2007 na terenie miasta Bolesławiec


38Tabela 12. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych


39Tabela 13. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008


41Tabela nr 14.  Wykaz firm posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Bolesławca na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Bolesławca według stanu na dzień  31.12 2008 r.


43Tabela 15. Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki, rozmieszczonych na terenie Bolesławca


44Tabela 16. Rodzaje i ilości zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za 2007 i 2008 r.


44Tabela 17. Ilości odpadów komunalnych i opakowaniowych zebranych selektywnie z terenu miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008


46Tabela 18. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 - 2008


47Tabela 19. Rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie  miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008


47Tabela 20. Ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Bolesławiec poddawane poszczególnym procesom odzysku w latach 2007 – 2008


48Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008


49Tabela 22. Instalacje do odzysku odpadów na terenie miasta Bolesławiec


50Tabela 23. Stacje demontażu pojazdów na terenie miasta Bolesławiec


55Tabela 24. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) do roku 2016 na terenie miasta Bolesławiec


63Tabela 25. Sposób przygotowania surowców przed wrzuceniem do pojemnika do selektywnej zbiórki


64Tabela 26. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do roku 2016 na terenie miasta Bolesławiec


77Tabela 27. Zestawienie szacowanych przepustowości instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim – rok 2015


80Tabela 28. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone przez Urząd Miasta Bolesławiec – Miejskie Centrom Edukacji Ekologicznej w roku 2007 i 2008


82Tabela 29. Działania z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowane na terenie miasta Bolesławiec


86Tabela 30. Środki poniesione na gospodarkę odpadami poniesione w latach 2007 – 2008 w Bolesławcu


87Tabela 31. Harmonogram realizacji zadań długoterminowych w zakresie gospodarki odpadami w latach 2009-2016 na terenie miasta Bolesławiec


88Tabela 32. Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadań krótkoterminowych z sektora odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec na lata 2009 - 2012


92Tabela 33. Wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych celów i zadań




Spis rysunków

9Rysunek 1. Położenie miasta Bolesławiec w powiecie bolesławieckim


10Rysunek 2. Położenie miasta Bolesławiec na tle województwa dolnośląskiego


11Rysunek 3. Położenie miasta Bolesławiec na tle jednostek fizyczno – geograficznych Polski


14Rysunek 4. Mapa geologiczna Bolesławca bez utworów czwartorzędowych


16Rysunek 5. Graficzna prezentacja udziałów kierunków wiatru na terenie Legnicy  w 10-leciu 1971-1980 oraz Görlitz


18Rysunek 6. Schemat regionalizacji hydrogeologicznej według Atlasu hydrogeologicznego Polski pod redakcją B. Paczyńskiego


23Rysunek 7. Liczba mieszkańców Bolesławca w latach 1885 – 2007 (źródło: wikipedia.pl)


30Rysunek 8. Schemat sieci komunikacyjnej miasta Bolesławiec


36Rysunek 9. Skład odpadów miejskich według KPGO 2010


36Rysunek 10. Skład odpadów z obiektów infrastruktury


39Rysunek 11. Odpady komunalne zebrane z terenu miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008


45Rysunek 12. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008


49Rysunek 13. Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Bolesławiec w latach 2007 – 2008 i  poddane procesom unieszkodliwiania (w stosunku do wszystkich odpadów zebranych)


51Rysunek 14. Linia sortownicza w ZUOK W Trzebieniu


51Rysunek 15. Kompostownia kontenerowa w ZUOK w Trzebieniu


52Rysunek 16. Kontenery na odpady niebezpieczne. W tle wiata dojrzewalni kompostu


52Rysunek 17. Nowa kwatera na składowisku w ZUOK w Trzebieniu


76Rysunek 18. Wariant I podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi


77Rysunek 19. Wariant II podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi



[image: image23.png]


















PAGE  
2

_1152534414

_1199078464.xls
Wykres4

		odpady kuchenne ulegające biodegradacji
1

		odpady zielone
2

		papier i tektura
3

		opakowania wielomateriałowe
4

		tworzywa sztuczne
5

		szkło
6

		metal
7

		odzież, tekstylia
8

		drewno
9

		odpady niebezpieczne 
10

		odpady mineralne w tym frakcja popiołowa
11



Miasta

34

2

20

4

14

8

5

1

1.5

0.5

10



miasto

		Lp.		Frakcje odpadów		Miasta

		1		odpady kuchenne ulegające biodegradacji		34

		2		odpady zielone		2

		3		papier i tektura		20

		4		opakowania wielomateriałowe		4

		5		tworzywa sztuczne		14

		6		szkło		8

		7		metal		5

		8		odzież, tekstylia		1

		9		drewno		1.5

		10		odpady niebezpieczne		0.5

		11		odpady mineralne w tym frakcja popiołowa		10

		Razem				100





miasto

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Miasta



wies

		Lp.		Frakcje odpadów		Wieś

		1		odpady kuchenne ulegające biodegradacji		18

		2		odpady zielone		4

		3		papier i tektura		12

		4		opakowania wielomateriałowe		3

		5		tworzywa sztuczne		12

		6		szkło		8

		7		metal		5

		8		odzież, tekstylia		1

		9		drewno		1.5

		10		odpady niebezpieczne		0.5

		11		odpady mineralne w tym frakcja popiołowa		35

		Razem				100






_1304239941

_1307964502

_1198391743.xls
Wykres6

		odpady kuchenne ulegające biodegradacji
1

		odpady zielone
2

		papier i tektura
3

		opakowania wielomateriałowe
4

		tworzywa sztuczne
5

		szkło
6

		metal
7

		odzież, tekstylia
8

		drewno
9

		odpady niebezpieczne 
10

		odpady mineralne w tym frakcja popiołowa
11



Miasta

10

2

27

18

18

10

5

3

1.4

0.6

5



infrastruk

		Lp.		Frakcje odpadów		Miasta

		1		odpady kuchenne ulegające biodegradacji		10

		2		odpady zielone		2

		3		papier i tektura		27

		4		opakowania wielomateriałowe		18

		5		tworzywa sztuczne		18

		6		szkło		10

		7		metal		5

		8		odzież, tekstylia		3

		9		drewno		1.4

		10		odpady niebezpieczne		0.6

		11		odpady mineralne w tym frakcja popiołowa		5

		Razem				100





infrastruk

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Miasta




_1152534184

