
[image: image1.jpg]3. Dla okreslonego w ust.1 terenu ustala sig nastepujace warunki i standardy ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy od kraweznika ulicy Il Armii Wojska Polskiego - 10m ,

2) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy od granic posesji - 4m,
3) nieprzekraczalna finia lokalizacji zbiornikow paliwowych :
- od ul. Il Armii Wojska Polskiego - 5m,
- od istniejacych i projektowanych zabudowan -20m,
4) maksymalna ilo$¢ kondygnacji projektowane; i istniejacej zabudowy -2,

5) parkingi nalezy lokalizowaé na posesji od strony ul. Il Armii Wojska Polskiego, wyklucza si¢
lokalizacje w sasiedztwie posesji 481/1i481/4,

6) obsadzi¢ zielenig wysoka pas wzdiuz granicy z sasiadujacymi posesjami nr 481/1 , 481/4 i
481/5.

4. Zasady obstugi komunikacji:
1) zaktada sie wjazd i wyjazd na posesje od ulicy Il Armii Wojska Polskiego pasem wigczenia i
wyltaczenia z ruchu poprzez istniejacy wjazd do drogi dojazdowej (dz. nr 488),
2) droga dojazdowa (dz. nr 488), bedzie mie¢ parametry drogi lokalnej,
3) dhugos¢ i szerokos¢ pasa wigczenia i wylaczenia zaprojektowac nalezy wediug warunkow
technicznych wydanych przez Wojewddzka Dyrekcje Drég w Jeleniej Gorze,
4) promienie skretu - 15m .

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energie :

_" zasilanie obiektow w energie elektryczna winno odbywac z linii napowietrznej $redniego
napigcia LSN - 20 kV poprzez zaprojektowana stacie transformatorowa, wedtug technicznych
warunkéw przylaczy wydanych przez Rejon Energetyczny w Bolestawcu ,

- istniejace zfacza kablowe wolnostojace nalezy zdemontowaé a lini¢ kablowa przetozy¢ pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego w Bolestawcu na podstawie projektu
budowlanego,

- odlegio$¢ zbiomikéw z paliwem od linii napowietrznej powinna by¢ conajmniej rowna 1,5
krotnej wysokosci najwyzszego stupa zblizenia,

2) zaopatrzenie w wode poprzez projektowane przytacze do istnigjacego wodociagu & 300,
ziokalizowanego w ul. Zabobrze, wediug warunkéw technicznych wydanych przez
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Bolestawcu,

3) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i wod deszczowych do istniejacego kolektora kanalizacji
ogdlinosptawnej @ 500 zlokalizowanego w ul. Zabobrze,

4) ogrzewanie w oparciu 0 wysokokaloryczne paliwo: olej, gaz, energig elektryczna ,

5) wywoz odpadow komunalnych i produkcyjnych w miejscach gromadzenia odpadow,
zlokalizowanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) telekomunikacja:

- dopuszcza sie przelozenia kabla okrggowego, wg warunkow technicznych wydanych przez
Zakitad Radiotelekomunikacji i Teletransmisji we Wroctawiu,

- projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ w Rejonie Telekomunikacji w Bolestawcu
oraz w Zaktadzie Radiotelekomunikacji i Teletransmisji we Wroctawiu.

§4

Wyznacza sig teren ulicy lokalnej, oznaczony w zmianie planu symbolem K25 Lm  (zataczniki
graficzne nr 11 2), o nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ linii rozgraniczajacych -15m,
- szeroko$¢ jezdni -6m,
- promienie skretu -15m.

Za zgodnos¢ z projektem uchwaly




[image: image2.jpg]§5

1. Dla terendw, o ktérych mowa w §3 ust. ustala sig zakaz lokalizacji obiektéw i instalowania
urzadzen powodujacych przekroczenia obowiazujacych norm ochrony Srodowiska w zakresie:
- dopuszczalnych stezer substancji zanieczyszczajacych powietrze,
- dopuszczalnego natezenia hatasu,
- ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych.
2. Uciazliwo$é projektowanej dziatalnosci ustugowej i gospodarczej nie powinna przekraczaé granic
nieruchomosci.
§6

Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sig stawke
procentowa dla naliczania jednorazowej opfaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci:

- dia terenu oznaczonego symbolem E79 KS - 30%

- dla terenu oznaczonego symbolem K25Lm - 0% .

§7
Dia terenow objetych niniejsza uchwatg tracg moc ustalenia miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Bolestawiec uchwalonego uchwata nr XXI1/236/93 Rady
Miasta Bolestawiec z dnia 23.03,1993r (Dz.U.Wojewddztwa Jeleniogérskiego Nri3, poz.89, z dnia
13.04.1993r., zmiany: Dz.U.Wojewodztwa  Jeleniogdrskiego Nrs8, poz.154 z 1995r,

Dz.U.Wojewodztwa Jeleniogdrskiego Nr31, poz.54 z 1996r., Dz.U.Wojewddztwa Jeleniogorskiego Nr
49, poz.104 z 1997r, Dz.U.Wojewédztwa Jeleniogérskiego Nr 66, poz. 146,147 z 1997r.).

§8
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Miasta Bolestawiec.
§9

Uchwata wchodzi w  Zycie w terminie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewbdztwa Jeleniogérskiego.

VODRICZAGCH
RAD VHEISKIE? Y )
loreld ™

fubert Prahuck!

Za zgodno$6 z projektem uchwaly





