Załącznik

do uchwały nr II/17/02

Rady Miejskiej w Bolesławcu

z dnia 11 grudnia 2002 r.

TABELA KATEGORII

Uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, 

które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej:

	L.p
	WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA
	JEDNOSTKA
	KATEGORIA ŚCIEKÓW

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Temperatura
	oC
	35
	-
	-

	2
	Odczyn
	pH
	6,5 - 9,5
	8,5 - 9,0
	9,0 - 9,5

	3
	Zawiesiny łatwoopadające
	ml/l
	10
	-
	-

	4
	Zawiesiny ogólne
	mg/l
	165
	250
	330

	5
	Przewodność elektryczna właściwa (25o C)
	uScm-1
	1500
	-
	-

	6
	ChZTCr
	mgO2/l
	500
	750
	1000

	7
	BZT5
	mgO2/l
	350
	525
	700

	8
	Azot amonowy
	mgNNH4/l
	30
	45
	60

	9
	Azot ogólny
	mgN/l
	80
	120
	160

	10
	Fosfor ogólny
	mgP/l
	10
	15
	20

	11
	Siarczany
	mgSO4/l
	500
	-
	-

	12
	Siarczyny
	mgSO3/l
	10
	-
	-

	13
	Glin
	mgAl/l
	-
	-
	-

	14
	Antymon
	mgSb/l
	0,5
	-
	-

	15
	Arsen
	mgAs/l
	0,5
	-
	-

	16
	Bar
	mgBa/l
	5
	-
	-

	17
	Beryl
	mgBe/l
	1
	-
	-

	18
	Bor
	mgB/l
	10
	-
	-

	19
	Cyna
	mgSn/l
	2
	-
	-

	20
	Cynk
	mgZn/l
	5
	-
	-

	21
	Chrom (VI)
	mgCr/l
	0,2
	-
	-

	22
	Chrom ogólny
	mgCr/l
	1
	-
	-

	23
	Kadm
	mgCd/l
	0,02*
	-
	-

	24
	Kobalt
	mgCo/l
	1
	-
	-

	25
	Miedź
	mgCu/l
	1
	-
	-

	26
	Molibden
	MgMo/l
	1
	-
	-

	27
	Nikiel
	mgNi/l
	0,2*
	-
	-

	28
	Ołów
	mgPb/l
	1
	-
	-

	29
	Rtęć
	mgHg/l
	0,01*
	-
	-

	30
	Selen
	mgSe/l
	1
	-
	-

	31
	Srebro
	mgAg/l
	0,5
	-
	-

	32
	Tytan
	mgTi/l
	2
	-
	-

	33
	Wanad
	mgV/l
	2
	-
	-

	35
	Chlor pozostały wolny
	mgCl/l
	1
	-
	-

	36
	Chlor pozostały całkowity
	mgCl2/l
	4
	-
	-

	37
	Cyjanki ogólne
	mgCN/l
	5
	-
	-

	38
	Cyjanki wolne
	mgCN/l
	0,5
	-
	-

	39
	Fluorki
	mgF/l
	20
	-
	-

	40
	Rodanki
	mgSCN/l
	30
	-
	-

	41
	Siarczki
	mgS/l
	1
	-
	-

	42
	Fenole lotne /indeks fenolowy/
	mg/l
	15
	-
	-

	43
	Substancje ropopochodne
	mg/l
	15
	-
	-

	44
	Niepolarne składniki ekstrahujące się eterem naftowym
	mg/l
	10
	-
	-

	45
	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
	mg/l
	100
	
	

	46
	Benzen
	mg/l
	0,08
	-
	-

	47
	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX)(benzen,toluen, ksyleny,styren)
	mg/l
	1
	-
	-

	48
	Nitrobenzen
	mg/l
	2
	-
	-

	49
	Disiarczek węgla
	mgCS2/l
	0,05
	-
	-

	50
	Formaldehyd
	mg/l
	2
	-
	-

	51
	Chloroform
	mg/l
	1,5
	-
	-

	52
	Heksachlorobutadien (HCBD)
	mg/l
	1,5
	-
	-

	53
	1,2-dichloroetan (EDC)
	mg/l
	2
	-
	-

	54
	Trichloroetylen (TRI)
	mg/l
	0,5
	-
	-

	55
	Tetrachloroetylen (PER)
	mg/l
	0,5
	-
	-

	56
	Heksachlorobenzen (HCB)
	mg/l
	2
	-
	-

	57
	Trichlorobenzen (TCB)
	mg/l
	1
	-
	-

	58
	Heksachlorocykloheksan (HCH) (suma izomerów)
	mg/l
	4
	-
	-

	59
	Pentachlorofenol (PCP)
	mg/l
	1,5
	-
	-

	60
	Aldryna, dieldryna, ndryna, izodryna
	mg/l
	0,05
	-
	-

	61
	Polichlorowane bifenyle (PCB)
	mg/l
	0,1
	-
	-

	62
	Adsorbowalne organiczne związane chlorowce (AOX)
	mg/l
	1
	-
	-

	63
	Innsektycydy fosforoorganiczne
	mg/l
	0,1
	-
	-

	64
	Substancje powierzchniowoczynne anionowe
	mg/l
	15
	-
	-

	65
	Substancje powierzchniowoczynne niejonowe
	mg/l
	20
	-
	-

	66
	Ogólny wegiel organiczny
	mgC/l
	
	-
	-

	67
	Azot azotynowy
	mgNNO2/l
	10
	-
	-

	68
	Chlorki
	mgCl/l
	1000
	-
	-

	71
	Tal
	mgTl/l
	1
	-
	-

	72
	Czterochlorek węgla
	mgCCl4/l
	3
	-
	-


Dopuszczalne stężenia gazów i par w części powietrznej urządzeń kanalizacyjnych:

	73
	Amoniak 
	mgNH3/l
	0,035
	-
	-

	74
	Arsenowodór
	mgAsH3/l
	0,0003
	-
	-

	75
	Benzyna
	mg miesz.
	0,2
	-
	-

	76
	Brom
	mgBr/l
	0,0007
	-
	-

	77
	Chlor
	mgCl/l
	0,003
	-
	-

	78
	Jod
	mgJ/l
	0,003
	-
	-

	79
	Cyjanowodór
	mg HCN/l
	0,005
	-
	-

	80
	Czterochlorek węgla
	mg CCl4/l
	0,02
	-
	-

	81
	Dwutlenek siarki
	mgSO2/l
	0,025
	-
	-

	82
	Dwutlenek węgla
	mg CO2/l
	1,97
	-
	-

	83
	Eter dwuetylowy
	mg (C2H5)20/l
	1
	-
	-

	84
	Fenol
	mg C6H5OH
	0,02
	-
	-

	85
	Metan
	CH4/l
	14,4
	-
	-

	86
	Siarkowodór
	H2S
	0,015
	-
	-

	87
	Tlenek węgla
	mg CO/l
	0,05
	-
	-


UWAGA:

Kolumna I określa maksymalne (dopuszczalne) wartości wskaźników zanieczyszczeń, jeśli kolumna II i III nie określa innej wartości.

* Wartości zostały obniżone ze względu na rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).







Przewodniczący Rady Miejskiej








     /-/ Stanisław Małkowski

PAGE  
1

