	Projekt Prezydenta Miasta

strona 2                          W3 
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bolesławiec 



DZIAŁ II

Przepisy szczegółowe
Rozdział 1

Jednostka urbanistyczna „A” 

§ 36.

	1. Symbol terenu
	A - MN 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Górników 1,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14. 

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, 

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych i garaży powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce, 

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.25,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 40% powierzchni działki,

6) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd15 (ul. Górników).


§ 37.

	1. Symbol terenu
	A - MN 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym, , ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14. 

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych i garaży powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce, 

4) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży na granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.25,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 40% powierzchni działki,

7) należy uwzględnić lokalizację obszaru obowiązkowo zagospodarowanego zielenią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

8) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450,

b) dopuszcza się dachy jednospadowe – w przypadku budowy budynków gospodarczych i garaży na granicy działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Bohaterów Getta).


§ 38.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalno – usługowego, ul. Grunwaldzka 7,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter i dwa piętra lub parter, piętro i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.70,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%,

5) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) o dominującym układzie kalenicowym,

c) o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z: 

a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Grunwaldzka), 

b) drogi wewnętrznej A-KDW14.


§ 39.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – willi ul. B. Chrobrego 2,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce, w szczególności w zakresie ukształtowania dachu, stosowanych materiałów budowlanych i kolorystyki,

4) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży na granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) dopuszcza się dachy jednospadowe – w przypadku budowy budynków gospodarczych i garaży na granicy działki.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy głównej, oznaczonej symbolem A-KDg2 (ul. Bolesława Chrobrego).


§ 40.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Królowej Jadwigi 2,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

5) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem 

A-KDd6 (ul. Królowej Jadwigi).


§ 41.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 4

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

5) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd10 (ul. Cicha).


§ 42.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 5

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:
a) willi ul. Górników 4,
b) willi ul. Górników 5,

c) willi ul. Górników 6-7,
d) willi ul. Karola Miarki 19a.
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze, lub parter i dwa piętra,

3) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży na granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,

4) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów zlokalizowanych poza strefą konserwatorską - podstawową w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenów odbywać się będzie z uliy:

a) zbiorczej oznaczonej symbolem A-KDz1 (ul. Podgórna),

b) zbiorczej oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki), 

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd15 (ul. Górników).


§ 43.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 6

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 37,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tym terenie, w szczególności w zakresie ukształtowania dachu, stosowanych materiałów budowlanych i kolorystyki,

4) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży na granicy działki, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) dopuszcza się dachy jednospadowe – w przypadku budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	dopuszcza się podział na dwie działki, zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 ( ul. Mikołaja Brody).


§ 44.

	1. Symbol terenu
	A - MWn 7

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 16,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze, 
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 5%,

5) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. J. Wybickiego).


§ 45.
	1. Symbol terenu
	A - MWn 8

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

5) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie,

6) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) dopuszcza się dachy jednospadowe – w przypadku budynków gospodarczych i garaży na granicy działki.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady zawarte w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

1) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd10 (ul. Cicha),

2) drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDW6,

3) ulicy głównej, oznaczonej symbolem A-KDg2 (ul. Spółdzielcza-istniejący wjazd od strony ul. Cichej).


§ 46.
	1. Symbol terenu
	A - MWn 9

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14. 

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

5) maksymalna ilość obiektów zlokalizowanych na działce wynosi 2,

6) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd17 (ul. Wąska).


§ 47.
	1. Symbol terenu
	A - MWn 10

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 4,

b) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

5) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem 

A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej).


§ 48.

	1. Symbol terenu
	A – MWn 11

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu detalicznego lokalizowane w parterach budynków.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 1,

b) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 3,

c) domu mieszkalnego ul. W. Łokietka 1,

d) domu mieszkalnego ul. W. Łokietka 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, w formie pierzei lub wolnostojąca, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) w zakresie kształtowania dachów obowiązują:

a) dachy strome o kącie nachylenia połaci co najmniej 300,

b) kierunek przebiegu kalenicy zgodny z rysunkiem planu,

5) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

2) głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Łokietka-istniejący wjazd),

3) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Piaskowa).



§ 49.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Ignacego Daszyńskiego 12,

b) domu mieszkalnego ul. Ignacego Daszyńskiego 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) w przypadku przebudowy dachu należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, 
5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.



	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sądowa),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. I. Daszyńskiego), 

c) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW1.


§ 50.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:
a) domu mieszkalnego ul. Kaszubska 1,
b) domu mieszkalnego ul. Kaszubska 2,
c) domu mieszkalnego ul. Kaszubska 3,
d) domu mieszkalnego ul. Kaszubska 4,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Kaszubska, ul. Ogrodowa), 

b) drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem A-KDW2.



§ 51.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Polna, ul. Ogrodowa), 

b) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW2.


§ 52.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 4

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Polna 2,

b) domu mieszkalnego ul. Polna 2a,

c) domu mieszkalnego ul. Polna 2b.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku przebudowy dachu należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 25%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Polna i ul. Ogrodowa).


§ 53.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 5

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu detalicznego lokalizowane w parterach budynków.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych i handlowo-usługowych, w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, 
5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. Żwirki i Wigóry),

b) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sierpnia 80), 

c) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Juliusza Słowackiego, ul. Polna).


§ 54.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 6

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) willi ul. Bolesława Chrobrego 12,

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Chrobrego 16,

c) domu mieszkalnego ul. Żwirki i Wigury 2,

d) domu mieszkalnego ul. Żwirki i Wigury 4,

e) domu mieszkalnego ul. Żwirki i Wigury 6,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przeznaczenie budynku, o którym mowa w ust. 4 na usługi,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych, w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

5) w przypadku przebudowy dachu należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. Żwirki i Wigury),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Słowackiego, ul. Polna), 

c) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW3.


§ 55.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 7

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Bolesława Chrobrego 22,

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Chrobrego 24,

c) domu mieszkalnego ul. Bolesława Chrobrego 26,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów garażowych, w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację przejazdu bramowego,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 25%,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,
8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd6 (ul. Piotra i Pawła, ul. Królowej Jadwigi), 

b) drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem A-KDW4.


§ 56.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 8

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu detalicznego lokalizowane w parterach budynków.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem A-KDz2 (ul. Żwirki i Wigury), 

b) ulicy dojazdowej, oznaczonych symbolami A-KDd6 (ul. Piotra i Pawła, ul. Królowej Jadwigi),

c) ulicy dojazdowej A-KDd7 (ul. Fabryczna).


§ 57.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 9

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z: 

a) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd8 (ul. Buczka),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd10 (ul. Cicha),

c) drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem A-KDW5.


§ 58.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 10

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDW6.


§ 59.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 11

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDW6.


§ 60.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 12

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów handlowo-usługowych wzdłuż ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Bielska),

3) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

5) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Bielska).


§ 61.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 13

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz1 (ul. Podgórna),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd15 (ul. Górników),

c) drogi wewnętrznej biegnącej w ramach terenu A-MWn5.


§ 62.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 14

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.



	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd14 (ul. dzieci Wrześni).


§ 63.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 15

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym wbudowane biura, pracownie i gabinety oraz wolnostojące obiekty handlowo-usługowe.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Dzieci Wrześni 6,

b) domu mieszkalnego ul. Dzieci Wrześni 7,

c) domu mieszkalnego ul. Dzieci Wrześni 8,

d) domu mieszkalnego ul. Dzieci Wrześni 9,

e) domu mieszkalnego ul. Dzieci Wrześni 10,

f) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 22,

g) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 23,

h) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 24,

i) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 25,

j) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 26,

k) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 27,

l) domu mieszkalnego ul. Tyrankiewiczów 5,

m) domu mieszkalnego ul. Tyrankiewiczów 6,

n) domu mieszkalnego ul. Tyrankiewiczów 7,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) w przypadku przebudowy dachu budynków należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

5) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, 
6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.45,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd13 (ul. Tyrankiewiczów),

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd14 (ul. Dzieci Wrześni).


§ 64.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 16

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu detalicznego lokalizowane w parterach budynków.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Opitza 13,

b) domu mieszkalnego ul. Opitza 14,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) w przypadku przebudowy dachu budynków należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, 
5) w przypadku realizacji zabudowy plombowej jej wysokość nie może być mniejsza niż wysokość niższego z przylegających budynków i większa niż wysokość wyższego z przylegających budynków,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. ul. Brody, M. Opitza).


§ 65.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 17

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu detalicznego lokalizowane w parterze budynku.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, 
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

5) maksymalna ilość budynków na jednej działce wynosi 1.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDd17 (ul. Wąska).


§ 66.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 18

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi handlu detalicznego lokalizowane w parterach budynków.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. 1-go Maja 8,

b) domu mieszkalnego ul. 1-go Maja 9,

c) domu mieszkalnego ul. 1-go Maja 12,

d) domu mieszkalnego Plac Zamkowy 1,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) w przypadku przebudowy dachu budynków należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,
5) w przypadku realizacji zabudowy plombowej jej wysokość nie może być mniejsza niż wysokość niższego z przylegających budynków i większa niż wysokość wyższego z przylegających budynków,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. 1-go Maja).


§ 67.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 19

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów. 

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 17,

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 19,

c) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 20,

d) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 21,

e) domu mieszkalnego ul. Obrońców Helu 2,

f) domu mieszkalnego ul. Obrońców Helu 4,

g) domu mieszkalnego ul. Obrońców Helu 6,

h) domu mieszkalnego ul. Obrońców Helu 8,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, w formie pierzei lub wolnostojąca, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) w przypadku przebudowy dachu budynków należy nawiązać do geometrii i pokrycia dachów spadzistych na sąsiadujących budynkach,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,
5) w przypadku realizacji zabudowy plombowej jej wysokość nie może być mniejsza niż wysokość niższego z przylegających budynków i większa niż wysokość wyższego z przylegających budynków,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd18 (ul. Obrońców Helu).


§ 68.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 20

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,
2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35,

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%,

4) maksymalna ilość budynków na jednej działce wynosi 1.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Garncarska, ul. Obrońców Helu).


§ 69.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 21

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony następujących zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Partyzantów 1,

b) domu mieszkalnego ul. Partyzantów 2,

c) domu mieszkalnego ul. Partyzantów 3,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, w formie pierzei lub wolnostojąca, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi:

a) nie mniej niż trzy, i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze,

b) jedną kondygnację lub dwie, w tym parter i poddasze – wyłącznie dla budynku pełniącego funkcje usługowe, zlokalizowanego przy ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Piaskowa),

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.90,

4) w zakresie kształtowania dachów obowiązują:

a) dachy strome o kącie nachylenia połaci co najmniej 350,

b) pokrycie dachu dachówka ceramiczną,

5) kierunek przebiegu kalenicy zgodny z rysunkiem planu.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Piaskowa), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Partyzantów).


§ 70.

	1. Symbol terenu
	A – MWs 22

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie równorzędne – usługi nieuciążliwe, ograniczone do wbudowanych biur, pracowni i gabinetów oraz usługi publiczne.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Grunwaldzka 6,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Grunwaldzka),

b) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW14.


§ 71.

	1. Symbol terenu
	A – MWw 1, 2, 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do biur, pracowni i gabinetów, pod warunkiem że nie będą one stanowić więcej niż 40% powierzchni użytkowej mieszkania.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 12 kondygnacji nadziemnych,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

5) dopuszcza się stosowanie dowolnej geometrii dachów,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDW5.


§ 72.

	1. Symbol terenu
	A – MWw 4

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do biur, pracowni i gabinetów, pod warunkiem że nie będą one stanowić więcej niż 40% powierzchni użytkowej mieszkania.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 11 kondygnacji nadziemnych,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

5) dopuszcza się stosowanie dowolnej geometrii dachów,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) zbiorczej oznaczonej symbolem A-KDz1 (ul. Zygmunta Augusta) 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd10 (ul. Parkowa),

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd11 (ul. Parkowa).


§ 73.

	1. Symbol terenu
	A – MWw 5

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do biur, pracowni i gabinetów, pod warunkiem że nie będą one stanowić więcej niż 40% powierzchni użytkowej mieszkania.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 11 kondygnacji nadziemnych,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

5) dopuszcza się stosowanie dowolnej geometrii dachów,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd9 (ul. Łukasiewicza).


§ 74.

	1. Symbol terenu
	A – MS 1

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska. 

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony następujących zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 31,

b) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 32,

c) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 33,

d) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 34,

e) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 36,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

4) w przypadku realizacji dachu stromego obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do innych zabytków nieruchomych, ujętych w ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w  § 20, przy czym szerokość frontu działki powinna wynosić co najmniej 5 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Wesoła),
b) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Zgorzelecka), 

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd1 (ul. Dolne Młyny).


§ 75.

	1. Symbol terenu
	A – MS 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi publiczne.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, 

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub 18 m,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 5%,

6) obowiązuje lokalizacja dominanty architektonicznej na narożniku ul. Łokietka i Zgorzeleckiej, przy czym:

a) wysokość dominanty może przekraczać ustaloną w pkt 3. wysokość zabudowy o 5m,

b) powierzchnia dominanty liczona w rzucie poziomym obrysu zewnętrznego dominanty na wysokości stropu najwyższej kondygnacji budynku nie może przekraczać 50m2,

7) obowiązują dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450   pokryte dachówką ceramiczną, 

b) dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich  służących przekryciu atrium –niewidocznych z perspektywy ulicy, 

c) układ dachów: kalenicowy – równoległy  lub prostopadły  do osi ulic,

8) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z historycznym charakterem otoczenia obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów,  

9) dopuszcza się łączenie współczesnych stylów architektonicznych z elementami historycznej tradycji budowlanej, w tym wprowadzanie przeszkleń strukturalnych i detali ze stopów lekkich,

10)  zakazuje się wznoszenia budynków nie posiadających przeszkleń w elewacjach zewnętrznych,

11) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu:

a) nadziemnego, wielopoziomowego,

b) podziemnego.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w  § 20, przy czym zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów geodezyjnych działki nr 919/1 przed zrealizowaniem całości inwestycji w stanie surowym zamkniętym.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. W. Łokietka), 

b) ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Zgorzelecka),

c) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd3 (ul. Górne Młyny),
2) ustala się obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce.


§ 76.

	1. Symbol terenu
	A – MS 3

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony następujących zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Górne Młyny 2,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie pierzejowym lub wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

4) należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 10 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd3 (ul. Górne Młyny).


§ 77.

	1. Symbol terenu
	A – MS 4

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony następujących zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Mała 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,
3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0.80,

4) należy stosować dachy:
a) strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd3 (ul. Górne Młyny),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Mała).



§ 78.

	1. Symbol terenu
	A – MS 5

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 7,

b) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 8,

c) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 9,

d) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 10,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do innych zabytków nieruchomych, ujętych w ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,
5) w przypadku realizacji dachu stromego obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 7 m.



	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Piaskowa i Mała).


§ 79.

	1. Symbol terenu
	A – MS 6

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 9,

b) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 10,

c) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 11,

d) domu mieszkalnego ul. Piaskowa 12,

e) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 3,

f) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 4,

g) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 5,

h) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 6,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów infrastruktury technicznej,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,

4) obiekty w zabudowie plombowej nie mogą być mniejsze niż niższy budynek istniejący i nie mogą być wyższe niż wyższy budynek istniejący,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

6) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do innych zabytków nieruchomych, ujętych w ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

7) w przypadku realizacji dachu stromego obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną,

8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w  § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 7 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Zgorzelecka),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Partyzantów, ul. Zgorzelecka)

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Piaskowa).


§ 80.

	1. Symbol terenu
	A – MS 7

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 46,

b) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 47,

c) domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 50,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0.90,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do innych zabytków nieruchomych, ujętych w ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,
5) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 7 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Grunwaldzka),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Zgorzelecka).


§ 81.

	1. Symbol terenu
	A – MS 8

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Armii Krajowej 2,

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 32,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do innych zabytków nieruchomych, ujętych w ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

5) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach, 

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

6) w zakresie kształtowania elewacji obiektów dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i materiały elewacyjne z wyjątkiem okładzin z tworzyw sztucznych,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 



	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem 

A-KDd4 (ul. Braci Śniadeckich, ul. B. Prusa, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej).


§ 82.

	1. Symbol terenu
	A – MS 9

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 33,

b) domu mieszkalnego Rynek 15,

c) domu mieszkalnego Rynek 16,

d) domu mieszkalnego Rynek 17,

e) domu mieszkalnego Rynek 18,

f) domu mieszkalnego Rynek 19,

g) domu mieszkalnego Rynek 21,

h) domu mieszkalnego Rynek 22,

i) domu mieszkalnego Rynek 23,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15,

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) ustala się zachowanie historycznego układu i formy istniejącego zespołu zabudowy oraz zieleni kształtowanej,

2) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów kubaturowych.



	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Braci Śniadeckich, ul. Armii Krajowej i ul. Kościelna), 

2) dopuszcza się obsługę z terenu oznaczonego symbolem A-UP3 (Rynek).


§ 83.

	1. Symbol terenu
	A – MS 10

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Armii Krajowej 3,

b) domu mieszkalnego ul. Armii Krajowej 4,

c) domu mieszkalnego ul. Ignacego Daszyńskiego 1,

d) domu mieszkalnego ul. Rynek 24/25,

e) domu mieszkalnego ul. Rynek 26,

f) domu mieszkalnego ul. Rynek 27,

g) domu mieszkalnego ul. Rynek 28,

h) domu mieszkalnego ul. Teatralna 2,

i) domu mieszkalnego ul. Teatralna 3,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) ustala się zachowanie historycznego układu i formy istniejącego zespołu zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

3) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż trzy i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do innych zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach, 

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.


	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Teatralna, ul. Sądowa, ul. I. Daszyńskiego),

2) dopuszcza się obsługę z terenu oznaczonego symbolem A-UP3 (Rynek).


§ 84.

	1. Symbol terenu
	A – MS 11

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, w tym parter, trzy piętra i poddasze,

3) obowiązuje zachowanie istniejącego budynku w zakresie układu i formy,

4) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów.



	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. I. Daszyńskiego, ul. Sądowa).


§ 85.

	1. Symbol terenu
	A – MS 12

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Ignacego Daszyńskiego 16,

b) domu mieszkalnego ul. Ignacego Daszyńskiego 17,

c) domu mieszkalnego ul. Adama Mickiewicza 6,

d) domu mieszkalnego ul. Adama Mickiewicza 6c,

e) domu mieszkalnego ul. Ogrodowa 4,

f) domu mieszkalnego ul. Ogrodowa 5,

g) domu mieszkalnego ul. Sądowa 7,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż cztery i nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, w tym parter, trzy piętra i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

5) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 10 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sądowa), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. I. Daszyńskiego, ul. Ogrodowa, ul. A. Mickiewicza).


§ 86.

	1. Symbol terenu
	A – MS 13

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego (obecnie ZOZ) ul. Adama Mickiewicza 7,

b) domu mieszkalnego ul. Adama Mickiewicza 11,

c) domu mieszkalnego ul. Adama Mickiewicza 12,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów infrastruktury technicznej,

3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację przejazdu bramowego w pierzei od strony ul. Mickiewicza,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

6) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

7) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 10 m.


	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sądowa),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5, (ul. A. Mickiewicza, ul. Ogrodowa).


§ 87.

	1. Symbol terenu
	A – MS 14

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej:
a) domu mieszkalnego Rynek 28/29 (29/30), wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1995,
b) domu mieszkalnego Rynek 32, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1292,
c) domu mieszkalnego Rynek 35, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1293,
2) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) dom mieszkalny Rynek 28,

b) dom mieszkalny Rynek 31,

c) dom mieszkalny Rynek 33,

d) dom mieszkalny Rynek 34,

e) dom mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 1,

f) dom mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 3,

g) dom mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 4,

h) dom mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 5,

3) dom mieszkalny ul Sierpnia 80 1-2,

4) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

5) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.


	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie historycznego układu i formy zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, w tym parter, trzy piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. A. Mickiewicza, ul. Sierpnia 80),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4, (ul. Sądowa, ul. I. Daszyńskiego),

2) dopuszcza się obsługę z terenu oznaczonego symbolem A-UP3 (Rynek).


§ 88.

	1. Symbol terenu
	A – MS 15

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację przejazdu bramowego w pierzei od strony ul. Sierpnia 80,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. A. Mickiewicza, ul. Sierpnia 80).


§ 89.

	1. Symbol terenu
	A – MS 16

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.


	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej domu mieszkalnego Rynek 38, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1996,
2) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego Rynek 36,

b) domu mieszkalnego Rynek 37,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

4) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie historycznego układu i formy zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) należy zapewnić ekspozycję kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja poprzez przerwanie ciągłości elewacji wschodniej pierzei Rynku,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDdl1 (ul. Sierpnia 80),

2) dopuszcza się obsługę z terenu oznaczonego symbolem A-UP3 (Rynek).


§ 90.

	1. Symbol terenu
	A – MS 17

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

4) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów z wyłączeniem urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej,

5) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sierpnia 80).


§ 91.

	1. Symbol terenu
	A – MS 18

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej domu mieszkalnego (obecnie plebania) przy ul. Kościelnej 3, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1289,
2) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony innych zabytków nieruchomych: 

a) domu mieszkalnego (plebania) ul. Kościelna 3,

b) domu mieszkalnego ul. Kościelna 4/5,

c) domu mieszkalnego ul. Kościelna 6,

d) domu mieszkalnego ul. Kościelna 7/8,

e) domu mieszkalnego ul. Zacisze 1,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

4) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie historycznego układu i formy zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 7 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem 

A-KDd4 (ul. Kościelna, ul. Chopina).


§ 92.

	1. Symbol terenu
	A – MS 19

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej:
a) domu mieszkalnego przy ul. Kościelnej 9, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1290,
b) domu mieszkalnego Rynek 6, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1994,
c) domu mieszkalnego Rynek 7a tzw. Brama Kutuzowa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1294,
2) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Kościelna 10,

b) domu mieszkalnego ul. Kościelna 11/12,

c) domu mieszkalnego Rynek 1-2,

d) domu mieszkalnego Rynek 3,

e) domu mieszkalnego Rynek 4,

f) domu mieszkalnego Rynek 5,

g) domu mieszkalnego Rynek 7,

h) domu mieszkalnego Rynek 8,

i) domu mieszkalnego Rynek 9,

j) domu mieszkalnego Rynek 10,

k) domu mieszkalnego Rynek 11,

l) domu mieszkalnego Rynek 12,

m) domu mieszkalnego Rynek 13,

n) domu mieszkalnego Rynek 14,

o) domu mieszkalnego ul. Michała Kutuzowa 20,

p) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 1,

q) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 2,

r) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 3,

s) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 4,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

4) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie historycznego układu i formy zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

5) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację przejazdu bramowego w pierzei od strony ul. Chopina,

6) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy, przy czym formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

7) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną, 

8) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Kościelna, ul. Zacisze, ul. F. Chopina, ul. gen. M. Kutuzowa, ul. 1-go Maja, ul. Karpacka),

2) dopuszcza się obsługę z terenu oznaczonego symbolem A-UP3 (Rynek).


§ 93.

	1. Symbol terenu
	A – MS 20

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 5,

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 6,

c) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 7,

d) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 8,

e) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 9,

f) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 10,

g) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 11,

h) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 12,

i) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 13,

j) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 14,

k) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 15,

l) domu mieszkalnego ul. Bolesława Prusa 16,

m) domu mieszkalnego ul. Karpecka 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie historycznego układu i formy zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

5) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy, przy czym formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) dachy strome o kącie nachylenia połaci co najmniej 300,

b) obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną,

c) kierunek przebiegu kalenicy zgodny z rysunkiem planu,

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Prusa, ul. Karpacka, ul. 1-go Maja, ul. Magistracka).


§ 94.

	1. Symbol terenu
	A – MS 21

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.



	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych - domu mieszkalnego ul. Piaskowa 19,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, w formie pierzei, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

4) w zakresie kształtowania dachów obowiązują:

a) dachy strome o kącie nachylenia połaci co najmniej 300,

b) pokrycie dachu dachówką ceramiczną,

c) kierunek przebiegu kalenicy zgodny z rysunkiem planu,

5) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 10 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Kubika),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Piaskowa).


§ 95.

	1. Symbol terenu
	A – MS 22

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. M. Kutuzowa 9,

b) domu mieszkalnego ul. M. Kutuzowa 10,

c) domu mieszkalnego ul. M. Kutuzowa 11,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) ustala się zachowanie historycznego układu i formy istniejącego zespołu zabudowy,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

3) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów kubaturowych.



	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. gen. M. Kotuzowa).


§ 96.

	1. Symbol terenu
	A – MS 23

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina15,

b) domu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina16,

c) domu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina17/18,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie historycznego układu i formy zabudowy,

2) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. F. Chopina).


§ 97.

	1. Symbol terenu
	A – MS 24

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych - domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 14,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) ustala się zachowanie historycznego układu i formy istniejącego obiektu,

2) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów kubaturowych.



	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika).


§ 98.

	1. Symbol terenu
	A – MS 25

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 6,

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 7,

c) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 8,

d) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 9,

e) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 10,

f) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 11,

g) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 12,

h) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż trzy i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd17 (ul. Wąska).


§ 99.

	1. Symbol terenu
	A – MS 26

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona środowiska
	na działce nr 5/1, obr. IX u zbiegu ulic Komuny Paryskiej i Wąskiej, występuje drzewo uznane za pomniki przyrody ożywionej - dąb biały, odm. łyżkowata (Quercus alba L.) „Narożny”, nr w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - 210, dla którego obowiązują ustalenia § 9.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 39,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym oraz zwarta – wyłącznie w przypadku obiektów garażowych, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 25% powierzchni terenu,

6) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 15 m.



	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd17 (ul. Wąska).


§ 100.

	1. Symbol terenu
	A – MS 27

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Mikołaja Brody 13, 

b) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 2,

c) domu mieszkalnego ul. Bolesława Kubika 3,

d) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 1,

e) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 2,

f) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 3,

g) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 4,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym lub wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 10 m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Kubika), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. J. Wybickiego, ul. M. Brody).


§ 101.

	1. Symbol terenu
	A – MS 28

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych

a) domu mieszkalnego ul. Bankowa 3,

b) domu mieszkalnego ul. Mikołaja Brody 11,

c) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 1,

d) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 2,

e) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 3,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14,

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym lub wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

4) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów garażowych i gospodarczych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytku nieruchomego, zlokalizowanego na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Bankowa),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. M. Brody).


§ 102.

	1. Symbol terenu
	A – MS 29

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony innych zabytków nieruchomych:

a) dom mieszkalny ul. Bankowa 6b, 

b) dom mieszkalny ul. Bankowa 6c, 

c) dom mieszkalny ul. Bankowa 6d,

d) dom mieszkalny ul. Bankowa 6e,

2) ustala się wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym lub wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0.75,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni terenu,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

6) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd12, 

b) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW7.


§ 103.

	1. Symbol terenu
	A – MS 30

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych: 

a) dom mieszkalny ul. Bankowa 4, 

b) dom mieszkalny ul. Bankowa 6, 

c) dom mieszkalny ul. Bankowa 6a, 

2) ustala się wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym lub wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

5) w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) obowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd13 (ul. Tyrankiewiczów),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd12, 

c) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW8.


§ 104.

	1. Symbol terenu
	A – MS 31

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 9,

b) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 10,

c) willi ul. Marcina Opitza 11,

d) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 15,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu, układu kalenicy oraz poziomu posadowienia parteru,

c) w przypadku stosowania dachów stromych, obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. M. Opita, ul. J. Wybickiego, ul. M. Drzymały).


§ 105.

	1. Symbol terenu
	A – MS 32

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 11,

b) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 12,

c) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 13,

d) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 14,

e) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 15,

f) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 16,

g) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 17,

h) domu mieszkalnego ul. Karola Miarki 18,

i) domu mieszkalnego ul. komuny Paryskiej 26,

j) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 10,

k) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 11,

l) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 12,

2) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 14,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) w przypadku zabudowy plombowej wysokość nowego budynku nie może być mniejsza niż wysokość niższego budynku sąsiadującego i nie większa niż wysokość wyższego budynku sąsiadującego,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu oraz układu kalenicy,

c) w przypadku stosowania dachów stromych, obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. J. Wybickiego, ul. M. Drzymały).


§ 106.

	1. Symbol terenu
	A – MS 33

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony innych zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Michała Drzymały 1,

b) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 27,

c) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 28

d) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 29,

e) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 30,

f) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 31,

g) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 32,

2) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 9,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym lub wolnostojaca, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) w przypadku zabudowy plombowej wysokość nowego budynku nie może być mniejsza niż wysokość niższego budynku sąsiadującego i nie większa niż wysokość wyższego budynku sąsiadującego,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu oraz układu kalenicy,

c) w przypadku stosowania dachów stromych, obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 10 m. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. J. Wybickiego, ul. M. Drzymały).


§ 107.

	1. Symbol terenu
	A – MS 34

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Michała Drzymały 6,

b) domu mieszkalnego ul. Michała Drzymały 7,

c) domu mieszkalnego ul. Michała Drzymały 8,

d) domu mieszkalnego ul. Michała Drzymały 9,

e) willi ul. Komuny Paryskiej 33,

f) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 1,

g) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 3,

h) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 4,

i) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 5,

j) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 7,

k) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 8,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) w przypadku zabudowy plombowej wysokość nowego budynku nie może być mniejsza niż wysokość niższego budynku sąsiadującego i nie większa niż wysokość wyższego budynku sąsiadującego,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

6) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu oraz układu kalenicy,

c) w przypadku stosowania dachów stromych, obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

7) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. M. Opita, ul. J. Wybickiego, ul. M. Drzymały).


§ 108.

	1. Symbol terenu
	A – MS 35

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) willi ul. Komuny Paryskiej 34,

b) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 35,

c) willi ul. Komuny Paryskiej 36,

d) domu mieszkalnego ul. Mikołaja Brody 1,

e) domu mieszkalnego ul. Mikołaja Brody 7,

f) domu mieszkalnego ul. Mikołaja Brody 8,

g) domu mieszkalnego ul. Mikołaja Brody 9,

h) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 15,

i) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 16,

j) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 17,

k) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 18,

l) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 19,

m) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 20,

n) domu mieszkalnego ul. Marcina Opitza 21,

o) domu mieszkalnego ul. Józefa Wybickiego 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących, współczesnych budynków oraz obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

5) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu oraz układu kalenicy,

6) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. M. Opita, ul. J. Wybickiego, ul. M. Brody).


§ 109.

	1. Symbol terenu
	A – MS 36

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 8,

b) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 9,

c) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 10,

d) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 11,

e) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 12,

f) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 13,

g) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 14,

h) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 15,

i) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 16,

j) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 17,

k) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 20,

l) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 21,

m) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 21a,

n) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 22,

2) domu mieszkalnego ul. Komuny Paryskiej 23,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

2) ustala się zachowanie historycznego układu i formy istniejącego zespołu zabudowy,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

4) dopuszcza się likwidację lub przebudowę istniejących obiektów garażowych w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 1.00,

6) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do zabytków nieruchomych, zlokalizowanych na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie:

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu oraz układu kalenicy,

c) w przypadku stosowania dachów stromych, obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Garncarska),

b) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej).


§ 110.

	1. Symbol terenu
	A – MS 37

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa śródmiejska,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi publiczne.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta w układzie pierzejowym, 

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub 15 m,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0.10,

5) obowiązuje lokalizacja dominanty architektonicznej na narożniku ul. Łokietka i Zgorzeleckiej, przy czym:

a) wysokość dominanty może przekraczać ustaloną w pkt 3. wysokość zabudowy o 5m,

b) powierzchnia dominanty liczona w rzucie poziomym obrysu zewnętrznego dominanty na wysokości stropu najwyższej kondygnacji budynku nie może przekraczać 50m2,

6) obowiązują dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) pokryte dachówką ceramiczną, 

c) o dominującym układzie kalenicowym – równoległym do osi ulic,

7) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z historycznym charakterem otoczenia obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów,  

8) dopuszcza się łączenie współczesnych stylów architektonicznych z elementami historycznej tradycji budowlanej, w tym wprowadzanie przeszkleń strukturalnych i detali ze stopów lekkich,

9) zakazuje się:

a) wznoszenia budynków nie posiadających przeszkleń w elewacjach zewnętrznych oraz stosowania płaskich dachów,

b) usług o powierzchni sprzedaży przekraczającej 800m2,

10) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego lub parkingu częściowo albo w całości zagłębionego w gruncie.

11) dopuszcza się lokalizację parkingu nadziemnego, wielopoziomowego.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w  § 20, przy czym zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów geodezyjnych działki nr 919/1 przed zrealizowaniem całości inwestycji w stanie surowym zamkniętym.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Zgorzelecka),

2) ustala się obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce.


§ 111.

	1. Symbol terenu
	A – MU 1

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi,

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, tworząca pierzeję ulic Zgorzeleckiej i Grunwaldzkiej, w układzie szeregowym lub bliźniaczym, 
2) dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki,
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

4) ze względu na różnicę wysokości terenu, liczba kondygnacji liczona w linii elewacji budynków od strony ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDW14 może wynosić do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, dwa piętra i poddasze,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.90,
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki,
7) należy stosować dachy:
a) o dominującym układzie kalenicowym,

b) strome, o symetrycznych połaciach, 
c) o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z: 

a) ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Zgorzelecka i Grunwaldzka) 
b) drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW13.


§ 112.

	1. Symbol terenu
	A – MU 2

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi,

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.45,
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki,
5) należy stosować dachy:
a) strome, w tym wielospadowe, o symetrycznych połaciach, 
b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd2.


§ 113.

	1. Symbol terenu
	A – MU 3

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki,
5) należy stosować dachy strome, w tym wielospadowe, o symetrycznych połaciach, 
6) o kącie nachylenia w przedziale 300-450.


	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń 

komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. Karola Miarki) lub z drogi wewnętrznej przebiegającej przez teren A-MWn5.


§ 114.
	1. Symbol terenu
	A – U 1

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) dopuszcza się zabudowę zwartą, szeregową oraz parterowe zespoły zadaszonych, obiektów handlowo-usługowych tworzących zabudowę targowiska miejskiego,

2) docelowo obowiązuje zabudowa zwarta, szeregowa oraz zabudowa w formie:

a) parterowej hali kupieckiej,

b) galerii handlowej o wysokości nie przekraczającej trzech kondygnacji nadziemnych,

3) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

5) należy uwzględnić lokalizację obszaru obowiązkowo zagospodarowanego zielenią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

6) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć lokalizację parkingu, według następujących zasad:

a) dopuszcza się lokalizację parkingu terenowego,

b) dopuszcza się lokalizację parkingu częściowo zagłębionego w gruncie, podziemnego lub stanowiącego integralną część obiektu handlowego.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m.



	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd2.


§ 115.

	1. Symbol terenu
	A – U 2

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – obiektu handlowo – usługowego ul. Grunwaldzka 4,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze, lub parter i dwa piętra,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.70,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 20%,

5) w przypadku stosowania dachów stromych obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Grunwaldzka), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd2.


§ 116.

	1. Symbol terenu
	A – U 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe - usługi.

2) przeznaczenie równorzędne - usługi publiczne.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – teatr, ul. Teatralna 1,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje utrzymanie istniejącego obiektu przeznaczenia podstawowego, z dopuszczeniem jego modernizacji pod warunkiem zachowania wymogów ochrony,                                o których mowa w § 11,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze, lub parter i dwa piętra,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.80,

4) dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów infrastruktury technicznej,

5) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sądowa).


§ 117.

	1. Symbol terenu
	A – U 4

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego (obecnie obiekt handlowo – usługowy), ul. Adama Mickiewicza 6a, 6b,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie obiektów przeznaczenia podstawowego, z dopuszczeniem ich modernizacji pod warunkiem zachowania wymogów ochrony, o których mowa w § 11,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze, lub parter i dwa piętra,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.  

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. A. Mickiewicza).


§ 118.

	1. Symbol terenu
	A – U 5

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym parter i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) w przypadku stosowania dachów stromych obowiązuje:

a) stosowanie dachów spadzistych, o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym co najmniej 300,

b) pokrycie dachówką ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (pl. Wolności).


§ 119.

	1. Symbol terenu
	A – U 6

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi,

2) przeznaczenie równorzędne – zabudowa wielorodzinna.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – obiektu handlowo – usługowego ul. Ogrodowa 6,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 15%.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Ogrodowa).


§ 120.

	1. Symbol terenu
	A – U 7

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi publiczne.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – budynku poczty, ul. Kaszubska 5,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym: parter, dwa piętra i poddasze,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w  § 20.  

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie :

a) ulicy głównej, oznaczonej symbolem A-KDg2 (ul. B. Chrobrego),

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Kaszubska).


§ 121.

	1. Symbol terenu
	A – U 8

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi: 

a) dwie kondygnacje nadziemne, 

b) trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze – w przypadku nadbudowy dachu stromego,

3) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy:

c) strome, o symetrycznych połaciach, 
d) o kącie nachylenia w przedziale 300-450,
e) pokrycie dachu dachówką ceramiczną,
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%,

6) obowiązuje utrzymanie istniejących nasadzeń zieleni wysokiej oraz dokonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej w układzie szpalerowm.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW3.


§ 122.

	1. Symbol terenu
	A – U 9

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi,

2) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi: 

a) dwie kondygnacje nadziemne, 

b) trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze – w przypadku nadbudowy dachu stromego,

3) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy:
a) strome, o symetrycznych połaciach, 
b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450,
c) pokrycie dachu dachówką ceramiczną,
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW4.


§ 123.

	1. Symbol terenu
	A – U 10

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi: 

a) dwie kondygnacje nadziemne, 

b) trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze – w przypadku nadbudowy dachu stromego,

3) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach, 
b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450,
c) pokrycie dachu dachówką ceramiczną,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Polna).


§ 124.

	1. Symbol terenu
	A – U 11

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.80,

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%,

6) w przypadku stosowania dachów stromych: 

a) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach,
b) kąt nachylenia połaci powinien wynosić 300-450
c) obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.  

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDl1 (ul. A. Asnyka), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Polna).


§ 125.

	1. Symbol terenu
	A – U 12

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi.

2) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące – w kamienicach od strony ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sierpnia 80).

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego, ul. Sierpnia’80 nr 15,

b) domu mieszkalnego, ul. Sierpnia’80 nr 16,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie układu i formy obiektów tworzących pierzeję od strony ul. Sierpnia 80,
3) dopuszcza się przebudowę współczesnego obiektu handlowego (nr 5) w celu podniesienia walorów funkcjonalnych i architektonicznych,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, 

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziałów nieruchomości.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sierpnia 80).


§ 126.

	1. Symbol terenu
	A – U 13

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu z możliwością jego rozbudowy,

2) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, 

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.90.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDl1 (ul. Sierpnia 80).


§ 127.

	1. Symbol terenu
	A – U 14

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków
	ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – obiektu handlowo – usługowego ul. Bankowa 12.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie układu i formy obiektu,

3) dopuszcza się przebudowę obiektów gospodarczo-garażowych w celu podniesienia ich walorów funkcjonalnych i architektonicznych,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

5) forma architektoniczna nowych obiektów powinna nawiązywać do formy budynku usługowo-mieszkalnego zlokalizowanego na działce,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 25%,

6) obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną.



	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd4 (ul. Kościelna).


§ 128.

	1. Symbol terenu
	A – U 15 

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne – usługi sportu i rekreacji, 
3) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące, w tym apartamenty mieszkalne oraz budynki zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów odrębnych).

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi:

a) nie więcej sześć kondygnacji nadziemnych, 

b) nie więcej niż 25 m,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1.00,

4) należy uwzględnić lokalizację ogólnodostępnego parkingu, zlokalizowanego według następujących zasad:

a) dla parkingu terenowego obowiązuje przeznaczenie co najmniej 20% powierzchni parkingu na zieleń,

b) dla parkingu wielopoziomowego obowiązują gabaryty i forma zabudowy dostosowana do obiektu przeznaczenia podstawowego,

c) dopuszcza się budowę parkingu podziemnego.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K.  Miarki),

b) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. A. Asnyka, Bielska), 

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd9 (ul. Łukasiewicza),

2) ustala się obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce.

b) 1 miejsce na każde 4 miejsca noclegowe w hotelach,

c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde kolejne 25 miejsc parkingowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce w przypadku parkingów o liczbie miejsc większej niż 10.


§ 129.

	1. Symbol terenu
	A – U 16

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi. 

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym,

2) wysokość zabudowy wynosi nie mniej niż dwie i nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: 

a) parter, i poddasze – w przypadku zastosowania dachu stromego,

b) trzy piętra,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 20%,

5) zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach,

b) kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 300-450,
c) pokrycie dachówką ceramiczną,

d) dopuszcza się inne ukształtowanie dachów.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.



	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd7 (ul. Fabryczna).


§ 130.

	1. Symbol terenu
	A – U 17

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi dwie kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 20%,

5) dopuszcza się przebudowę istniejącego obiektu w celu podniesienia walorów funkcjonalnych i architektonicznych.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziałów nieruchomości.



	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd8 (ul. Buczka).


§ 131.

	1. Symbol terenu
	A – U 18

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi dwie kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów funkcjonalnych i architektonicznych.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd8 (ul. Buczka)


§ 132.

	1. Symbol terenu
	A – U 19

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

4) dopuszcza się przebudowę istniejącego obiektu w celu podniesienia walorów funkcjonalnych i architektonicznych,

5) w przypadku przebudowy obiektu należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach,

b) o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 300-450,

c) pokryte dachówką ceramiczną.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd10 (ul. Cicha).


§ 133.

	1. Symbol terenu
	A – U 20

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków
	ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – sala gimnastyczna ul. Bielska 13a.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,

3) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDW6.


§ 134.

	1. Symbol terenu
	A – U 21

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi jedną kondygnację nadziemną, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.20,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Bielska), 

b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd11 (ul. Parkowa).


§ 135.

	1. Symbol terenu
	A – U 22

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu,

3) dopuszcza się rozbudowę obiektu oraz wzniesienie jednego, wolnostojącego obiektu gospodarczo-garażowego,

4) nowy obiekt lub rozbudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejącego obiektu,

5) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze, 

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.70

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDW9.


§ 136.

	1. Symbol terenu
	A – U 23

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa zwarta, w układzie pierzejowym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych, w tym parter, dwa piętra i poddasze,

3) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejących obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, tworzących pierzeję ul. Tyrankiewiczów,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

6) należy stosować dachy:
a) strome, o symetrycznych połaciach, 
b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450,
7) pokryte dachówką ceramiczną.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w ust. 4 oraz w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem 

A-KDd13 (ul. Tyrankiewiczów).


§ 137.
	1. Symbol terenu
	A – U 24

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa jednorodzinna.

	3. Ochrona 
zabytków 
	obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

5) obowiązuje stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20, przy czym minimalna szerokość działki wynosi 20m.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy wewnętrznej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd12.


§ 138.
	1. Symbol terenu
	A – U 25

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi. 

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejącego obiektu w celu podniesienia walorów funkcjonalnych i architektonicznych,

3) wysokość zabudowy wynosi: 

a) jedną kondygnację nadziemną, 

b) dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze – w przypadku nadbudowy dachu stromego,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy:

a) strome, o symetrycznych połaciach, 
b) o kącie nachylenia w przedziale 300-450,
c) pokryte dachówką ceramiczną,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%.

	4. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki).


§ 139.

	1. Symbol terenu
	A – U 26

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Kubika 1,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie istniejącego zespołu obiektów,
3) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.


	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Bankowa, ul. B. Kubika),

b) dojazdowej, symbolem A-KDd4 (ul. Bankowa).


§ 140.
	1. Symbol terenu
	A – U 27

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie:
a) wolnostojącym lub zwartym – dla zabudowy usługowej,
b) zwartym, w układzie pierzejowym – dla zabudowy śródmiejskiej,
2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,

4) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejących obiektów tworzących pierzeję ul. Komuny Paryskiej,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd18 (ul. Obrońców Helu).


§ 141.

	1. Symbol terenu
	A – U 28

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi.
2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:
a) domu mieszkalnego, ul. Komuny Paryskiej 1,
b) obiektu handlowo – usługowego ul. Bolesława Kubika 14a,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej – podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie:

a) wolnostojącym lub zwartym – dla zabudowy usługowej,

b) zwartym, w układzie pierzejowym – dla zabudowy śródmiejskiej,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,

4) formę nowych obiektów należy kształtować w sposób nawiązujący do istniejącego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków, zlokalizowanego w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, poprzez dostosowanie: 

a) skali i ukształtowania bryły i detalu,

b) formy i wysokości dachu oraz układu kalenicy,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20%,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.



	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika, ul. Komuny Paryskiej), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd18 (ul. Obrońców Helu).


§ 142.

	1. Symbol terenu
	A – U 29

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej -  ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej -  archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, dwa piętra i poddasze,

3) obowiązuje zachowanie formy architektonicznej istniejącego obiektu,
4) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.


	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd4 (ul. F. Chopina, ul. gen. M. Kutuzowa).


§ 143.
	1. Symbol terenu
	A – U 30

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej -  archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze użytkowe, 

3) dopuszcza się przebudowę istniejącego obiektu w celu podniesienia walorów funkcjonalnych i architektonicznych,
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10%,

6) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika).


§ 144.
	1. Symbol terenu
	A – U 31

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,

4) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejących obiektów, wpisanych do ewidencji zabytków, tworzących pierzeję ul. Kubika,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.70,

6) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika),

b) drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem A-KDW2.


§ 145.
	1. Symbol terenu
	A – U 32

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi, 

2) przeznaczenie równorzędne - zabudowa śródmiejska.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,

4) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejących obiektów, wpisanych do ewidencji zabytków, tworzących pierzeję ul. Kubika,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.45,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 15%,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	obowiązują zasady, o których mowa w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z:

a) ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. B. Kubika),

b) drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem A-KDW12.


§ 146.

	1. Symbol terenu
	A – U 33

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – usługi.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu,

3) dopuszcza się rozbudowę obiektu,

4) rozbudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejącego obiektu,

5) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku symbolem A-KDd4 (ul. Magistracka).


§ 147.
	1. Symbol terenu
	A – U 34

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi,
2) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) obowiązuje zachowanie formy architektonicznej istniejącego obiektu,
4) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd może odbywać się z:

a) ulicy lokalnej oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Zgorzelecka),

b) ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDd1 (ul. Dolne Młyny),

c) drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem A-KDW13.


§ 148.
	1. Symbol terenu
	A – U 35

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe - usługi,

2) przeznaczenie równorzędne - usługi oświaty,

3) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) obowiązuje zachowanie formy architektonicznej istniejącego obiektu,
4) dopuszcza się rozbudowę obiektu oraz wzniesienie jednego, wolnostojącego obiektu gospodarczo-garażowego,

5) nowy obiekt lub rozbudowa powinna nawiązywać formą i ukształtowaniem dachu do istniejącego obiektu,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki).


§ 149.

	1. Symbol terenu
	A – U 36

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie równorzędne:

a) usługi, 

b) usługi publiczne,

c) usługi oświaty,

2) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – obiektu handlowo - usługowego ul. Karola Miarki 10,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, 

3) obowiązuje zachowanie formy architektonicznej istniejącego obiektu,

4) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy: 

a) zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki), 

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. M. Drzymały).


§ 150.

	1. Symbol terenu
	A – U 37

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi o charakterze lokalnym (takie jak biura, gabinety lekarskie i kosmetyczne, usługi księgowe i obsługi finansowej), gastronomia i handel detaliczny,

2) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona
Środowiska
	w przypadku wprowadzenia przeznaczenia uzupełniającego, ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - jak dla zabudowy z usługami rzemieślniczymi.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, 

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

3) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu, z możliwością jego rozbudowy,

4) obowiązuje zachowanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenem oznaczonym symbolem A-ZP14, oraz ukształtowanie architektoniczne budynku w sposób eksponujący go od strony parku, 

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30%.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Bielska).


§ 151.

	1. Symbol terenu
	A - UP 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej:
a) budynku dawnego gimnazjum, (obecnie Sąd Rejonowy) ul. Sądowa 1, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1306/J,
b) parku przy dawnym gimnazjum (obecnie Sąd Rejonowy), wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1206/J,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15. 

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 3,

2) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Grunwaldzka).


§ 152.

	1. Symbol terenu
	A - UP 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej klasztoru dominikanów ul. Teatralna 1a, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 654/J,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej , o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	5) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

6) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe, lub parter i dwa piętra,

7) obowiązuje zachowanie formy architektonicznej istniejącego obiektu,

8) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Teatralna).


§ 153.

	1. Symbol terenu
	A - UP 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej ratusza, Rynek 41, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 68,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,
3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	3) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 3,

4) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej.

5) wyznacza się posadzki urbanistyczne do specjalnego opracowania, o których mowa w § 5 ust 4.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sierpnia 80),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Kościelna, Armii Krajowej, Daszyńskiego i Gen. M. Kutuzowa).


§ 154.

	1. Symbol terenu
	A - UP 4

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego i gastronomii.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w §12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – Muzeum Ceramiki przy ul. Adama Mickiewicza 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 3,

2) dopuszcza się rozbudowę obiektu lub lokalizację nowego, posiadającego bezpośrednie połączenie funkcjonalne i komunikacyjne z istniejącym obiektem,

3) w przypadku lokalizacji nowej zabudowy:

a) jej wysokość powinna wynosić nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,

b) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

c) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę,

d) dopuszcza się współczesne formy architektoniczne o innej geometrii dachu, w uzgodnieniu z właściwymi służbami ochrony zabytków,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki,

6) obowiązuje zachowanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenem oznaczonym symbolem A-ZP9, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i sposobów kształtowania historycznych układów zieleni.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. A. Mickiewicza).


§ 155.

	1. Symbol terenu
	A - UP 5

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym: parter, dwa piętra i poddasze użytkowe, lub parter i trzy piętra,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) w zakresie kształtowania elewacji obiektów dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i materiały elewacyjne, za wyjątkiem okładzin z tworzyw sztucznych,

5) zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów o dowolnej geometrii, przy czym zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,

b) w przypadku realizacji dachu stromego obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20. 

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (ul. Ogrodowa).


§ 156.

	1. Symbol terenu
	A - UP 6

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym: parter, dwa piętra i poddasze użytkowe, lub parter i trzy piętra,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 30%,

5) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację istniejącej dominanty lokalnej, o której mowa w § 5 ust.4,

6) w zakresie kształtowania elewacji obiektów dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i materiały elewacyjne, za wyjątkiem okładzin z tworzyw sztucznych,

7) zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów o dowolnej geometrii, przy czym zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,

b) w przypadku realizacji dachu stromego obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.



	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl 1 (ul. 80 sierpnia) oraz z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Łukasiewicza).


§ 157.

	1. Symbol terenu
	A - UP 7

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie równorzędne – usługi, ograniczone do funkcji hotelowych, gastronomii i handlu detalicznego.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 30%,

5) zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, przy czym zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,

b) obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd10 (ul. Cicha).


§ 158.

	1. Symbol terenu
	A - UP 8

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 20%,

5) zakresie kształtowania dachów ustala się:

a) stosowanie dachów stromych, przy czym zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy,

b) obowiązuje pokrycie dachówką ceramiczną.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.



	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz1 (ul. Zygmunta Augusta) oraz ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDd11 (ul. Parkowa).


§ 159.

	1. Symbol terenu
	A – UP 9

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług publicznych.

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w §12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – obiektu handlowo – usługowego  ul. Górników 8,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14. 



	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze,

3) forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych i garaży powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce, 

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki,
6) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd15 (ul. Górników).


§ 160.

	1. Symbol terenu
	A – UP 10

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) ustala się przeznaczenie równorzędne: 

a) dla istniejącego budynku o nr 6 - zabudowa jednorodzinna.

b) dla istniejącego budynku o nr 2-3 (budynek nadleśnictwa) - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

3) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – budynek nadleśnictwa ul. Mikołaja Brody 2,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14. 

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, 

2) dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter i dwa piętra,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki,

6) dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe. 

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. M. Brody).


§ 161.

	1. Symbol terenu
	A – UP 11

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – willi (obecnie obiektu biurowego) ul. Komuny Paryskiej 38,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, 

2) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki,

6) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	1) dopuszcza się wydzielenie dwóch działek, 

2) dopuszcza się wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z: 
a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej),
b) drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem A-KDW10.


§ 162.

	1. Symbol terenu
	A – UP 12

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, 
2) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki,
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.35,
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki,
6) dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem 
A-KDd18 (ul. Obrońców Helu).


§ 163.

	1. Symbol terenu
	A - UP 13

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie równorzędne - usługi oświaty.

3) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	na działce nr 222/2, obr. IX przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej, wystepują dwa drzewa uznane za pomniki przyrody ożywionej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 9: 

a) miłorząb dwuklapowy, m. japoński (Gingko biloba) „Mandaryn”, nr w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - 251, 

b) cis pospolity (Taxus baccata) „Chochoł”, nr w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody – 303. 

	4. Ochrona zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – willi (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury)  przy ul. Grunwaldzkiej 5,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) obowiązuje zachowanie istniejącego budynku nr 5 z możliwością rozbudowy,

3) w przypadku rozbudowy lub lokalizacji nowych budynków ich formę architektoniczną należy dostosować do istniejących obiektów,

4) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

5) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe, lub parter i dwa piętra,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem 
A-KDl1 (ul. Grunwaldzka).


§ 164.

	1. Symbol terenu
	A - UP 14

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę obiektu w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje lub trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,

4) w przypadku nadbudowy dachu: 

a) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z:
a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Mickiewicza),
b) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Sądowa).


§ 165.

	1. Symbol terenu
	A - UP 15

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne.

2) przeznaczenie równorzędne – zabudowa śródmiejska - dla budynku nr 14 (wpisanego do rejestru zabytków),

3) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej domu mieszkalnego (obecnie muzeum), ul. Kutuzowa 14, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1256,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się wznoszenia nowych budynków,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się przebudowę lub nadbudowę współczesnego budynku,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.70,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Gen. M. Kutuzowa i ul. 1-go Maja).


§ 166.

	1. Symbol terenu
	A - UO 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, usług poligraficznych oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego zespołu budynków z możliwością rozbudowy,

2) w przypadku rozbudowy lub lokalizacji nowych budynków ich formę architektoniczną należy dostosować do istniejących obiektów,

3) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe, lub parter i dwa piętra,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach. 

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) głownej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Wł. Łokietka),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd19 (ul. Mała),

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd3 (ul. Górne Młyny).


§ 167.

	1. Symbol terenu
	A - UO 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, usług poligraficznych oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego zespołu budynków z możliwością rozbudowy,

2) w przypadku rozbudowy lub lokalizacji nowych budynków ich formę architektoniczną należy dostosować do istniejących obiektów,

3) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki,

7) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

8) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Grunwaldzka).


§ 168.

	1. Symbol terenu
	A - UO 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie równorzędne: 

a) usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, usług poligraficznych oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez. 

b) zabudowa śródmiejska.

	2) Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, 

4) dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektu w przypadku nadbudowy dachu stromego, o symetrycznych połaciach,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Armii Krajowej) oraz przez teren oznaczony symbolem A-ZP2.




§ 169.

	1. Symbol terenu
	A - UO 4

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, usług, w tym działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje lub trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,

4) w przypadku nadbudowy dachu: 

a) należy stosować dachy o dominującym układzie kalenicowym, strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.20,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Sądowa).




§ 170.

	1. Symbol terenu
	A - UO 5

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd5 (wjazd od ul. Słowackiego i ul. Polnej).




§ 171.

	1. Symbol terenu
	A - UO 6

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, usług, w tym działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,

3) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

4) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.20,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w 
§ 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd6 (ul. Piotra i Pawła).




§ 172.

	1. Symbol terenu
	A - UO 7

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.



	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, 

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Bielska).




§ 173.

	1. Symbol terenu
	A - UO 8

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, 

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.20,

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 40% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW6.




§ 174.

	1. Symbol terenu
	A - UO 9

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usług oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	1) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

2) na działce nr 331 przy ul. Bielskiej 11 wystepuje drzewo uznane za pomnik przyrody ożywionej - dąb szypułkowy (Quercus robur) „Bakałarz”, (pomnik gminny nr 17), dla którego obowiązują ustalenia § 9.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym,

2) forma architektoniczna nowych budynków lokalizowanych w zasięgu strefy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 powinna nawiązywać do formy budynku zlokalizowanego na tym terenie, wpisanego do ewidencji zabytków, 

3) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

4) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

5) poza strefą o której mowa w ust. 4 pkt 2 dopuszcza się dowolną geometrię dachów,

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDdl3 (ul. Bielska),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd13 (ul. Tyrankiewiczów).


§ 175.

	1. Symbol terenu
	A - UO 10

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usług oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych  - budynku szkoły ul. Tyrankiewiczów 2,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym,

2) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynku zlokalizowanego na tym terenie, proponowanego do objęcia ochroną konserwatorską,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.60,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDdl3 (ul. Tyrankiewiczów),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd14 (ul. Dzieci Wrśni),

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd15 (ul. Górników),


§ 176.

	1. Symbol terenu
	A - UO 11

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez,

b) mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) budynku szkoły ul. Bankowej 8,

b) budynku szkoły ul. Bankowej 9,

c) budynku szkoły ul. Bankowej 10,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynków zlokalizowanych na tym terenie, wpisanych do ewidencji zabytków,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDdl2 (ul. Bankowa),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Bankowa i ul. Łukasiewicza).


§ 177.

	1. Symbol terenu
	A - UO 12

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikających z ochrony zabytków nieruchomych – budynek szkoły podstawowej nr 4 ul. Mikołaja Brody 12,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynku zlokalizowanego na tym terenie, wpisanego do ewidencji zabytków,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. Brody i ul. Wybickiego).




§ 178.

	1. Symbol terenu
	A - UO 13

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty, w tym internaty,

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi, ograniczone do, handlu detalicznego, gastronomii, oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym: parter, dwa piętra i poddasze,

3) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynku zlokalizowanego na tym terenie,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki,

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. Brody).




§ 179.

	1. Symbol terenu
	A - UO 14

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usług oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej domu klasztornego (obecnie dom dziecka) ul. Kubika 4, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1197/J,
2) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikających z ochrony zabytków nieruchomych – budynek przedszkola ul. Mikołaja Brody 17,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) forma architektoniczna nowych budynków powinna nawiązywać do formy budynku zlokalizowanego na tym terenie, wpisanego do rejestru zabytków,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż:

a) trzy kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze – od strony ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. Brody),

b) cztery kondygnacje nadziemne, w tym parter, dwa piętra i poddasze – od strony ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem A-KDd17 (ul. Wąska),

4) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd16 (ul. Brody),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd17 (ul. Wąska),


§ 180.

	1. Symbol terenu
	A - UO 15

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty.

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi, ograniczone do handlu detalicznego, gastronomii oraz działalności gospodarczej związanej z wynajmem pomieszczeń i organizacją imprez.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych - dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych:

a) domu mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 6,

b) domu (obecnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych) ul. Komuny Paryskiej 7,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) od strony ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej) obowiązuje zabudowa w układzie zwartym, w formie pierzei,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż cztery kondygnacje nadziemne,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 20% powierzchni działki.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z:

a) ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl2 (ul. Komuny Paryskiej),

b) drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDW15.


§ 181.
	1. Symbol terenu
	A – UZ 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi zdrowia,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów dla zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi:

a) nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze, lub parter i dwa piętra,

b) nie więcej niż 10 m,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0.35,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 20%,

5) minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m,

6) w zakresie kształtowania elewacji obiektów dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i materiały elewacyjne, za wyjątkiem okładzin z tworzyw sztucznych,

7) dopuszcza się stosowanie dowolnej geometrii dachów, przy czym zakazuje się stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW14.


§ 182.

	1. Symbol terenu
	A – UZ 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi zdrowia, 

2) przeznaczenie równorzędne – usługi,

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów dla zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi: 

a) nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe, 

b) nie może być większa niż 10 m,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0.35,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki ustala się na 20%,

5) ustala się stosowanie dachów stromych, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia w przedziale 300-450.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz2 (ul. K. Miarki).


§ 183.
	1. Symbol terenu
	A – UZ 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi zdrowia,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi.

	3. Ochrona 
środowiska
	ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach  odrębnych - dla terenów dla zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

2) dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę obiektu w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym parter, piętro i poddasze,

4) w przypadku nadbudowy dachu: 

a) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 30% powierzchni działki.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd11 (ul. Parkowa).


§ 184.

	1. Symbol terenu
	A - US 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi publiczne,

3) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – domu mieszkalnego ul. Zgorzelecka 52,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej , o której mowa w § 13, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej , o której mowa w § 15. 

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejących obiektów, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 3, z dopuszczeniem rozbudowy obiektu,

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne,

3) dopuszcza się lokalizację nie więcej niż dwóch parterowych obiektów higieniczno-sanitarnych lub handlowo-usługowych, nie związanych trwale z gruntem.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.



	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Szkolna).


§ 185.

	1. Symbol terenu
	A - US 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi publiczne, 

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych – obiektu sportu i rekreacji ul. Zgorzelecka 1,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego obiektu, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 3, 

2) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,

3) zakazuje się wznoszenia nowej zabudowy kubaturowej.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Magistracka i ul. Zgorzelecka).


§ 186.

	1. Symbol terenu
	A - UK 1, 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – wspólnoty wyznaniowe.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe oraz mieszkania towarzyszące.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków:
a) plebania przy Placu Zamkowym 2-3 (nr rej. 1295), na terenie oznaczonym symbolem A-UK1,
b) kaplicy, Plac Zamkowy (nr rej. 599), na terenie oznaczonym symbolem A-UK1,
c) zespołu kościelnego z kościołem parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja (nr rej. 86), na terenie oznaczonym symbolem A-UK2,

2) ustala się ograniczenia, o których mowa w § 12, wynikające z ochrony następujących zabytków nieruchomych:

a) kościoła ewangelickiego (obecnie katolickiego) przy  pl. Zamkowym, na terenie oznaczonym symbolem A-UK1,
b) plebani przy ul. Kościelnej 1-2, na terenie oznaczonym symbolem A-UK2,
3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

4) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego zespołu budynków, z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w ust. 3,

2) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych,

3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację istniejącej dominanty, o której mowa  w § 5 ust.4,

4) wyznacza się posadzki urbanistyczne do specjalnego opracowania, o których mowa w  § 5 ust 3.

 

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.


§ 187.

	1. Symbol terenu
	A - UK 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – wspólnoty wyznaniowe.

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej zabytków - kościoła zielono-świątkowców ul. Tyrankiewiczów 1, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 961/J,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zachowanie istniejącego zespołu obiektów, 

2) zakazuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych.



	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Tyrankiewiczów).


§ 188.

	1. Symbol terenu
	A – ZP 1, 2, 3, 4, 9, 11, 21, 22, 23

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) uwzględnia się ograniczenia o których mowa w § 11, wynikające z ochrony konserwatorskiej:
a) parku przy dawnym gimnazjum (obecnie Sąd Rejonowy) na terenie A-ZP3, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1206/J,
b) plantów miejskich wpisanych do rejestru zabytków pod nr 1205/J, z wyłączeniem terenu A-ZP 23,
c) zespołu murów na terenach A-ZP 2,11, 21, 22,23 wpisanych do rejestru zabytków pod nr 598,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 189.
	1. Symbol terenu
	A – ZP 5

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego i gastronomii.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ochrony zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w § 11 - plantów miejskich wpisanych do rejestru zabytków pod nr 1205/J,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) nowej zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym,
3) w odniesieniu do istniejącego obiektu nr 4b:
a) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, w formie parterowego pawilonu,

b) dopuszcza się nadbudowę dachu stromego, o symetrycznych połaciach i o kącie nachylenia połaci nie przekraczajacym 250.

c) dopuszcza się jego utrzymanie oraz możliwość przebudowy w celu poprawienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych obiektu,

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

4) obsługa komunikacyjna obiektu użytkowego odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl1 (ul. Sądowa i ul. Mickiewicza).

	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 190.

	1. Symbol terenu
	A – ZP 6, 7, 10

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym,

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 191.
	1. Symbol terenu
	A – ZP 8, 15, 19

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

	7. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 192.
	1. Symbol terenu
	A – ZP 12

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego i gastronomii.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ochrony zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w § 11:
a) plantów miejskich wpisanych do rejestru zabytków pod nr 1205/J,

b) zespołu murów wpisanych do rejestru zabytków pod nr 598,
2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 15.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) nowej zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym,
3) w odniesieniu do istniejących obiektów:
a) dopuszcza się zachowanie powierzchni obiektów kubaturowych, tarasów i pomostów,

b) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, w formie parterowego pawilonu,

c) dopuszcza się nadbudowę dachu stromego, o symetrycznych połaciach i o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 250.

d) dopuszcza się jego utrzymanie oraz możliwość przebudowy w celu poprawienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych obiektu,

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz parkingów terenowych na obrzeżach terenu, stanowiących łącznie nie więcej niż 10% jego powierzchni,

3) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

4) obsługa komunikacyjna obiektów użytkowych odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Bankowa).

	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 193.

	1. Symbol terenu
	A – ZP 13, 18

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska 
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.



	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 194.
	1. Symbol terenu
	A – ZP 14

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi, ograniczone do handlu detalicznego i gastronomii.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) nowej zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym,
3) w odniesieniu do istniejącego obiektu użytkowego:
a) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,

b) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż: 

· dwie kondygnacje nadziemne, w tym: parter i poddasze, w przypadku dachu stromego, o symetrycznych połaciach,

· jednej kondygnacji, w przypadku dachu płaskiego,

c) dopuszcza się jego utrzymanie oraz możliwość przebudowy w celu poprawienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych. 

	5. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

4) obsługa komunikacyjna obiektu użytkowego odbywać się będzie z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl3 (ul. Bielska).

	7. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 195.
	1. Symbol terenu
	A – ZP 16

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 196.
	1. Symbol terenu
	A – ZP 17

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) dopuszcza się rozbudowę amfiteatru, w tym zadaszenie sceny i widowni,

2) zakazuje się lokalizacji:

a) nowej zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 197.

	1. Symbol terenu
	A – ZP 20

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i uzupełnianie jego ubytków.

	4. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy kubaturowej,

b) urządzeń reklamowych,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) urządzeń oświetlenia terenu i iluminacji budynków,
c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

	6. Scalenia 
i podziały 
nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	7. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) ustala się prowadzenie przez teren ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

2) dopuszcza się dojazd pojazdów specjalnych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.



	8. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 198.

	1. Symbol terenu
	A – KDg1, A – KDg2

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne (ulice główne).

	3. Ochrona 
środowiska
	obowiązuje utrzymanie lub uzupełnianie nasadzeń zieleni wysokiej w układzie szpalerowym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

	4. Ochrona 
zabytków 
	na terenie oznaczonym symbolem A-KDg1 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14 ( odcinek ul. Władysława Łokietka i ul. Garncarskiej).

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) ulice klasy głównej o przekroju jednojezdniowym, o dwóch pasach ruchu,

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,

3) minimalna szerokość jezdni wynosi 2 x 3.25 m = 6.50 m,

4) ustala się budowę co najmniej jednostronnie chodników i ścieżek rowerowych,

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej, 

6) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów małej architektury,

7) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.


§ 199.

	1. Symbol terenu
	A – KDz1 i KDz2

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne (ulice zbiorcze).

	3. Ochrona 
środowiska
	na terenie A-KDz1 obowiązuje utrzymanie lub uzupełnianie nasadzeń zieleni wysokiej w układzie szpalerowym.

	4. Ochrona 
zabytków 
	na terenie A-KDz2 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14 (na odcinku ul. Karola Miarki).

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) ulice klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym, o dwóch pasach ruchu,

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,

3) minimalna szerokość jezdni wynosi 2 x 3.25 m = 6.50 m,

4) ustala się budowę co najmniej jednostronnie chodników i ścieżek rowerowych,

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej, 

6) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów małej architektury,

7) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego.

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.


§ 200.

	1. Symbol terenu
	A – KDl1, KDl2, KDl3

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne (ulice lokalne).

	3. Ochrona środowiska
	na ulicy oznaczonej symbolem A-KDl2,na działce nr 304, obr. IX (skwer przy ul. Bankowej) znajduje się głaz narzutowy „Rajca” (granit różowo - szary, drobnoziarnisty), nr rej.191, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 9.

	4. Ochrona 
zabytków 
	1) na terenie A-KDl1 (ul. Sądowa, Adama Mickiewicza i Sierpnia 80) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej:

a) ścisłej, o której mowa w § 13,

b) archeologicznej, o której mowa w § 15,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	5. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12 m,

2) minimalna szerokość jezdni wynosi 2 x 3.00 m = 6.00 m,

3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przyuliczne miejsca parkingowe,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej, 

5) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów małej architektury,

6) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

7) na terenie A-KDl1 wyznacza się posadzki urbanistyczne do specjalnego opracowania, o których mowa w  § 5 ust 3. (ul. Sierpnia 80).

	6. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.


§ 201.

	1. Symbol terenu
	A – KDd1 do KDd19

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne (ulice dojazdowe).

	3. Ochrona 
zabytków
	1) na terenach A-KDd4 i KDd5 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej:

a) ścisłej, o której mowa w § 13,

b) archeologicznej, o której mowa w § 15,

2) na terenach od A-KDd3 do KDd5 oraz od KDd12 do KDd19 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

2) minimalna szerokość jezdni wynosi 2 x 2.50 m = 5.00 m,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni i elementów małej architektury,

4) dopuszcza się realizację jednostronnie chodników, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnionej jezdni i chodnika,

5) na terenie A-KDd4 wyznacza się posadzki urbanistyczne do specjalnego opracowania, o których mowa w § 5 ust 3. (ul. Kościelna, Armii Krajowej, Partyzantów i Pl. Zamkowy).

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.


§ 202.

	1. Symbol terenu
	A – KDW1 do KDW15

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne.

	3. Ochrona 
zabytków
	1) na terenie A-KDW1 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej:

a) ścisłej, o której mowa w § 13,

b) archeologicznej, o której mowa w § 15,

2) na terenach A-KDW1, A-KDW2, KDW4 oraz A-KDW8, A-KDW9, A-KDW10, A-KDW11, A-KDW12, A-KDW13, A-KDW14, A-KDW15 ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

2) minimalna szerokość jezdni wynosi 2 x 2.50 m = 5.00 m,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni i elementów małej architektury,

4) dopuszcza się realizację jednostronnie chodników, a w szczególnych przypadkach brak wyodrębnionej jezdni i chodnika.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.


§ 203.

	1. Symbol terenu
	A - KS 1

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy wynosi: 

a) nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, 

b) nie więcej niż 20 m,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.50,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	1) dopuszcza się dokonywanie scaleń oraz podziałów nieruchomości, na następujących zasadach:

a) minimalna szerokość frontu działki – 18 m,

b) minimalna powierzchnia działki - 800 m,
2) obowiązują zasady określone w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy:

a) głównej, oznaczonej symbolem A-KDg1 (ul. Wesoła),

b) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd1 (ul. Dolne Młyny),

c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd2 (ul. Targowa),

2) należy zapewnić połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem A-KDW13 i ulicą dojazdową oznaczoną symbolem A-KDd1 (ul. Dolne Młyny).


§ 204.

	1. Symbol terenu
	A - KS 2

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji, ograniczona do parkingów terenowych i obiektów garażowych,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi nieuciążliwe - wyłącznie w przypadku zamiennego przeznaczenia całości terenu.

	3. Ochrona 
zabytków 
	1) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej, o której mowa w § 13, 

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej , o której mowa w § 15.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż dwie kondygnacje, w tym parter i poddasze,

4) w przypadku nadbudowy dachu: 

a) należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450,

b) jako pokrycie dachowe należy stosować dachówkę,

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0,70,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 5% powierzchni działki – w przypadku realizacji obiektu usługowego,

7) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ekspozycję zespołu murów obronnych.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd4 (ul. Magistracka).


§ 205.

	1. Symbol terenu
	A - KS 3

	2. Przeznaczenie terenu
	1) przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 8 m,
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 10% powierzchni działki.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości na cele inne niż wydzielenie urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w § 20.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	dojazd do terenu odbywać się będzie z ulicy głownej, oznaczonej symbolem A-KDg2 (ul. Spółdzielcza).


§ 206.

	1. Symbol terenu
	A - KS 4, 5

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji, ograniczona do parkingów terenowych i obiektów garażowych,

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) obowiązuje zabudowa parterowa z dopuszczeniem poddasza,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450.

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.90.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd do terenu oznaczonego symbolem A-KS4 odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW7,
2) dojazd do terenu oznaczonego symbolem A-KS5 odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem A-KDW8.


§ 207.

	1. Symbol terenu
	A - KS 6, 7

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji, ograniczona do parkingów terenowych i obiektów garażowych,

	3. Ochrona 
zabytków
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym lub zwartym, przy czym dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

3) obowiązuje zabudowa parterowa z dopuszczeniem poddasza,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia połaci 300 – 450.

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 1,00.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd do terenu oznaczonego symbolem A-KS6 odbywać się będzie z drogi wewnętrznej przebiegającej przez teren oznaczony symbolem A-MS37,

2) dojazd do terenu oznaczonego symbolem A-KS7 odbywać się będzie z dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami A-KDW11 i A-KDW12.


§ 208.

	1. Symbol terenu
	A - KS 8

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji, ograniczona do parkingów terenowych,

	3. Ochrona 
zabytków
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej.

	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	1) dojazd do terenu oznaczonego symbolem A-KS6 odbywać się będzie z drogi wewnętrznej przebiegającej przez teren oznaczony symbolem A-MS37,

2) dojazd do terenu oznaczonego symbolem A-KS7 odbywać się będzie z dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami A-KDW11 i A-KDW12.

	7. Tymczasowe zagospodarowanie terenów
	dopuszcza się lokalizację obiektów higieniczno-sanitarnych oraz handlowo-usługowych nie związanych trwale z gruntem, na zasadach określonych w § 7.


§ 209.

	1. Symbol terenu
	A - E 1 i 2

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – urządzenia elektroenergetyczne.

	3. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) forma obiektu i jego gabaryty należy dostosować do parametrów technicznych urządzeń,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach.

	4. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziałów.

	5. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	należy zapewnić dojazd do wszystkich obiektów zlokalizowanych w obrębie terenu.




§ 210.

	1. Symbol terenu
	A - E 3, 4

	2. Przeznaczenie terenu
	przeznaczenie podstawowe – urządzenia elektroenergetyczne.

	3. Ochrona 
zabytków 
	ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - podstawowej, o której mowa w § 14.

	4. Parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
	1) obowiązuje dostosowanie wyglądu urządzenia lub obiektu, w którym będzie umieszczone do charakterystycznych cech zabudowy historycznej pod względem zastosowanych materiałów, kolorystyki, ukształtowania dachu oraz detalu architektonicznego,

2) dopuszcza się zabudowę na granicy działki,

3) dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów w celu podniesienia walorów architektonicznych i funkcjonalnych, w tym zmianę geometrii dachu,

4) w przypadku nadbudowy dachu należy stosować dachy strome, o symetrycznych połaciach. 



	5. Scalenia 
i podziały nieruchomości
	zakazuje się dokonywania podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem ustaleń § 20 ust. 2.

	6. Komunikacja 
i infrastruktura techniczna
	należy zapewnić dojazd do wszystkich obiektów zlokalizowanych w obrębie terenu.


PAGE  


.:Studio Projektowe „REGION”:.
90

